徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 办公楼 |  | 工程所在地 | 徐州市市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某单位 |  | 工程类别 | 三类 |
| 建筑面积 | 8133㎡ |  | 结构类型 | 框架结构 |
| 地面层数 | 六层 |  | 檐口高度 | 23.90m |
| 工程特征 | 土石方 | 开挖、回填（单独分包） |  |  |
|  | 砌筑 | 空心砖 |  |  |
|  | 内墙面 | 一般抹灰，刷乳胶漆 |  |  |
|  | 外墙面 | 一般抹灰、刷喷涂料，部分石材墙面 |  |  |
|  | 楼地面 | 水泥砂浆楼地面，部分石材地面（大理石） |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性细石砼屋面，聚苯乙烯泡沫板保温隔热 |  |  |
|  | 门窗 | 胶合板门，金属推拉窗 |  |  |
|  | 天棚 | 一般抹灰 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2005年第十二期《徐州工程建设及造价信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、混凝土模板及支架、脚手架费、检验试验费、大型机械设备进出场费、检验试验费、施工排、降水投标人根据现场情况自主报价，环境保护费、夜间施工增加费、二次搬运费暂不计入报价，实际发生时按实结算。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 7813301 | 960.69 | 100 | 16.12 | 59.56 | 2.11 | 4.66 | 3.82 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 4689063 | 576.55 | 60.01 | 18.86 | 68.63 | 2.48 | 5.55 | 4.48 |
|  | 措施项目费 | 617547 | 75.93 | 7.90 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 1428937 | 175.70 | 18.29 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 230355 | 28.32 | 2.95 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 236840 | 29.12 | 3.03 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 559797 | 68.83 | 7.16 | 17.96 | 70.02 | 2.22 | 5.18 | 4.62 |
|  | 措施项目费 | 17634 | 2.17 | 0.23 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 13051 | 1.60 | 0.17 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 20077 | 2.47 | 0.26 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方 | —— | m3 | —— | —— | 单独分包 |
| 砌筑工程 | 1659 | m3 | 225726 | 27.75 | 2.89 |
| 砼与钢筋砼 | 3059 | m3 | 2463114 | 302.85 | 31.52 |
| 门窗 | 928 | 樘 | 350357 | 43.08 | 4.48 |
| 楼地面工程 | 8129 | m2 | 540195 | 66.42 | 6.91 |
| 墙柱面工程 | 25246 | m2 | 665519 | 81.83 | 8.52 |
| 天棚工程 | 10142 | m2 | 81740 | 10.05 | 1.02 |
| 防腐隔热保温工程 | 3155 | m2 | 141917 | 17.45 | 1.82 |
| 屋面防水工程 | 4382 | m2 | 156259 | 19.21 | 2.00 |
| 油漆涂料裱糊工程 | 27393 | m2 | 672585 | 82.70 | 8.61 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 64522 | 7.93 | 0.83 |
| 模板及支架 | —— | —— | 261365 | 32.14 | 3.35 |
| 脚手架 | —— | —— | 74965 | 9.22 | 0.96 |
| 垂直运输 | —— | —— | 114162 | 14.04 | 1.46 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 14980 | 1.84 | 0.19 |
| 现场文明措施费 | —— | —— | 127453 | 15.67 | 1.63 |
| 检验试验费 | —— | —— | 22286 | 2.74 | 0.29 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 5.96工日 | 中砂 | 0.25t |
| 水泥 | 69.44kg | 石子 | 0.12t |
| 钢材 | 65.34kg | 空心砌块 | 0.17m3 |
| 含钢筋 | 63.98kg | 商品砼 | 0.30m3 |
| 木材 | 0.004m3 | 承插排水管 | 0.09m |
| 镀锌钢管 | 0.11m | 钢管 | 0.27m |
| 铜芯绝缘导线 | 3.90m |  |  |