徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 实验楼工程 |  | 工程所在地 | 徐州市市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市学校 |  | 工程类别 | 叁类 |
| 建筑面积 | 20683平方 |  | 结构类型 | 框架 |
| 地面层数 | 五层 |  | 檐口高度 | 20.25米 |
| 工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 |  |  |
|  | 砌筑 | 加气砼砌块 |  |  |
|  | 内墙面 | 一般抹灰 |  |  |
|  | 外墙面 | 石材墙面，部分刷喷涂料 |  |  |
|  | 楼地面 | 现浇水磨石楼地面，部分地砖楼地面 |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性防水屋面 |  |  |
|  | 门窗 | 胶合板门、金属推拉窗 |  |  |
|  | 天棚 | 一般抹灰 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2006年第八期《徐州工程建设及造价 信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、夜间施工增加费、二 次搬运费、混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、检验试验费、垂直运输费、环境保护费投标人根据现场情况自主报价。施工排、降水标底未计，如发生，按实结算。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 21326086 | 1031.09 | 100 | 14.03 | 54.94 | 2.19 | 3.72 | 3.37 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 12546001 | 606.59 | 58.83 | 18.01 | 69.95 | 2.88 | 4.79 | 4.37 |
|  | 措施项目费 | 2033091 | 98.30 | 9.53 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 1192116 | 57.64 | 5.59 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 492062 | 23.79 | 2.31 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 552951 | 26.73 | 2.59 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 4140948 | 200.21 | 19.42 | 17.69 | 71.02 | 2.54 | 4.65 | 4.10 |
|  | 措施项目费 | 57010 | 2.76 | 0.27 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 79771 | 3.86 | 0.37 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 83843 | 4.05 | 0.39 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 148293 | 7.16 | 0.70 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方 | 13713 | m3 | 376630 | 18.21 | 1.77 |
| 砌筑工程 | 3136 | m3 | 624546 | 30.20 | 2.93 |
| 砼与钢筋砼 | 8684 | m3 | 6953969 | 336.22 | 32.61 |
| 门窗 | 2715 | m2 | 727043 | 35.15 | 3.41 |
| 楼地面工程 | 19417 | m2 | 1413437 | 68.34 | 6.63 |
| 墙柱面工程 | 40554 | m2 | 1078927 | 52.16 | 5.06 |
| 天棚工程 | 18849 | m2 | 528788 | 25.57 | 2.48 |
| 屋面防水工程 | 4527 | m2 | 444961 | 21.51 | 2.09 |
| 油漆涂料裱糊工程 | 44911 | m2 | 367269 | 17.76 | 1.72 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 155128 | 7.50 | 0.73 |
| 模板及支架 | —— | —— | 1282763 | 62.02 | 6.01 |
| 脚手架 | —— | —— | 423142 | 20.46 | 1.98 |
| 垂直运输 | —— | —— | 155993 | 7.54 | 0.73 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 42638 | 2.06 | 0.20 |
| 检验试验费 | —— | —— | 30706 | 1.48 | 0.14 |
| 其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 安全文明措施费 | —— | —— | 330691 | 15.99 | 1.55 |
| 零星工作费 | —— | —— | 941196 | 45.51 | 4.41 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 5.56工日 | 中砂 | 0.22t |
| 水泥 | 76.66kg | 石子 | 0.11t |
| 商品砼 | 0.42m3 | 钢材 | 82.34kg |
| 木材 | 0.03m3 | 钢筋（综合） | 76.45kg |
| 加气砼砌块 | 5.78块 | 塑料管 | 0.34m |
| 承插排水管 | 0.12 m | 给水聚丙烯管 | 0.09 m |
| 焊接钢管 | 0.20m | 钢管 | 0.07m |
| 绝缘导线 | 3.28m |  |  |