徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 住宅楼 |  | 工程所在地 | 徐州市市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某单位 |  | 工程类别 | 叁类 |
| 建筑面积 | 7500㎡ |  | 结构类型 | 砖混结构 |
| 地面层数 | 六层 |  | 檐口高度 | 21.30m |
| 工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 |  |  |
|  | 砌筑 | 实心砖墙 |  |  |
|  | 内墙面 | 一般抹灰 |  |  |
|  | 外墙面 | 刷外墙涂料 |  |  |
|  | 楼地面 | 水泥砂浆地面 |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性防水屋面 |  |  |
|  | 门窗 | 镶板木门、塑钢窗、单元防盗门 |  |  |
|  | 天棚 | 一般抹灰，刷喷涂料 |  |  |
| 备 注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2006年第三期《徐州工程建设及造价信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、检验试验费、施工排、降水、二次搬运费、垂直运输费投标人根据现场情况自主报价，环境保护费、夜间施工增加费暂不计入报价，实际发生时按实结算。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 4607878 | 614.38 | 100 | 13.86 | 53.39 | 2.17 | 3.78 | 3.23 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 2767673 | 369.02 | 60.06 | 18.02 | 69.88 | 2.88 | 5.01 | 4.21 |
|  | 措施项目费 | 504629 | 67.28 | 10.95 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 216242 | 28.83 | 4.69 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 117359 | 15.65 | 2.55 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 116939 | 15.59 | 2.54 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 754721 | 100.63 | 16.38 | 18.55 | 69.78 | 2.68 | 4.68 | 4.31 |
|  | 措施项目费 | 24454 | 3.26 | 0.53 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 49502 | 6.60 | 1.07 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 28370 | 3.78 | 0.62 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 27989 | 3.73 | 0.61 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方工程 | 2613 | m3 | 70853 | 9.45 | 1.54 |
| 砌筑工程 | 2438 | m3 | 355004 | 47.33 | 7.70 |
| 砼与钢筋砼 | 2448 | m3 | 1528975 | 203.86 | 33.18 |
| 门窗 | 426 | 樘 | 268069 | 35.74 | 5.82 |
| 楼地面工程 | 8503 | m2 | 191019 | 25.47 | 4.15 |
| 墙柱面工程 | 249982 | m2 | 263024 | 35.07 | 5.71 |
| 天棚工程 | 8011 | m2 | 79001 | 10.53 | 1.71 |
| 屋面防水工程 | 1309 | m2 | 148098 | 19.75 | 3.21 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 50862 | 6.78 | 1.10 |
| 模板及支架 | —— | —— | 347562 | 46.37 | 7.54 |
| 脚手架 | —— | —— | 57352 | 7.65 | 1.24 |
| 垂直运输 | —— | —— | 38256 | 5.10 | 0.83 |
| 现场文明措施费 | —— | —— | 70528 | 9.40 | 1.53 |
| 检验试验费 | —— | —— | 14850 | 1.98 | 0.32 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名 称 | 数 量 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 3.28工日 | 中砂 | 0.28t |
| 水泥 | 66.09kg | 石子 | 0.16t |
| 钢材 | 50.29kg | 标准砖 | 139块 |
| 钢筋（综合） | 48.71kg | 商品砼 | 0.27m3 |
| 木材 | 0.002m3 | 加气砼块 | 0.20块 |
| 镀锌钢管 | 0.23m | 乳胶漆 | 0.28kg |
| 塑料电线管 | 2.45 m | 塑料给水管 | 0.25m |
| 绝缘导线 | 2.18m | 承插塑料排水管 | 0.18m |