徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 商住楼 |  | 工程所在地 | 徐州市市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某公司 |  | 工程类别 | 贰类 |
| 建筑面积 | 11690㎡ |  | 结构类型 | 剪力墙结构 |
| 地面层数 | 十七层 |  | 檐口高度 | 51.45m |
| 工程特征 | 桩基础 | 预制管桩（已单独发包） |  |  |
|  | 砌筑 | 空心砖墙 |  |  |
|  | 内墙面 | 刷乳胶漆 |  |  |
|  | 外墙面 | 墙砖外墙面 |  |  |
|  | 楼地面 | 块料楼面，部分水泥砂浆楼地面 |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性防水屋面 |  |  |
|  | 门窗 | 铝合金门窗，进户防盗门 |  |  |
|  | 天棚 | 一般抹灰 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2007年第五期《徐州工程造价信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、检验试验费、垂直运输费、、施工降排水、二次搬运费投标人根据现场情况自主报价。铝合金门窗、外墙涂料作为独立费计入其他项目费。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 11107044 | 950.13 | 100 | 11.35 | 44.90 | 1.82 | 3.04 | 2.68 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 5391861 | 461.24 | 48.54 | 17.78 | 70.28 | 2.89 | 4.88 | 4.17 |
|  | 措施项目费 | 1462297 | 125.09 | 13.17 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 1779576 | 152.23 | 16.02 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 269373 | 23.04 | 2.43 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 302706 | 25.89 | 2.73 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 1694771 | 144.98 | 15.26 | 17.85 | 70.70 | 2.76 | 4.40 | 4.29 |
|  | 措施项目费 | 89840 | 7.69 | 0.81 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 18642 | 1.59 | 0.16 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 35343 | 3.02 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 62635 | 5.36 | 0.56 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 砌筑工程 | 2508 | m3 | 354757 | 30.35 | 3.19 |
| 砼与钢筋砼 | 5605 | m3 | 3284611 | 280.98 | 29.57 |
| 楼地面工程 | 12212 | m2 | 297246 | 25.43 | 2.68 |
| 墙柱面工程 | 48452 | m2 | 1247870 | 106.75 | 11.23 |
| 天棚工程 | 10868 | m2 | 8803 | 0.75 | 0.08 |
| 屋面防水工程 | 764 | m2 | 82639 | 7.07 | 0.74 |
| 油漆涂料裱糊工程 | 40746 | m2 | 115317 | 9.86 | 1.04 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 97825 | 8.37 | 0.88 |
| 模板及支架 | —— | —— | 803122 | 68.70 | 7.23 |
| 脚手架 | —— | —— | 180758 | 15.46 | 1.63 |
| 垂直运输 | —— | —— | 149595 | 12.80 | 1.35 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 40165 | 3.44 | 0.36 |
| 检验试验费 | —— | —— | 12247 | 1.05 | 0.11 |
| 高层增加费 | —— | —— | 268424 | 22.96 | 2.42 |
| 其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 门窗工程 | 2732 | m2 | 1086229 | 92.92 | 9.78 |
| 现场文明措施费 | —— | —— | 185790 | 15.89 | 1.67 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 4.15工日 | 中砂 | 0.25t |
| 水泥 | 63.47kg | 石子 | 0.24t |
| 钢材（含钢筋） | 51.68kg | 空心砖 | 33.71块 |
| 钢筋（综合） | 48.89kg | 商品砼 | 0.39m3 |
| 外墙涂料 | 0.25kg | 木材 | 0.001m3 |
| 塑料承插排水管 | 0.10m | 面砖 | 51.16块 |
| 给水聚丙烯管 | 0.26m | 柔性铸铁排水管 | 0.17m |
| 全塑铜芯电缆 | 0.08m | 焊接钢管 | 0.06m |
| 铜芯绝缘导线 | 4.08m | 半硬塑料管 | 2.44m |