第二部分：计价表计价

第一章               费用计算规则、建筑面积计算规则、总说明

第一节  费用计算规则

一、   说明

（一）、不可竞争费用包括：

1、现场安全文明施工措施费

2、工程定额测定费

3、安全生产监督费

4、劳动保险费

5、税金

6、有权部门批准的其他不可竞争费用

（二）、措施项目费原则上由编标单位或投标单位根据实际情况分别计算。除了不可竞争费必须按规定计算外，其余费用均作为参考标准。

（三）、管理费和利润统一以人工费和机械费为计算基础。

（四）、包工不包料和点工按本费用计算规则的规定计算。

1、包工不包料：适用于只包计价表人工的工程。

2、点工：适用于在建筑与装饰工程中由于各种因素所造成的损失、清理等不在计价表范围内的用工。

3、包工不包料、点工的临时设施应由建设单位提供。

二、费用项目划分

建筑与装饰工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

（一）、分部分项工程费包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润。

1、人工费：指应列入计价表的直接从事建筑与装饰工程施工工人（包括现场内水平、垂直运输等辅助工人）和附属辅助生产单位（费独立经济核算单位）工人的基本工资、工资性津贴、流动施工津贴、房租补贴、职工福利费、劳动保护费。

注意：（1）人工费主体的具体指向。

（2）人工费包括的具体内容。

2、材料费

3、机械费

注意：机械安、拆和进（退）场费属于机械费。

4、管理费：包括企业管理费、现场管理费、冬雨季施工增加费、生产工具用具使用费、工程定位复测点交场地清理费、远地施工增加费、费甲方所为四小时以内的临时停水停电费。

（1）、企业管理费：指企业管理层为组织生产经营活动所发生的管理费用。包括：

①管理人员的基本工资、工资性津贴、流动施工津贴、房租补贴、职工福利费、劳动保护费。

②差旅交通费

③办公费

④固定资产折旧、修理费

⑤低值易耗品摊消费

⑥工会经费及职工教育经费

⑦职工待业保险费

⑧保险费

⑨税金

⑩其他：包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、联防费。

（2）、现场管理费：指现场管理人员组织工程施工过程中所发生的费用。包括：

①现场管理人员的基本工资、工资性津贴、流动施工津贴、房租补贴、职工福利费、劳动保护费。

②办公费

③差旅交通费

④固定资产使用费

⑤低值易耗品摊消费

⑥保险费

⑦其他费用

（3）冬雨季施工增加费：指在冬雨季施工期间所增加的费用。包括冬季作业、临时取暖、建筑物门窗洞口封闭及防雨措施、排水、功效降低等费用。

（4）生产工具用具使用费

（5）工程定位、复测、点交、场地清理费

（6）、远地施工增加费

注意：包工包料为包干使用，包工不包料为合同约定。

（7）、非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用。

5、利润

（二）措施项目费

1、环境保护费

2、现场安全文明施工措施费

3、临时设施费

4、夜间施工增加费

5、二次办运费

6、大型机械进出场及安拆

7、混凝土、钢筋混凝土模板及支架

8、脚手架费

9、已完工程及设备保护

10、施工排水、降水

11：垂直运输机械费

12、室内空气污染测试

13、检验试验费

14、赶工措施费

15、工程按质论价

16、特殊条件下施工增加费

（三）其他项目费

1、总承包服务费

（1）、总承包：指对建设工程的勘察、设计、施工、设备采购进行全过程承包的行为，建设项目从立项开始至竣工投产全过程承包的“交钥匙”方式。

（2）、总分包

①建设单位单独分包的工程，总包单位与分包单位的配合费由建设单位、总包单位和分包单位在合同中明确。

②总包单位自行分包的工程所需的总包管理费由总包单位和分包单位自行解决。

③安装施工单位与土建施工单位的施工配合费由双方协商确定。

2、预留金：招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额。

3、零星工作项目费：指为完成招标人提出的，工程量暂估的零星工作所需的费用。

（四）规费

1、工程定额测定费

2、安全生产监督费

3、劳动保险费：指施工单位支付离退休职工的退休金、价格补贴、医药费、职工退职金及六个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费，按规定支付给离、退休干部的各项经费；以及在职职工的养老保险费用等。

注意：劳动保险费分两部分内容。

（五）税金：指国家税法规定的应计入建筑与装饰工程造价的营业税、城市建设维护税及教育费附加。

注意：税金的三个税种。

三、   工程类别划分

（一）、建筑工程工程类别划分标准表

附表：

建　筑　工　程

工　程　类　别　划　分　标　准　表

| 类 别. 项. 目. | 单位 | 一类 | 二类 | 三类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 业 建 筑 | 单 层 | 檐口高度 | m | ≥20 | ≥16 | ＜16 |
|  |  | 跨 度 | m | ≥24 | ≥18 | ＜18 |
|  | 多 层 | 檐口高度 | m | ≥30 | ≥18 | ＜18 |
|  |  | 建筑面积 | ㎡ | ≥8000 | ≥5000 | ＜5000 |
| 民 用 建 筑 | 住 宅 | 檐口高度 | m | ≥62 | ≥34 | ＜34 |
|  |  | 建筑面积 | ㎡ | ≥10000 | ≥6000 | ＜6000 |
|  |  | 层 数 | 层 | ≥22 | ≥12 | ＜12 |
|  | 公 共 建 筑 | 檐口高度 | m | ≥56 | ≥30 | ＜30 |
|  |  | 建筑面积 | ㎡ | ≥10000 | ≥6000 | ＜6000 |
|  |  | 层 数 | 层 | ≥18 | ≥10 | ＜10 |
| 构 筑 物 | 烟 囱 | 砼结构高度 | m | ≥100 | ≥50 | ＜50 |
|  |  | 砖结构高度 | m | ≥50 | ≥30 | ＜30 |
|  | 水 塔 | 高 度 | m | ≥40 | ≥30 | ＜30 |
|  |  | 容 积 | m3 | ≥80 | ≥60 | ＜60 |
|  | 筒仓 | 高 度 | m | ≥30 | ≥20 | ＜20 |
|  | 贮池 | 容积（单体） | m3 | ≥2000 | ≥1000 | ＜1000 |
| 大 型 机 械 吊 装 工 程 |  | 檐口高度 | m | ≥20 | ≥16 | ＜16 |
|  |  | 跨 度 | m | ≥24 | ≥18 | ＜18 |
| 桩 基 础 工 程 |  | 预制砼（钢板）桩长 | m | ≥30 | ≥20 | ＜20 |
|  |  | 灌注砼桩长 | m | ≥50 | ≥30 | ＜30 |
| 单独土（石）方工程 大型土（石）方工程 |  | 挖或填、 土（石）方容量 | m3 | ≥10000 | ≥5000 | ＜5000 |

（二）、工程类别划分说明

1、实际工作中工程类别划分的办理程序

图纸审查结束之后，工程招投标之前，由建设单位填制工程类别划分核定表到建设局建工处办理审批手续。

2、不同层数组成的单位工程，当高层部分的面积（竖向切分）占总面积30％以上时，按高层的指标确定工程类别，不足30％的按低层指标确定工程类别。

3、单独承包地下室工程的按二类标准取费，如地下室建筑面积指标达到一类标准的则按一类标准取费。

4、建筑物、构筑物高度系指设计室外地面标高至檐口顶标高（不包括女儿墙，高出屋面电梯间、楼梯间、水箱间等的高度），跨度是指轴线之间的宽度。

5、工业建筑工程、民用建筑工程、构筑物工程、桩基础工程的概念。

6、强夯法加固地基、基础钢管支撑均按二类标准执行。深层搅拌桩、粉喷桩、基坑锚喷护壁按打灌注桩基工程三类标准执行。专业预应力张拉施工如主体为一类工程按一类工程取费；主体为二、三类工程均按二类工程取费。

7、轻钢结构的单层厂房按单层厂房的类别降低一类标准计算。

8、预制构件制作工程类别划分按相应的建筑工程类别划分标准执行。

9、与建筑物配套的零星项目，如化粪池、检查井、分户围墙按相应的主体建筑工程类别标准确定外，其余如厂区围墙、道路、下水道、挡土墙等零星项目，均按三类标准执行。

10、在计算层数指标时，半地下室和层高小于2.2米的均不计算层数。

11、具体计算类别划分标准时，两指标至少取一，三指标至少取二。

12、费用计算规则由明确规定标准的，按照标准确定；较复杂工程难以确定时，应报各市工程造价管理部门予以核定。

13、多层建筑设计上一般是不考虑有地下室的，若设计有地下室时，工程类别可以考虑调整，高层建筑设计上一般是考虑有地下室的，所以工程类别不因此而作调整。

14、电力、冶金、交通等行业一般应执行相关行业预算定额。

四、费用计算规则及计算标准

（一）、预算工资单价

苏建价（2006）276号文件

1、调整标准：

建筑、安装、市政工程：

一类工40.00元/工日，

二类工37.00元/工日，

三类工34.00元/工日；

单独装饰工程：45.00～58.00元/工日；

修缮工程：37.00元/工日；

古建园林工程：第一册与第四册37.00元/工日第二册与第三册45.00元/工日。

2、包工不包料工程：48元/工日。

其中：单独装饰工程57.00～72.00元/工日，

仿古建筑及园林工程第二册与第三册57.00元/工日。

3、点工标准：40.00元/工日。

其中：单独装饰工程50.00元/工日，

仿古建筑及园林工程第二册与第三册47.00元/工日。

4、执行中需要注意的问题：

（1）、自2006年8月1日起执行，8月1日前已签订施工合同的工程，按合同约定执行。

（2）、执行2001年预算定额的建筑、安装和市政在建工程（工程量清单计价规范推行前签订施工合同的工程），合同约定可按国家政策性调整进行调整时，未完成部分工作量（包括机械台班）人工工资标准按照37.00元/工日进行调整。

注意：①工程量清单计价规范推行前签订施工合同的工程。

②合同约定可按国家政策性调整进行调整。

③未完成部分工作量（包括机械台班）。以2006年8月1日为界。

④人工工资标准按照37.00元/工日。

（3）、2004年机械台班定额中的预算工资单价按照37.00元/工日执行。

（4）、该预算工资单价标准，按照费用定额（计算规则）规定，应计入计价，作为取费基础。

（二）、建筑工程管理费和利润计算标准：

建筑工程计价表中的管理费是以三类工程的标准列入子目，其计算基础为人工费加机械费。利润不分工程类别按定额P7《建筑工程管理费、利润取费标准表》规定计算。

（三）、措施项目费计算标准

共计16项费用，按计取方法不同，可分为三部分。

1、按合同约定计取

（1）、环境保护费

（2）、夜间施工增加费

（3）、已完工程及设备保护

（4）、室内空气污染测试

（5）、特殊条件下施工增加费

2、按规定的系数并通过合同约定计取，各类系数参见定额P8及相关文件。

（1）、现场安全文明施工措施费

（2）、临时设施费

（3）、检验试验费

（4）、赶工措施费

（5）、工程按质论价

3、按定额规定计价

（1）、二次搬运费，定额第二十三章。

（2）、大型机械设备进出场及安拆，定额附录二。

（3）、混凝土、钢筋混凝土模板及支架，定额第二十章。

（4）、脚手架费，定额第十九章。

（5）、施工排水、降水，定额第二十一章。

（6）、垂直运输机械费，定额第二十二章。

4、需要说明的几个问题

（1）、现场安全文明施工措施费的计取

现场安全文明施工措施费的计取执行文件：

①苏建价（2005）349号：“关于印发《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》的通知”。

②徐建发（2006）77号：“关于印发《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理实施细则》的通知”。

③苏建价站（2006）8号、苏建招办（2006）5号：“关于明确《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》执行过程中有关问题的通知”。

现场安全文明施工措施费的计取需要注意的几个问题：

①现场安全文明施工措施费分为基本费、现场考评费、奖励费三部分。以分部分项工程费为计费基础。

② 该费用为不可竞争费。在工程预算、投标报价或标底中应足额计取。

③基本费率2.0％，列入其他项目费中的投标人部分。现场考评费1.1％、奖励费市级0.4％、省级0.7％（市规定按省级），列入其他项目费中的招标人预留金部分（省规定预留金之外单独列项，奖励费按招标文件明确的创建目标）。

④招标办办理招标文件备案时给予监督管理。具体执行细则详见徐建发（2006）77号：“关于印发《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理实施细则》的通知”。

⑤现场安全文明施工措施费中包含了施工现场操作场地的硬化费用；现场污染源的控制、建筑垃圾及生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用；市政工程防扬尘洒水费用。

（2）、材料检验试验费

执行文件：

苏建定（2004）414号，自2004年12月1日起执行。

建筑与装饰工程由分部分项工程费的0.4％调整为0.18％；

安装工程由分部分项工程费的0.3％调整为0.15％；

市政工程由分部分项工程费的0.3％调整为0.15％。

（四）、其他项目费

1、总承包服务费根据总承包的范围、深度按工程造价的2％～3％向建设单位收取。

2、预留金：由招标人预留。

3、零星工作项目费：工程量暂估的零星工作所需的费用。

（五）、规费计算标准

规费按照有关文件规定计取，作为不可竞争费，不得让利，也不得任意调整计算标准。

1、工程定额测定费：

执行文件：

江苏省物价局、江苏省财政厅苏价房（1999）13号、苏财综（1999）5号《关于工程定额编制管理费、劳动定额测定费合并为工程（劳动）定额测定费的通知》。

计费基础：

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

费率：1‰。

2、安全生产监督费：

执行文件：

徐建发（2004）62号，“关于印发《徐州市实施<建设工程工程量清单计价规范>细则》的通知”。

计费基础：

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

费率：0.06％。

3、劳动保险费

执行文件：

徐建发（2004）65号，“关于转发省建设厅《关于建筑安装工程劳保统筹费标准的批复》的通知”。

计费基础：

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

费率：2.96％。

注意：包工不包料、点工的劳动保险费已包含在人工工日单价中。

（六）、税金

费率：市区：3.4％；县城：3.33％；乡镇：3.2％。

计费基础：不含税工程造价。

五、工程造价计算程序

参见定额P10页或《辅导材料》P216页。

第二节  建筑面积计算规则

一、执行文件

苏建价（2005）336号：“关于贯彻《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353～2005）的通知”，执行时间自2006年1月1日起。

二、《建筑工程建筑面积计算规范》的学习和理解

苏建价（2005）336号：“关于贯彻《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353～2005）的通知”或《辅导材料》P217页。

三、需要注意的几个问题

（一）、规范和我省计价表中建筑面积计算规则的变化

《辅导材料》P221页

（二）、建筑面积计算规则图示解释

《辅导材料》P221页

（三）、强调一下地下室和半地下室的界定

地下室—房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者为地下室。

半地下室—房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3，且不超过1/2者为半地下室。

地 下室：    h＞1/2H

半地下室：    1/3H＜h≤1/2H

注意：建筑工程类别划分计算层数指标时，半地下室不计算层数。

第三节  总说明

计价表分上、下两册，上册自第一章土、石方工程至第十一章厂区道路及排水工程，下册自第十二章楼地面工程至附录结束，共设置二十三章，九个附录，计3792个子目，其中第一至第十八章为分部分项项目，第十九至第二十三章为措施项目，部分难以列出定额项目的措施费用，按照《江苏省建筑与装饰工程费用计算规则》中的规定计算，自2004年6月1日开始执行。

总说明是对整个计价表总的说明，具体涵盖了计价表组成、作用及使用范围；综合单价组成内容；计价表项目工作内容；建筑物檐高的确定；单独装饰工程有关说明；计价表人工工资标准；材料消耗量及有关规定；垂直运输机械费及建筑物超高增加费；混凝土构件模板、钢筋含量表的作用；二次搬运费用；其他等内容，是重要的基础知识，应全面掌握。

第二章               建筑工程计价

第一节  土、石方工程

一、   内容的划分和组成

两大部分：人工土、石方；机械土、石方。计345个子目。

（一）、人工土、石方：

1、人工挖土方

2、人工挖地槽、地沟

3、人工挖地坑

4、山坡切土、挖淤泥、流砂、支挡土板

5、人工、人力车运土、石方（渣）

6、平整场地、回填土、打夯

7、人工挖石方

8、人工打眼爆破石方

9、人工清理槽、坑、地面石方

（二）、机械土、石方

1、推土机推土

2、铲运机铲土

3、挖掘机挖土

4、装载机铲松散土、自装自运土

5、自卸汽车运土

6、强夯法加固地基

7、平整场地、碾压

8、机械打眼爆破石方

9、推土机推渣

10、挖掘机挖渣

11、自卸汽车运渣

二、本章说明及相关系数

（一）说明

1、人工土、石方

（1）、土壤及岩石的划分

定额P1页土壤划分表、岩石划分表

注意：宜采用工具鉴别方法，在城市市区和市郊区一般采用三类土。

（2）、土、石方的体积除定额中另有规定外，均按天然实体积计算（自然方），填土按夯实后的体积计算。

（3）、挖土深度一律以设计室外标高为起点，实际自然地面标高与设计地面标高不同时，其工程量在竣工结算时调整。

（4）、干土与湿土的划分，以地质勘察资料为准；无地质勘察资料时，以地下常水位为准，常水位以上为干土，以下为湿土。采用人工降低地下水位时，仍以常水位为划分标准。

（5）、运余松土或挖堆积期在一年以内的堆积土时，除按运土定额执行外，另增加挖一类土的定额项目（工程量按实方计算，若为虚方按工程量计算规则的折算方法折算成实方）。取自然土回填时，按挖土类别执行挖土定额。

（6）、支挡土板不分密撑、疏撑均按定额执行，实际施工材料不同均不调整。

（7）、大开挖的桩间挖土按打桩后坑内挖土相应定额执行。

2、机械土、石方

（1）、机械土方定额按三类土计算的；实际土壤类别不同，定额中机械台班量乘相应的系数。定额P2页表。

（2）、土、石方体积均按天然实体积（自然方）计算；推土机、铲运机推、铲未经压实的堆积土时，按三类土定额项目乘以系数0.73。

（3）、推土机推土、推石，铲运机运土重车上坡时，如坡度大于5％时，其运距按坡度区段斜长乘相应系数。定额P2页表。

注意：只算重车上坡。

（4）、机械挖土方工程量，按机械实际完成工程量计算。机械确实挖不到的地方，用人工修边坡、整平的土方工程套用人工挖土方（最多不得超过挖方量的10％）相应定额项目人工乘以系数2。

注意：①适用人工配合机械挖土且机械确实挖不到时，而不是只要有机械挖土就发生该项费用。

②最多不得超过挖方量的10％。

（5）、机械挖土、石方单位工程量小于2000M3或在桩间挖土、石方，按相应定额乘1.10系数。

（6）、机械挖土均以天然湿度土壤为准，含水率达到或超过25％时，定额人工乘以系数1.15；含水率超过40％时，另行计算。

（7）、本定额自卸汽车运土，对道路的类别及自卸汽车吨位已分别进行综合计算，但未考虑自卸汽车运输中，对道路路面清扫的因素。在施工中，应根据实际情况适当增加清扫路面人工。

（8）、自卸汽车运土，按正铲挖掘机挖土考虑，如系反铲挖掘机装车，则自卸汽车运土台班量乘系数1.10；拉铲挖掘机装车，自卸汽车运土台班量乘系数1.20。

（9）、挖掘机在垫板上作业时，其人工、机械乘系数1.25，垫板铺设所需的人工、材料、机械消耗，另行计算。推土机推土或铲运机铲土，推土区土层平均厚度小于300㎜时，其推土机台班乘系数1.25，铲运机台班乘系数1.17。

（10）、装载机装原状土，需由推土机破土时，另增加推土机推土项目。

（11）、定额中未包含地下水位以下的施工排水费用，如发生，依据施工组织设计规定，排水人工、机械费用应另行计算。

（二）、相关系数

1、人工土、石方

（1）、实方、虚方折算系数：定额P4页

| 虚方体积 | 天然密实体积 | 夯实后体积 | 松填体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 0.77 | 0.67 | 0.83 |
| 1.30 | 1.00 | 0.87 | 1.08 |
| 1.50 | 1.15 | 1.00 | 1.25 |
| 1.20 | 0.92 | 0.80 | 1.00 |

（2）、放坡系数：定额P5页

| 土壤类别 | 放坡深度规定 （M） | 高与宽之比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工挖土 | 机械挖土 |  |
|  |  |  | 坑内作业 | 坑上作业 |
| 一、二类土 | 超过1.20 | 1：0.5 | 1：0.33 | 1：0.75 |
| 三类土 | 超过1.50 | 1：0.33 | 1：0.25 | 1：0.67 |
| 四类土 | 超过2.00 | 1：0.25 | 1：0.10 | 1：0.33 |

（3）、基础施工所需工作面宽度：定额P5页

| 基础材料 | 每边各增加工作面宽度（㎜） |
| --- | --- |
| 砖基础 | 以最底下一层大放脚至地槽（坑）边200 |
| 浆砌毛石、条石基础 | 以基础边至地槽（坑）边150 |
| 砼基础支模板 | 以基础边至地槽（坑）边300 |
| 基础垂直面做防水层 | 以防水层面的外表面至地槽（坑）边800 |

（4）、设计未加以规定的管道沟槽宽度：定额P6页

（5）、管道沟槽回填，以挖方体积减去管外径所占体积计算。管外径小于或等于500㎜时，不扣除管道所占体积，管径超过500㎜以上时，按规定系数扣除：              定额P6页

2、机械土、石方

（1）、机械土方定额按三类土计算的；实际土壤类别不同，定额中机械台班量乘相应的系数。定额P2页表。

（2）、土、石方体积均按天然实体积（自然方）计算；推土机、铲运机推、铲未经压实的堆积土时，按三类土定额项目乘以系数0.73。

（3）、推土机推土、推石，铲运机运土重车上坡时，如坡度大于5％时，其运距按坡度区段斜长乘相应系数。定额P2页表。

（4）、机械挖土方工程量，按机械实际完成工程量计算。机械确实挖不到的地方，用人工修边坡、整平的土方工程套用人工挖土方（最多不得超过挖方量的10％）相应定额项目人工乘以系数2。

（5）、机械挖土、石方单位工程量小于2000M3或在桩间挖土、石方，按相应定额乘1.10系数。

（6）、机械挖土均以天然湿度土壤为准，含水率达到或超过25％时，定额人工乘以系数1.15；含水率超过40％时，另行计算。

（7）、自卸汽车运土，按正铲挖掘机挖土考虑，如系反铲挖掘机装车，则自卸汽车运土台班量乘系数1.10；拉铲挖掘机装车，自卸汽车运土台班量乘系数1.20。

（9）、挖掘机在垫板上作业时，其人工、机械乘系数1.25，垫板铺设所需的人工、材料、机械消耗，另行计算。推土机推土或铲运机铲土，推土区土层平均厚度小于300㎜时，其推土机台班乘系数1.25，铲运机台班乘系数1.17。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、土、石方工程造价与地基土的类别和具体的施工工艺关系极大。

（二）、人工单价均按三类工。

（三）、人工挖土方，人工挖地槽、地沟，人工挖地坑

1、按挖深、土的干湿、土的类别来设置子目。

2、挖土方工作内容包括：挖土、抛土或装筐，修整底边。

3、土方、沟槽、基坑的界定标准

凡沟槽底宽在3m以上，基坑底面积在20㎡以上，平整场地挖填方厚度在300㎜以上，均按挖土方计算。

凡沟槽底宽在3m 以内，沟槽底长大于3倍槽底宽的为沟槽。

凡土方基坑底面积在20㎡以内，坑底的长与宽之比小于3倍的为基坑。

4、挖土一律以设计室外地坪标高为起点，深度按图示尺寸计算。

沟槽长度（m），外墙按图示基础中心线长度计算；内墙按图示基础底宽加工作宽度之间净长度计算（注意：内墙的两端一般有墙体）。沟槽宽（m）按设计宽度加基础施工所需工作面宽度计算。突出墙面的附墙烟囱、垛等体积并入沟槽土方工程量内。

5、注意实方、虚方的折算。

6、注意放坡的计算。

（1）、沟槽、基坑中土壤类别不同时，分别按土壤类别、放坡比例以不同土壤厚度分别计算。

（2）、计算放坡工程量时交界处的重复工程量不扣除，符合放坡深度规定时才能放坡，放坡高度应自垫层下表面至设计室外地坪标高计算。

7、注意工作面宽度的规定。

8、定额套用应注意的问题：

（1）、按不同的土壤类别、挖土深度、干湿土分别计算、分别套用定额。

（2）、在同一槽、坑内或沟内有干、湿土时应分别计算，但使用定额时，按槽、坑或沟的全深计算。

（3）、人工挖土方的定额套用

工程量按全部深度计算，水平运输应另行计算。

即：工程量不变，子目叠加。

当挖深＜1.5m时，直接套用1-1～1-8(区分土的类别和干湿土)；

当1.5m＜挖深＜6m时，1-1～1-8+1-9～1-13(区分土的类别和干湿土)；

当挖深＞6m时，1-1～1-8+1-9～1-13+1-14*系数(区分土的类别和干湿土)。

（4）、注意人工挖地槽、地沟，人工挖地坑中的打桩后坑内挖土的工日换算。

（5）、注意工作面宽度和放坡宽度的不同组合。

（四）、平整场地

1、平整场地是指建筑物场地挖、填土方厚度在±300㎜以内及找平。

2、平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m，以平方米计算。

3、围墙、挡土墙、窨井、化粪池等不计算平整场地。

（五）、回填土

1、回填土含地面回填土和基（槽）坑回填土，按工艺分松填和夯填。

2、松填是指将回填土自然堆积或摊平，工作内容包括5m内取土、碎土、找平。

3、夯填是指松土分层铺摊，每层厚度20-30㎝，初步平整后，用人工或电动打夯机密实，但没有密实度要求。一般槽（坑）和室内回填土采用夯填。工作内容包括5m内取土、碎土、找平、泼水、夯实（一夯压半夯，两遍为准）。

4、实际工作中松填和夯填的施工状况。

（六）、设计未加以规定的管道沟槽宽度：定额P6页。管道沟槽回填，以挖方体积减去管外径所占体积计算。管外径小于或等于500㎜时，不扣除管道所占体积，管径超过500㎜以上时，按规定系数扣除：定额P6页。

（七）、机械土石方一般了解，实际工作中已很少用到。

（八）、人工土、石方的计算要点

1、            土壤及岩石类别的确定。

2、            地下水位标高，确定干、湿土。

3、            挖土深度。

4、            放坡的计算。

5、            工作面的确定。

6、            实方、虚方的折算。

7、            施工工艺、施工方法，如一般挖土还是在挡土板、沉箱及打桩后挖土。

8、            运输工具及运距。

第二节  打桩及基础垫层

一、   内容的划分和组成

两大部分：打桩工程，计103个子目；基础垫层，19个子目。共计122个子目。

（一）、打桩工程：

1、打预制钢筋砼方桩、送桩

2、打预制离心管桩、送桩

3、静力压预制钢筋砼方桩、送桩

4、静力压预制钢筋砼离心管桩、送桩

5、方桩、离心管桩接桩

6、钻孔灌注砼桩

（1）、钻孔

（2）、砼搅拌及运输、泥浆运输

（3）、使用商品砼

7、长螺旋钻孔灌注砼桩

8、打孔沉管灌注桩

（1）、灌注砼桩

（2）、灌注砂桩

（3）、灌注碎石桩

（4）、灌注砂、石桩

9、打孔夯扩灌注砼桩

10、旋挖法灌注砼桩和灰土挤密桩

11、人工挖孔灌注砼桩

12、深层搅拌桩和粉喷桩

13、基坑锚喷护壁

14、人工凿预留桩头、截断桩

（二）、基础垫层

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P57页。应全面掌握。

（二）、相关系数

1、打试桩可按相应定额项目的人工、机械乘系数2，试桩期间的停置台班结算时应按实调整。定额P57页。

2、电焊接桩钢材用量，设计与定额不同时，按设计用量乘系数1.05调整，人工、材料、机械消耗量不变。定额P57页。

3、每个单位工程的打（灌注）桩工程量小于下表规定数量时，其人工、机械（包括送桩）按相应定额乘系数1.25。定额P57页。

| 项目 | 工程量 |
| --- | --- |
| 预制钢筋砼方桩 | 150 M3 |
| 预制钢筋砼离心管桩 | 50M3 |
| 打孔灌注砼桩 | 60M3 |
| 打孔灌注砂桩、碎石桩、砂石桩 | 100M3 |
| 钻孔灌注砼桩 | 60M3 |

4、定额以打直桩为准，如打斜桩，斜度在1：6以内者，按相应定额项目人工机械乘系数1.25，如斜度大于1：6者，按相应定额项目人工机械乘系数1.43。

定额P57页。

5、地面打桩坡度以小于15°为准，大于15°打桩按相应定额项目人工、机械乘系数1.15。如在基坑内（基坑深度大于1.15m）打桩或在地坪上打坑槽内（坑槽深度大于1.0m）桩时，按相应定额项目人工、机械乘系数1.11。定额P57页。

6、各种灌注桩中的材料用量预算暂按下表内的充盈系数和操作损耗计算，结算时充盈系数按打桩记录灌入量进行调整，操作损耗不变。定额P57页。

7、钻孔灌注砼桩的钻孔深度是按50m内综合编制的，超过50m桩，钻孔人工、机械乘系数1.10。人工挖孔灌注砼桩的挖孔深度是按15m内综合编制的，超过15m桩，钻孔人工、机械乘系数1.20。定额P58页。

8、钻孔灌注砼桩分为钻土孔和钻岩石孔两部分，同一根桩遇到钻土孔和钻岩石孔应分别计算各自工程量并分别套用相应定额，土孔和岩石孔的区分见定额P60页。钻入岩石以ⅳ为准，如钻入岩石ⅴ类时，人工、机械乘系数1.15，如钻入岩石ⅴ类以上时，应另行调整人工、机械用量。定额P60页。

9、因设计修改在桩间补打桩时，补打桩按相应打桩定额项目人工、机械乘系数1.15。定额P58页。

10、打孔沉管灌注桩的复打系数及材料调整。定额P73页、P75页、P77页、P79页。

11、凿桩头、截断桩如遇独立基础群桩，其人工乘1.3系数。截断桩中的钢筋截断不论采用何种方法，均按定额执行。凿深层搅拌桩按凿灌注砼桩定额乘0.4系数执行。定额P91页。

12、整板基础下垫层采用压路机碾压时，人工乘系数0.9、垫层材料乘系数1.05、增加光轮压路机（8t）0.022台班、同时扣除定额中的电动打夯机台班（已有压路机的项目除外）。定额P58页。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、定额项目的划分主要是按桩种划分并按桩长或桩径划分子目。

桩基础工程定额项目划分

| 预制砼桩 | 预制砼方桩 静力压方桩 |  | 桩长12、18、30（m）以内， 30（m）以上 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 打、压离心管桩 静力压离心管桩 |  | 桩长24（m）以内， 24（m）以上 |
| 灌注砼桩 | 钻土孔、钻岩孔灌注桩 |  | 桩径700㎜1000㎜以内，1000㎜以上 |
|  | 打孔沉管灌注桩 |  | 桩长10、15 m 以内、15m以上 |
|  | 打孔夯扩灌注桩 |  | 桩长10m以内、10m以上 |
|  | 旋挖法灌注桩 |  | 不分桩长 |
|  | 人工挖孔灌注桩 |  |  |
| 其他桩 | 灌注桩 | 砂桩 | 桩长10、15m以内、15m以上 |
|  |  | 碎石桩 |  |
|  |  | 砂石桩 |  |
|  | 灰土挤密桩 |  | 桩长6m以内、12m内 |
|  | 深层搅拌桩 |  | 双轴、单轴 |
|  | 粉喷桩 |  | 不分桩长 |

详见《辅导材料》P239页。

（二）、工程量计算规则，详见定额P59页，应全面掌握。

（三）、本节定额的使用范围及打试桩的规定。

（四）、打桩机的类别、规格执行中不换算。预制钢筋砼方桩的制作费另行计算，不包含在本节定额中。

（五）、打孔沉管灌注桩和打孔夯扩灌注桩的使用方法一定要掌握，使用方法详见定额P58页第十五条。2-45到2-68均为单打定额，复打时应按单打定额乘相应系数；打孔沉管灌注桩中遇有空沉管时，空沉管项目乘相应的附注系数执行（详见定额P73-80页注）。

（六）、本节专业性较强，工艺复杂，系数较多，宜区分不同的桩种，结合相应的说明、计算规则、系数和附注分别掌握。

第三节  砌筑工程

一、   内容的划分和组成

三大部分：砌砖，计83个子目；砌石，16个子目；构筑物，19个子目。共计83个子目。

（一）、砌砖：

1、砖基础、砖柱

2、砌块墙、多孔砖墙

3、砖砌外墙

4、砖砌内墙

5、空斗墙、空花墙

6、、填充墙、墙面砌贴砖

7、墙基防潮及其他

（二）、砌石

1、毛石基础、护坡、墙身

2、方整石墙、柱、台阶

3、荒料毛石加工

（三）、构筑物

1、烟囱砖基础、筒身及砖加工

2、烟囱内衬

3、烟道砌砖及烟道内衬

4、砖水塔

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P97页。应全面掌握。

（二）、相关系数

1、除标准砖墙外，其他品种砖弧形墙其弧形部分每立方米砌体按相应项目人工增加15％，砖5％，其他不变。石弧形墙和方整石弧形墙的弧形部分每立方米增加0.15工日。

2、毛石、方整石零星砌体按窗台下墙相应定额执行，人工乘系数1.10。毛石地沟、水池按窗台下石墙定额执行。毛石、方整石围墙按相应墙定额执行。砌筑圆弧形基础、墙（含砖、石混合砌体），人工按相应项目乘系数1.10，其他不便。

3、砖基础深度自设计室外地面至砖基础底面超过1.5m，其超过部分每立方米砌体增加人工0.041工日。

4、石护坡垂直高度超过3.60m，其超过部分人工乘系数1.20。

5、石墙（包括窗台下墙）按单面清水考虑，双面清水人工乘系数1.24，双面混水人工乘系数0.92。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P99页，应全面掌握。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、砌块墙、多孔砖墙中，窗台虎头砖、腰线、门窗洞边接茬用标准砖已综合在相应定额内，不再另外计算。

2、各种砖砌体的砖、砌块是按定额取定规格（详见定额P97页）编制的，规格不同时，可以换算。

3、砌体钢筋加固以“吨”计算，按第四章“砌体、板缝内加固钢筋”定额执行。

4、砖砌挡土墙以顶面宽度按相应墙厚内墙定额执行，顶面宽度超过1砖按砖基础定额执行。

5、小型砌体的含义。

6、毛石和方整石的区别。定额P98页。打荒、錾凿、剁斧的区别。定额P120页。

7、基础与墙身的划分

（1）、砖墙

基础与墙身使用同一种材料时，以设计室内地坪（有地下室者以地下室设计室内地坪）为界，以下为基础，以上为墙身。

基础、墙身使用不同材料时，位于设计室内地坪±300㎜以内，以不同材料为分界线，超过±300㎜，以设计室内地坪为界。

（2）、石墙：外墙以设计室外地坪，内墙以设计室内地坪为界，以下为基础，以上为墙身。

（3）、砖、石围墙：以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。砌块（硅酸盐、加气砼、硅酸钙空心砌块、陶粒空心砌块）、多孔砖围墙，其墙基与墙身使用同一种材料时，墙基和墙身工程量合并计算按相应墙定额执行。

（4）、砖柱：不分基础、柱身，合并计算，套砖柱定额，柱基与柱身砌体品种不同时，应分开计算并分别套用相应定额。

8、应掌握砖基础大放脚。《辅导材料》P243页和定额附录。

9、砖石基础的长度。

10、墙身的长度。

11、墙身的高度。

参阅《辅导材料》P244页有关图示。

12、计算墙体工程量时，应扣除、应并入、应合并计算的内容。定额P99页。

13、砖砌地下室墙身及基础按设计图示以立方米计算，内、外墙身工程量合并计算按相应内墙定额执行。墙身外侧面砌贴砖按设计厚度以立方米计算。

14．墙基防潮层按墙基顶面水平宽度乘以长度以平方米计算，有附垛时将附垛面积并入墙基内。

15、定额使用要点：

（1）、确定砌体材料的品种

（2）、确定计算的部位

（3）、长度、高度、宽度的确定

（4）、明确扣除、并入、合并的计算因素

（5）、考虑定额说明、子目附注和系数

（6）、考虑材料规格，砌筑砂浆标号等内容的换算。

第四节  钢筋工程

一、   内容的划分和组成

四大部分：现浇构件，8个子目；预制构件，6个子目；预应力构件，10个子目，其他，8个子目。共计32个子目。

（一）、现浇构件：

（二）、预制构件

（三）、预应力构件

1、先张法、后张法钢筋

2、后张法钢丝束、钢矫线束钢筋

（四）、其他

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P127页。应全面掌握。

（二）、相关系数

1、预制构件点焊钢筋网片已综合考虑了不同直径点焊在一起的因素，如点焊钢筋直径粗细比在两倍以上时，其定额工日按该构件中主筋的相应子目乘系数1.25，其他不变（主筋是指网片中最粗的钢筋）。定额P127页。

2、对构筑物工程，其钢筋按相应系数调整定额中人工和机械用量。定额P127页。

3、钢筋制作、绑扎需拆分者，制作按45％、绑扎按55％拆算。

4、其余系数详见定额中有关规定。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P128页，应全面掌握。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、定额使用要点：

（1）、确定施工工艺

（2）、按定额子目的规格规定确定套用的工程量。

（3）、考虑定额说明、子目附注和系数

2、钢筋计算有钢筋配料和钢筋扒料之分，南方称钢筋抽样、钢筋放样。附录一钢筋含量表的使用，徐州和南方的区别。

3、钢筋造价计算的重点是工程量的计算，即构件中钢筋下料长度的确定，如果是系统的掌握，涉及到材料力学、结构力学和钢筋砼结构。

4、常用的图集：

（1）、国标03G101——1

混凝土结构施工图

平面整体表示方法制图规则和构造详图

（现浇砼框架、剪力墙、框架  剪力墙、框支剪力墙结构）

（2）、国标03G101——2

混凝土结构施工图

平面整体表示方法制图规则和构造详图

（现浇混凝土板式楼梯）

（3）、国标03G101——2

混凝土结构施工图

平面整体表示方法制图规则和构造详图

（筏形基础）

（4）、国标03G363

多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图

（5）、苏G01——2003

建筑结构常用节点图集

中级造价员因执业范围中有审核造价，应熟练掌握以上图集；初级造价员应掌握定额P129页计算方法。

第五节  混凝土工程

一、   内容的划分和组成

三大部分：自拌砼构件，169个子目；商品砼泵送构件，114个子目；商品砼非泵送构件，140个子目。共计423个子目。

（一）、自拌砼构件：

1、现浇构件

（1）、基础

（2）、柱

（3）、梁

（4）、墙

（5）、板

（6）、其他

2、现场预制构件

（1）、桩、柱

（2）、梁

（3）、屋架

（4）、板

（5）、其他

3、加工厂预制构件

4、构筑物

（1）、烟囱

（2）、水塔

（3）、贮水（油）池

（4）、贮仓

（5）、钢筋砼支架及地沟

（6）、栈桥

（二）、商品砼泵送构件

1、泵送现浇构件

（1）、基础

（2）、柱

（3）、梁

（4）、墙

（5）、板

（6）、其他

2、泵送预制构件

（1）、桩、柱

（2）、梁

3、泵送构筑物

（1）、烟囱

（2）、水塔

（3）、贮水（油）池

（4）、贮仓

（5）、钢筋砼支架

（6）、栈桥

（三）、商品砼非泵送构件

1、非泵送现浇构件

（1）、基础

（2）、柱

（3）、梁

（4）、墙

（5）、板

（6）、其他

2、现场非泵送预制构件

（1）、桩、柱

（2）、梁

（3）、屋架

（4）、板

（5）、其他

3、非泵送构筑物

（1）、烟囱

（2）、水塔

（3）、贮水（油）池

（4）、贮仓

（5）、钢筋砼支架及地沟

（6）、栈桥

|  | 自拌砼构件 | 商品砼泵送构件 | 商品砼非泵送构件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现浇构件 | 1、基础 2、柱 3、梁 4、墙 5、板 6、其他 | 1、基础 2、柱 3、梁 4、墙 5、板 6、其他 | 1、基础 2、柱 3、梁 4、墙 5、板 6、其他 |
| 现场预制构件 | 1、桩、柱 2、梁 3、屋架 4、板 5、其他 | 1、桩、柱 2、梁 | 1、桩、柱 2、梁 3、屋架 4、板 5、其他 |
| 加工厂预制构件 | 梁、板、楼梯等 |  |  |
| 构筑物 | 1、烟囱 2、水塔 3、贮水（油）池 4、贮仓 5、支架、地沟 6、栈桥 | 1、烟囱 2、水塔 3、贮水（油）池 4、贮仓 5、支架、地沟 6、栈桥 | 1、烟囱 2、水塔 3、贮水（油）池 4、贮仓 5、支架、地沟 6、栈桥 |

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P143页。应全面掌握。

（二）、相关系数

1、混凝土石子粒径的取定。定额P143页。

2、毛石砼中毛石掺量是按15％计算的，构筑物中毛石砼毛石掺量是按20％计算的，如设计要求不同时，可按比例换算毛石、砼数量，其余不变。

3、室内净高超过8m的现浇柱、梁、墙、板（各种板）的人工工日分别称以下系数：净高在12m以内1.18；净高在18m以内1.25。

4、加工厂预制构件其他材料费中已综合考虑了掺入早强剂的费用，现浇构件和现场预制构件未考虑使用早强剂费用，设计需使用或建设单位认可时，其费用可按每M3砼增加4.00元计算。

5、加工厂预制构件采用蒸汽养护时，立窑、养护池养护每M3构件增加64元。

6、小型混凝土构件，系指单体体积在0.05 M3以内的未列出子目的构件。

7、泵送砼子目中已综合考虑了输送泵车台班，布拆管及清洗人工、泵管摊销费、冲洗费。当输送高度超过30m时，输送泵车台班乘以1.10，输送高度超过50m时，输送泵车台班乘以1.25。

8、有梁带形混凝土基础，其梁高与梁宽之比在4：1以内的，按有梁式带形基础计算。超过4：1时，其基础底按按无梁式带形基础计算，上部按墙计算。

9、计算楼梯投影面积时，扣除宽度大于200㎜的楼梯井。

10、栏板的斜长如无图纸规定时，按水平长度乘系数1.18计算。

11、大于10°的斜梁按相应子目人工乘系数1.10，其余不变。

12、有梁板、平板为斜板，其坡度大于10°时，人工乘系数1.03，大于45°另行处理。

13、阶梯教室、体育看台底板为斜板时按有梁板子目执行，底板为锯齿形时按有梁板人工乘系数1.10执行。

14、雨篷挑出超过1.5m、柱式雨篷，不执行雨篷子目，另按相应有梁板和柱子目执行。

15、阳台挑出超过1.8m，不执行阳台子目，另按相应有梁板子目执行。

16、楼梯、雨篷、阳台的砼按设计用量加1.5％损耗按相应子目进行调整。

17、5-45子目现浇扶手、下嵌、轴线柱中的现浇扶手、下嵌、轴线柱砼含量各占1/3。

18、现场预制板桩按方桩人工乘系数1.2，其余不变。

19、现场预制围墙柱按相应矩形柱人工乘系数1.4，其余不变。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P144页，应全面掌握。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、掌握混凝土石子粒径的取定。

2、掌握室内净高超过超过8m、12m的现浇柱、梁、墙、板的人工工日调整。

3、掌握小型砼构件的界定标准。

4、基础

（1）、带形基础

①带形基础有梁式和无梁式的划分。《辅导材料》P254页。

②有梁式带形基础和上部墙体的界定标准。定额P144页。

③带形基础的计算方法。《辅导材料》P254页。

有梁式：（基础断面积+肋断面积）*基础长度，套有梁式带形基础定额子目；

无梁式：基础断面积*基础长度，            套无梁式带形基础定额子目。

（2）、满堂（板式）基础

①满堂基础分有梁式和无梁式。《辅导材料》P257页。正梁和反梁。

整板钢筋混凝土基础按满堂基础相应子目执行。

整板钢筋混凝土基础带边肋或仅有楼梯基础梁者，按无梁式满堂基础子目执行。

②有梁式满堂基础的体积＝基础底板面积*板厚+梁截面面积*梁长

③无梁式满堂基础的体积＝基础底板面积*板厚+柱帽总体积

柱帽总体积=柱帽个数*单个柱帽体积

单个柱帽体积按独立基础中截头方锥形基础体积计算。

（3）、独立基础

①独立基础含独立基础和杯形基础。《辅导材料》P255页。

②杯口外壁高度大于杯口外长边的杯形基础为高颈杯形基础。

③高颈杯形基础套用5-4子目。

（4）、箱形基础

①箱形基础的概念。《辅导材料》P257页。

②箱形基础底板体积按无梁式满堂基础套用定额。

③箱形基础的顶盖板、隔板、柱分别执行板、墙、柱的定额项目。

5、柱

（1）、柱高的确定。详见定额P144页。

（2）、构造柱      《辅导材料》P259页。

计算公式：V=(B2+1/2*B*b)*H

V——构造柱混凝土体积（M3）

B——构造柱宽度

b——马牙槎宽度

H——构造柱高度

n——马牙槎咬接面数。

整理计算公式：

构造柱等断面（柱长＝柱宽）：

V=B2*H*个数+0.03*n*B*H

构造柱异断面（柱长≠柱宽）：

V=A*B*H*个数+0.03*n*A(B)*H

依据：规范规定：b（马牙槎宽度）＝60㎜

V——构造柱混凝土体积（M3）

A、B——构造柱长度、宽度

H——构造柱高度

n——马牙槎咬接面数。

6、梁

7、板

（1）、有梁板按梁（包括主、次梁）、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽之和计算。

（2）、其他砼构件和板相交时，优先计算板。

8、墙

墙与梁平行重叠时的重叠部分：

梁宽≤墙厚：按墙计算；

梁宽＞墙厚：按梁计算

9、雨篷

（1）、雨篷挑出超过1.5m、柱式雨篷，不执行雨篷子目，另按相应有梁板和柱子目执行。

（2）、雨篷三个檐边往上翻的为复式雨篷，仅为平板的为板式雨篷。水平挑檐按板式雨篷子目执行。

（3）、雨篷的砼按设计用量加1.5％损耗按5-42子目调整。

10、阳台

（1）、阳台挑出超过1.8m，不执行阳台子目，另按相应有梁板子目执行。

（2）、阳台的砼按设计用量加1.5％损耗按5-42子目调整。

（3）、计算阳台时，对于伸出墙外的牛腿、檐口梁已包括在定额项目内，不得另行计算其工程量，单嵌入墙内的梁应单独计算工程量。但计算设计用量调整时要计算在内。

11、楼梯

（1）、计算楼梯投影面积时，扣除宽度大于200㎜的楼梯井。

（2）、楼梯的砼按设计用量加1.5％损耗按5-42子目调整。

12、地沟

室外地沟：按构筑物中的砼、钢筋砼地沟计算。

室内地沟：按现浇构件相应项目执行（自拌砼5-43，非泵送砼5-325），地沟底、壁应分别计算，沟底按基础垫层子目执行。

13、挑檐、天沟、檐沟

水平挑檐按板式雨篷子目执行。

现浇非水平挑檐、天沟、檐沟的计算以外墙面为分界线，与圈梁（包括其他梁）连接时，以梁外边线为分界线。外墙边线以外或梁外边线以外为挑檐、天沟、檐沟。其工程量包括水平段和上弯部分，执行挑檐天沟定额子目。

第六节  金属结构工程

一、   内容的划分和组成

八大部分，共计45个子目。

（一）、钢柱制作

（二）、钢屋架、钢托架、钢桁架制作

（三）、钢梁、钢吊车梁制作

（四）、钢制动梁、支撑、檩条、墙架、挡风架制作

（五）、钢平台、钢梯子、钢栏杆制作

（六）、钢拉杆制作、钢漏斗制安、型钢制作

（七）、钢屋架、钢桁架、钢托架现场制作平台摊销

（八）、其他

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P259页。应熟悉和掌握。

（二）、相关系数

1、金属结构制作定额中的钢材品种系安普通钢材为准，如用锰钢等低合金钢者，其制作人工乘系数1.1。

2、钢梁、吊车梁腹板及翼板宽度安图示尺寸每边增加8㎜计算。

3、接桩角钢套按铁件定额人工、电焊机乘系数0.7，其他不变。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P260页。应熟悉和掌握。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、6-35～6-38子目钢屋架、钢桁架、钢托架现场制作平台摊销时配合定额6-6～6-12子目使用的，其工程量应与6-6～6-12子目相同。

2、注意接桩角钢套的计算。详见《辅导材料》P267页。

3、注意常用定额子目：

（1）、6-27  型钢为主钢栏杆

（2）、6-28  钢管为主钢栏杆

（3）、6-29  圆（方）钢为主钢栏杆

（4）、6-27  钢花饰栏杆

（5）、6-40  铁件制作

（6）、6-41  U型爬梯

（7）、6-42  晒衣架制、安。

4、金属结构制作按图示钢材尺寸以吨计算，不扣除孔眼、切肢、切角、切边的重量，电焊条重量已包括在定额内，不另计算。在计算不规则或多边形钢板重量时均以矩形面积计算。

5、金属构件制作项目中，均包括刷一遍防锈漆在内，安装后再刷防锈漆或其他油漆应另列项目计算。

6、实腹柱、钢梁、吊车梁、H型钢、T型钢构件按图示尺寸计算，其中钢梁、吊车梁腹板及翼板宽度安图示尺寸每边增加8㎜计算。

第七节  构件运输及安装工程

一、   内容的划分和组成

两大部分：构件运输，48个子目；构件安装，106个子目。共计154个子目。

（一）、构件运输

1、混凝土构件

2、金属构件

3、门窗

（二）、构件安装

1、砼构件

2、金属构件

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P273页。应熟悉和掌握。

（二）、相关系数

1、现场预制构件已包括了机械回转半径15m以内的翻身就位。如受现场条件限制，砼构件不能就位预制，运距在150m以内，每立方米构件另加场内运输23.26元。

2、加工厂预制构件安装，定额中已考虑运距在500m以内的场内运输。

3、金属构件安装未包括场内运输费。如发生，单件在0.5t以内、运距在150m以内的，每吨构件另加场内运输费10.97元；单件在0.5t以上的金属构件按定额的相应项目执行。

4、本定额构件安装是按履带式起重机、塔式起重机编制的，如施工组织设计需使用轮胎式起重机或汽车式起重机，经建设单位认可后，可按履带式起重机相应项目套用，其中人工、吊装机械乘系数1.18；轮胎式起重机或汽车式起重机的起重吨位，按履带式起重机相近的其中吨位套用，台班单价换算。

5、单层厂房屋盖系统构件如必须在跨外安装时，按相应构件安装定额中的人工、吊装机械乘系数1.18。用塔吊安装时，不乘此系数。

6、履带式起重机安装点高度以20m内为准，超过20m在30m内，人工、吊装机械台班（子目中履带式起重机小于25t应调整到25t）乘系数1.20；超过30m在40m内，人工、吊装机械台班（子目中履带式起重机小于50t应调整到50t）乘系数1.40；超过40m，按实际情况另行处理。

7、钢柱安装在砼柱上（或砼柱内），其人工、吊装机械乘系数1.43。砼柱安装后，如有钢牛腿或悬臂梁与其焊接时，钢牛腿或悬臂梁执行钢墙架定额，钢牛腿执行铁件制作定额。

8、构件运输、安装工程量计算方法与构件制作工程量计算方法相同（即：运输、安装工程量＝制作工程量）。单下表内构件由于在运输、安装过程中易发生损耗（损耗率见下表），工程量按下列规定计算：

制作、场外运输工程量＝设计工程量*1.018

安装工程量＝设计工程量*1.01

| 名 称 | 场外运输 | 场内运输 | 安 装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天窗架、端壁、桁条、支撑、踏步板、 板类及厚度在500㎜内薄型构件 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |

定额P275页。

9、如遇双肢柱、空格柱吊装时，人工、机械乘系数1.2。

10、双肢的钢架构件，按柱接柱项目人工、吊装机械乘系数1.4，材料乘系数2.0。

11、6m大空心板、大槽板，如采用塔式起重机吊装，则其人工应乘系数0.5，扣去履带式起重机台班。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P275页。应熟悉和掌握。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、构件运输中，将砼构件分为四类，金属构件分为三类，划分表定额P273页。

2、空心板灌缝包括灌横、纵向缝在内，也包括标准砖砖墙与搁置空心板块数之间相差6㎝宽板缝的灌砼在内，空心板端头堵塞空洞的材料费已包含在定额中，均不得另外计算。

3、常用子目：7-93 小型构件安装。

第八节  木结构工程

一、   内容的划分和组成

三大部分，共计81个子目。

（一）、厂库房大门、特种门

1、厂库房大门

2、特种门

（二）、木结构

1、木屋架

2、屋面木基层

3、木柱、木梁、木楼梯

（三）、附表：厂库房大门、特种门五金、铁件配件表

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P323页。

（二）、相关系数

1、本章中均以一、二类目中为准，如采用三、四类木种（木种划分见十五章说明），木门制作人工和机械费乘系数1.3，木门安装人工乘系数1.15，其他项目人工和机械费乘系数1.35。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P323页。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、详《辅导材料》P274页。

2、名词释义，详《辅导材料》P275页。

第九节  屋、平、立面防水及保温隔热工程

一、   内容的划分和组成

五大部分，共计242个子目。

（一）、屋面防水

1、瓦屋面及彩钢板屋面

2、卷材屋面

3、刚性防水屋面

4、涂膜屋面

（二）、平面、立面及其他防水

1、涂刷油类

2、防水砂浆

3、粘贴卷材、纤维布

（三）、伸缩缝、止水带

1、伸缩缝

2、盖缝

3、止水带

（四）、屋面排水

1、PVC管排水

2、铸铁管排水

3、玻璃钢管排水

（五）、保温、隔热

1、屋、楼地面

2、墙、柱、天棚及其他

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P343页。

（二）、相关系数

1、瓦材规格与定额不同时，瓦的数量可以换算，其他不变。换算公式：

（10㎡/瓦有效长度*有效宽度）*1.025（操作损耗）。

2、屋面坡度延长米系数表。定额P344页。

3、屋脊不带背托时，彩钢屋脊数量乘系数0.5，人工乘0.7。

4、钢（铜）板止水带按3*450㎜计算，设计宽、厚度不同时，按设计用量加5％损耗调整含量，其他不变。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P344页。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、瓦屋面计算规则，注意不扣除的内容。

2、屋面坡度延长米系数表的使用。

3、卷材屋面工程量计算规则。

4、卷材屋面定额项目中的卷材附加层应展开面积单列项目计算。

5、聚乙烯丙纶复合卷材屋面水泥801胶粘贴，9-59、60子目是相应做在水泥801胶、1：2水泥砂浆找平层上的。

6、瓦屋面的脊瓦以10延长米为计量单位，单列项目计算。

7、注意刚性防水屋面定额项目的使用和换算（干铺油毡滑动层）。

8、止水带定额项目使用时注意附注说明及换算方法。

9、屋面排水定额中，阳台出水口至落水管中心线斜长按1m计算，设计斜长不同，调整定额中PVC塑料管的用料，规格不同应调整，使用只数应与阳台只数配套。

10、屋面落水管的计算。《辅导材料》P282页。自下往上：管、斗、口。

第十节  防腐耐酸工程

一、   内容的划分和组成

五大部分，共计195个子目。

（一）、整体面层

（二）、平面砌块料面层

（三）、池、沟槽砌块料

（四）、耐酸防腐涂料

（五）、烟囱、烟道内涂刷隔绝层

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P407页。

（二）、相关系数

详见定额P407页。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P407页。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、详《辅导材料》P283页。

第十一节  厂区道路及排水工程

一、   内容的划分和组成

十大部分，共计68个子目。

（一）、整理路床、路肩及边沟砌筑

（二）、道路垫层

（三）、铺预制砼块、道板面层

（四）、铺设预制砼路牙沿、砼面层

（五）、排水系统中钢筋砼井、池、其他

（六）、排水系统中砌砖窨井、化（储）粪池

（七）、井、池壁抹灰、道路伸缩缝

（八）、砼排水管铺设

（九）、PVC排水管铺设

（十）、各种检查井、化粪池综合定额

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P449页。

（二）、相关系数

1、停车场、球场、晒场，按道路相应定额执行，其压路机台班乘系数1.20。

2、整理路床用压路机碾压，按相应项目基价乘系数0.5，压路机碾压按第一章相应项目执行。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P449页。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、本定额适用于一般工业与民用建筑物（构筑物）所在的厂区或住宅小区内的道路、广场及排水。如该部分是按市政工程标准设计的，执行市政定额，设计图纸未注明时，按本定额执行。

2、本章定额中未包括的项目（如：土方、垫层、面层和管道基础等），应按本定额其他分部的相应项目执行。

3、检查井、化粪池综合子目中，脚手架、模板以括号内形式出现，未计入综合单价中，套用时，该部分费用应列入措施费中。

第十八节  建筑物超高增加费用

一、   内容的划分和组成

两大部分，共计36个子目。

（一）、建筑物超高增加费

（二）、单独装饰工程超高部分人工降效分段增加系数计算表

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P879页。重要内容，应全面掌握。

（二）、相关系数

详见定额P879页。重要内容，应全面掌握。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P879页。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、檐高的确定，详见定额总说明P2页。

注意：檐高是指从设计室外地面至檐口的高度，不是施工图纸上檐口的标高，施工图纸上檐口的标高是相对于±0.00的高度，实际工作中容易忽略。

2、建筑面积

注意：严格按照苏建价（2005）336号：“关于贯彻《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353～2005）的通知”的规定进行计算，执行时间自2006年1月1日起。

3、超高费计算的三大块

（1）、檐高超过20m部分的建筑物应按其超过部分的建筑面积计算。

（2）、层高超高3.6m时，以每增高1m（不足0.1m按0.1m计算）按相应子目的20％计算，并随高度变化按比例递增。

（3）、建筑物檐高高度超过20m，但其最高一层或其中一层楼面未超过20m时，则该楼层在20m以上部分仅能计算每增高1m的层高超高费。

4、同一建筑物中有2个或2个以上的不同檐口高度时，应分别按不同高度竖向切面的建筑面积套用定额。

5、单层建筑物（无楼隔层者）高度超过20m，其超过部分除构件安装按第七章的规定执行外，另再按本章相应项目计算每增高1m的层高超高费。

第十九节  脚手架

一、   内容的划分和组成

两大部分，共计47个子目。

（一）、脚手架

（二）、建筑物檐高超过20m脚手架材料增加费

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P883页。重要内容，应全面掌握。

（二）、相关系数

详见说明、工程量计算规则和定额子目附注中，应全面掌握。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P885页，重要内容，应全面掌握。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、本节分两大块内容，如果建筑物檐高超过20m，除计算超高费外，还应计算本节的超高脚手架材料增加费。

2、重点三大块内容：

（1）、砌筑脚手架

（2）、现浇钢筋砼脚手架

①基础

②非框架结构超过3.6m浇捣脚手架

③框架结构超过3.6m浇捣脚手架，又分为现浇板和预制板。

（3）、抹灰脚手架

3、除外墙脚手架含一面抹灰脚手架在内以外，其余砌墙脚手架和抹灰脚手架应分别计算。

4、超高脚手架材料增加费的计算，计算的结果是：“元”，另外，层高超过3.6m每增加1m的增加费子目中已列出，不同于超高费中综合单价*20％。

第二十节  模板工程

一、   内容的划分和组成

四大部分，共计254个子目。

（一）、现浇构件

（二）、现场预制构件

（三）、加工厂预制构件

（四）、构筑物工程

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P897页。重要内容，应全面掌握。

（二）、相关系数

详见说明、工程量计算规则和定额子目附注中，应全面掌握。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P899页。重要内容，应全面掌握。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、为便于施工企业快速报价，在附录中列出了混凝土构件的模板含量表，供使用单位参考。按设计图纸计算模板接触面积或使用砼含模量折算模板面积，两种方法只能使用其中一种，相互不得混用。使用含模量者，竣工结算时模板面积不得调整。

通常应按照模板接触面积计算工程量。

徐州地区通常的做法。

2、本节中的工程量计算规则是按照模板接触面积计算工程量的依据。

使用附录中砼含模量折算模板面积时，应按照附录规定执行，注意其中柱、墙、板都是有断面尺寸界定的，这就要求计算工程量时，要按不同的断面尺寸把工程量区分开。详见定额1008页。

3、注意使用图形算量软件计算工程量时，是按照模板接触面积计算工程量的。

标底、投标报价和竣工结算应统一计算口径。

4、定额编制了组合钢模板配钢支撑，复核木模板配钢支撑，现在徐州地区大量采用的是复核木模板配钢支撑，套用定额时应注意。

5、注意一下《辅导材料》P348页。

第二十一节  施工排水、降水、深基坑支护

一、   内容的划分和组成

三大部分，共计30个子目。

（一）、施工排水

（二）、施工降水

（三）、深基坑支护

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P977页。重要内容，应全面掌握。

（二）、相关系数

详见说明、工程量计算规则和定额子目附注中，应全面掌握。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P978页。重要内容，应全面掌握。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、基坑排水和人工土方施工排水不是一个概念。

人工土方施工排水是在人工开挖湿土、淤泥、流砂等施工过程中的地下排放发生的机械排水台班费用。

基坑排水是指地下常水位以下、基坑底面积超过20㎡（两个条件同时具备）土方开挖以后，在基础或地下室施工期间所发生的排水包干费用（不包括±0.00以上有设计要求待框架、墙体完成以后再回填基坑土方期间的排水）。

人工土方施工排水是施工过程中发生的费用，按开挖工程量以m3计算，而基坑排水是土方开挖以后，在基础或地下室施工期间所发生的排水包干费用。按基坑底面积以平方米计算。

2、基坑排水概念的把握

（1）、概念5个要点

①地下常水位以下

②基坑底面积超过20㎡

③土方开挖以后

④在基础或地下室施工期间所发生的

⑤排水包干费用

（2）、计算基础是基坑底面积。

（3）、是一种包干费用，无论现场施工情况如何，不得调整。

3、基坑排水和人工土方施工排水有可能同时发生。

第二十二节  建筑工程垂直运输

一、   内容的划分和组成

四大部分，共计57个子目。

（一）、建筑物垂直运输

（二）、单独装饰工程垂直运输

（三）、烟囱、水塔、筒仓垂直运输

（四）、施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P987页。重要内容，应全面掌握。

（二）、相关系数

详见说明、工程量计算规则和定额子目附注中，应全面掌握。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P988页。重要内容，应全面掌握。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、使用定额时，“层数”指地面以上建筑物的高度。

2、使用本节定额首先要依据建标（2000）38号文件颁发的《全国统一建筑安装工程工期定额》和苏建定（2000）283号文件“关于贯彻执行《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知”计算并确定建筑工程施工工期。

依据《全国统一建筑安装工程工期定额》计算工期；

依据苏建定（2000）283号文件调整工期。

3、《全国统一建筑安装工程工期定额》总说明“五”（P2页）：

4、定额中施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件部分的子目仅供编制预算使用，竣工结算按实调整。

第二十三节  场内二次搬运

一、   内容的划分和组成

两大部分，共计136个子目。

（一）、机动翻斗车二次搬运

（二）、单（双）轮车二次搬运

二、本章说明及相关系数

（一）说明

详见定额P999页。

（二）、相关系数

详见说明、工程量计算规则和定额子目附注中。

三、定额子目的设置、工作内容及工程量计算规则，

定额套用、换算及有关子目的附注。

（一）、工程量计算规则，定额P999页。

（二）、定额使用中应掌握的重要问题：

1、计算二次搬运费的条件。

2、搬运起点和终点的界定；最大运距的界定。