徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 教学综合楼 |  | 工程所在地 | 市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某学校 |  | 工程类别 | 叁类 |
| 建筑面积 | 6500㎡ |  | 结构类型 | 框架结构 |
| 地面层数 | 叁层 |  | 檐口高度 | 13.5m |
| 工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 |  |  |
|  | 砌筑 | 加气砼砌块 |  |  |
|  | 内墙面 | 一般抹灰，刷乳胶漆 |  |  |
|  | 外墙面 | 一般抹灰 |  |  |
|  | 楼地面 | 现浇水磨石楼地面，部分地砖地面 |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性防水屋面（瓦屋面） |  |  |
|  | 门窗 | 金属门、窗，木门 |  |  |
|  | 天棚 | 一般抹灰 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2006年第三期《徐州工程建设及造价信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、检验试验费、施工排、降水、垂直运输费投标人根据现场情况自主报价，环境保护费、夜间施工增加费、二次搬运费暂不计入报价，实际发生时按实结算。根据该建筑物用途需要,安装部分只含电气和给排水两项. |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 3698881 | 569.06 | 100 | 15.28 | 56.52 | 1.93 | 4.62 | 2.82 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 2617057 | 402.62 | 70.75 | 18.77 | 69.58 | 2.39 | 5.81 | 3.45 |
|  | 措施项目费 | 282631 | 43.48 | 7.64 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 147029 | 22.62 | 3.97 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 107244 | 16.50 | 2.90 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 107235 | 16.50 | 2.90 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 385567 | 59.32 | 10.42 | 19.22 | 70.03 | 2.28 | 4.86 | 3.61 |
|  | 措施项目费 | 7910 | 1.22 | 0.21 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 15423 | 2.38 | 0.43 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 14393 | 2.21 | 0.39 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 14392 | 2.21 | 0.39 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方 | 3044 | m3 | 14488 | 2.23 | 0.39 |
| 砌筑工程 | 982 | m3 | 190457 | 29.30 | 5.15 |
| 砼与钢筋砼 | 1984 | m3 | 1259822 | 193.82 | 34.06 |
| 门窗 | 382 | 樘 | 305410 | 46.99 | 8.26 |
| 楼地面工程 | 6800 | m2 | 381291 | 58.66 | 10.31 |
| 墙柱面工程 | 14009 | m2 | 211401 | 32.52 | 5.72 |
| 天棚工程 | 4890 | m2 | 34127 | 5.25 | 0.92 |
| 屋面防水工程 | 1113 | m2 | 70960 | 10.92 | 1.92 |
| 油漆涂料裱糊工程 | 16062 | m2 | 116083 | 17.86 | 3.14 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 24791 | 3.81 | 0.67 |
| 模板及支架 | —— | —— | 86580 | 13.32 | 2.34 |
| 脚手架 | —— | —— | 78649 | 12.10 | 2.13 |
| 垂直运输 | —— | —— | 63495 | 9.77 | 1.72 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 31713 | 4.88 | 0.86 |
| 检验试验费 | —— | —— | 5311 | 0.82 | 0.14 |
| 其他项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 现场文明措施费 | —— | —— | 56197 | 8.65 | 1.52 |
| 预留金 | —— | —— | 90077 | 13.86 | 2.44 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 3.34工日 | 中砂 | 0.24t |
| 水泥 | 89.89g | 石子 | 0.16t |
| 钢材 | 69.88kg | 加气砼块 | 6.17块 |
| 含钢筋 | 65.45kg | 商品砼 | 0.23m3 |
| 木材 | 0.01m3 | 乳胶漆（内墙） | 0.67 kg |
| 承插塑料排水管 | 0.07m | 给水聚丙烯管 | 0.07 m |
| 半硬塑料管 | 0.74m | 塑料绝缘导线 | 0.18m |
| 铜芯绝缘导线 | 1.89 m |  |  |