徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 礼堂工程 |  | 工程所在地 | 徐州市市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某单位 |  | 工程类别 | 叁类 |
| 建筑面积 | 4660㎡ |  | 结构类型 | 框架结构 |
| 地面层数 | 二层局部五层 |  | 檐口高度 | 26.40m |
| 工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 |  |  |
|  | 砌筑 | 加气砼块 |  |  |
|  | 内墙面 | 一般抹灰，刷乳胶漆 |  |  |
|  | 外墙面 | 一般抹灰、部分石材（花岗岩）墙面 |  |  |
|  | 楼地面 | 现浇水磨石楼地面，部分石材地面 |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 防水砂浆（瓦屋面） |  |  |
|  | 门窗 | 铝合金门、窗，成品木门 |  |  |
|  | 天棚 | 一般抹灰 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2005年第十二期《徐州工程建设及造价信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、检验试验费、施工排、降水、二次搬运费、垂直运输费投标人根据现场情况自主报价，环境保护费、夜间施工增加费暂不计入报价，实际发生时按实结算。门窗工程计入土建工程独立费。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 5385012 | 1158.58 | 100 | 14.55 | 56.63 | 1.90 | 4.28 | 3.44 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 3857256 | 827.74 | 71.63 | 17.98 | 70.01 | 2.36 | 5.39 | 4.26 |
|  | 措施项目费 | 586200 | 125.79 | 10.89 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 77145 | 16.55 | 1.43 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 159125 | 34.15 | 2.95 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 170393 | 36.57 | 3.17 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 493969 | 106.00 | 9.17 | 18.25 | 70.68 | 2.27 | 4.59 | 4.21 |
|  | 措施项目费 | 6420 | 1.38 | 0.12 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 4940 | 1.06 | 0.09 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 11976 | 2.57 | 0.22 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 17588 | 3.77 | 0.33 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方 | 5918 | m3 | 90225 | 19.36 | 1.68 |
| 砌筑工程 | 873 | m3 | 154387 | 33.13 | 2.87 |
| 砼与钢筋砼 | 4570 | m3 | 2167862 | 465.21 | 40.26 |
| 门窗 | 841 | m2 | 223052 | 47.87 | 4.14 |
| 楼地面工程 | 4670 | m2 | 430420 | 92.36 | 7.99 |
| 墙柱面工程 | 13570 | m2 | 546386 | 117.25 | 10.15 |
| 天棚工程 | 5654 | m2 | 48002 | 10.30 | 0.89 |
| 屋面防水工程 | 809 | m2 | 7636 | 1.64 | 0.14 |
| 油漆涂料裱糊工程 | 14719 | m2 | 108931 | 23.38 | 2.02 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 41214 | 8.84 | 0.77 |
| 模板及支架 | —— | —— | 416809 | 89.44 | 7.74 |
| 脚手架 | —— | —— | 58786 | 12.62 | 1.09 |
| 垂直运输 | —— | —— | 43901 | 9.42 | 0.82 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 24328 | 5.22 | 0.45 |
| 检验试验费 | —— | —— | 7582 | 1.63 | 0.14 |
| 其他项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 现场文明措施费 | —— | —— | 82085 | 17.61 | 1.52 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 6.48工日 | 中砂 | 0.20t |
| 水泥 | 90.60kg | 石子 | 0.82t |
| 钢材 | 77.90kg | 加气砼块 | 7.71块 |
| 含钢筋 | 77.25kg | 商品砼 | 0.51m3 |
| 木材 | 0.01m3 | 乳胶漆（内墙） | 1.06 kg |
| 镀锌钢管 | 0.24m | 承插塑料排水管 | 0.18m |
| 绝缘导线 | 1.21m | 塑料管 | 0.88m |