徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 办公综合工程 |  | 工程所在地 | 徐州市市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某机关 |  | 工程类别 | 贰类 |
| 建筑面积 | 25172平方米 |  | 结构类型 | 框架 |
| 地面层数 | 十一层 |  | 檐口高度 | 54.00米 |
| 工程特征 | 桩基础 | 预应力管桩（已单独发包） |  |  |
|  | 砌筑 | 加气砼砌块 |  |  |
|  | 内墙面 | 刷乳胶漆，部分瓷砖墙面 |  |  |
|  | 外墙面 | 刷喷外墙涂料，部分石材墙面 |  |  |
|  | 楼地面 | 细石混凝土楼地面，部分地砖地面 |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性防水屋面 |  |  |
|  | 门窗 | 钢质防火门，塑钢窗 |  |  |
|  | 天棚 | 刷喷涂料 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2006年第十期《徐州工程建设及造价 信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、二次搬运费、垂直运输费投标人根据现场情况自主报价。环境保护费、已完成工程及设备保护、检验试验费、夜间施工增加费实际发生时，按实结算。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 23189910 | 921.26 | 100 | 14.95 | 58.72 | 2.24 | 4.11 | 3.80 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 12837040 | 509.97 | 55.36 | 17.76 | 69.56 | 2.91 | 4.98 | 4.79 |
|  | 措施项目费 | 1553013 | 61.70 | 6.70 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 397948 | 15.81 | 1.72 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 461386 | 18.33 | 1.99 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 518479 | 20.60 | 2.24 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 6602650 | 262.30 | 28.47 | 17.98 | 71.01 | 2.22 | 4.77 | 4.02 |
|  | 措施项目费 | 153481 | 6.10 | 0.66 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 204682 | 8.13 | 0.88 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 217178 | 8.63 | 0.94 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 244053 | 9.69 | 1.04 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 砌筑工程 | 3797 | m3 | 739858 | 29.39 | 3.19 |
| 砼与钢筋砼 | 10282 | m3 | 9010114 | 357.94 | 38.85 |
| 门窗 | 932 | 樘 | 690072 | 27.41 | 2.98 |
| 楼地面工程 | 24359 | m2 | 1298379 | 51.58 | 5.60 |
| 墙柱面工程 | 45869 | m2 | 555934 | 22.09 | 2.40 |
| 天棚工程 | 32761 | m2 | 338159 | 13.43 | 1.46 |
| 屋面防水工程 | 2855 | m2 | 237708 | 9.44 | 1.03 |
| 油漆涂料裱糊工程 | 74889 | m2 | 307851 | 12.23 | 1.33 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 161383 | 6.41 | 0.70 |
| 模板及支架 | —— | —— | 1000157 | 39.73 | 4.31 |
| 脚手架 | —— | —— | 160326 | 6.37 | 0.69 |
| 垂直运输 | —— | —— | 92186 | 3.66 | 0.40 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 27040 | 1.07 | 0.12 |
| 检验试验费 | —— | —— | 34989 | 1.39 | 0.15 |
| 工程超高增加费 | —— | —— | 240408 | 9.55 | 1.04 |
| 其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 安全文明措施费 | —— | —— | 602630 | 23.94 | 2.60 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 5.30工日 | 中砂 | 0.17t |
| 水泥 | 58.11kg | 石子 | 0.06t |
| 商品砼 | 0.42m3 | 钢材 | 62.88kg |
| 木材 | 0.03m3 | 钢筋（综合） | 59.82kg |
| 加气砼砌块 | 6.01块 | 标准砖 | 5.17块 |
| 乳胶漆 | 0.56kg | 内衬塑复合钢管 | 0.21m |
| 柔性铸铁排水管 | 0.17m | 镀锌钢管 | 0.09m |
| 电缆 | 3.26m | 钢管 | 0.23m |
| 焊接钢管 | 0.26m | 铜芯导线 | 1.85m |
| 半硬塑料管 | 0.38m |  |  |