《房屋建筑与装饰工程消耗量标准》

项目设置

（征求意见稿）

二 O 一三年四月

项目划分有关说明

根据住房和城乡建设部标定司“关于请承担全国统一定额修编工作任务的函”（建标造

函［2012］84  号）等文件的精神，在标定司、所的组织下，我们编制组开展了《房屋建筑

与装饰工程消耗量标准》的修编工作，现将有关项目划分阶段的情况说明如下。

一、工作特点

编制组在确定项目划分时，遵循标定司确定的工作指导思想和修编原则，重点做好四方

面工作。

1.定额项目的章节划分与工程量清单规范基本保持一致，使清单与定额有机地结合；

2.着重体现了新技术、新工艺、新材料、新设备的变化，删除和淘汰技术落后项目，调

整不合理的项目；

3.贴近工程建设市场实际，体现正常施工技术条件和多数企业的装备水平，合理施工工

艺和劳动组织条件下的社会平均消耗量水平，尤其是人工消耗量水平要与实际相一致；

4.根据市场经济发展形势和动态管理要求，突出体现消耗量标准的指导性和参考性，将

本《标准》的定位确定为全国各省（市）编制预算定额的依据。着重考虑了消耗量标准的适

用性、实用性和可操作性，表现形式尽量“简明实用，方便操作”。在消耗量标准的综合性

和可操作性方面也作一些调整，如：钢筋子目不再按细分规格列项，综合为φ10  以内、φ

18 以内、φ25 以内、φ25 以上等综合子目；垂直运输工程的设置建议不分结构类型按檐高

综合考虑；根据有关省（市）的经验，脚手架工程项目增设综合脚手架子目，子目步距除适

- 6 层以内建筑物外，与建筑物垂直运输、超高人工、机械降效子目相同。

二、有关项目划分的倾向性意见

1.原 95 版定额中的复合木模和混凝土模板的支撑设置问题，考虑到目前全国广泛使用

复合胶合板（竹胶、木胶、复合纤维等）做模板，拟调整为以竹胶板为准。对模板支撑项目

的设置，拟取消木支撑，只考虑钢支撑。

2.对商品混凝土单独设置了定额子目，对预拌砂浆拟参照商品混凝土做法，也单独设置

定额子目（本次征求意见稿上尚未单独设项）。

3.土石方工程中人工挖土问题，暂按挖土深度 6m 以内列项，超过 6m 时，超过部分的

土方工程量乘以系数。但实际工程中已经普遍采用了机械挖土，拟将人工挖土深度控制在

3m 或 4.45m。当超过定额规定深度时，均执行机械挖土方定额。

4、根据实际工程中已经普遍使用的新技术、新工艺，在桩基工程中新增了 SMW  工法

搅拌桩等子目。考虑到桩基工程的统一性，将有关水泥搅拌桩定额归集于本章。

5.根据清单计算规范，删除了弧形砖墙、围墙、砖砌化粪池、粗料石砌窨井、细料石砌

水池等子目，增加了“砖烟囱、水塔及加工”中的“砖烟道 内衬普通砖、耐火砖、耐酸砖”、

“烟囱、烟道内涂刷隔绝层”、“砖加工（楔形整砖）”、“石栏杆”、“石台阶”“石坡道”、“石

明沟”子目，并按节能环保要求增加了相关子目。

6、金属结构工程包括了原 95 版定额第十二章金属结构制作工程和第六章构件运输及安

装工程中的金属结构构件安装的相关内容。根据劳动定额删除了钢柱、钢梁等 1.5t 以内制作

和安装子目，对于焊接构件分为焊接 H 型钢结构和焊接箱型钢结构。同时根据 2013 清单规

范增加了钢结构屋面板、楼面板、墙面板和其他金属构件。

7、为解决定额水平的平衡，防腐工程及油漆、涂料工程，有关金属构件的工程量，除

定额说明中表列的项目采用系数计算外，其余构件均按图示尺寸展开计算。

8、拆除工程，本次列项只考虑了单项的拆除内容，未考虑整体拆除工程。

9、措施项目，脚手架工程中增列了综合脚手架项目，建筑物高度按 200m  内考虑；垂

直运输工程，本征求意见稿暂按工程类别列项，但我们建议，不分结构类型按建筑物檐高综

合列项。

10.为使用方便，将模板工程列入第五章混凝土工程内。

总 说 明

一、《房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（以下简称本标准）是完成规定计量单位房屋建筑与装饰分

项工程所需的人工、材料、施工机械台班的计量标准。是各省、自治区、直辖市造价管理机构编制《建

筑与装饰工程预算定额》的依据。

二、本标准适用于工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程。

三、本标准是依据国家有关现行产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定

标准和安全操作规程编制的，并参考了有关行业、地区标准，以及有代表性的工程设计、施工资料和其

他资料。

四、本标准是按照正常施工条件、目前多数企业具备的机械装备程度、施工中常用的施工方法、施

工工艺和劳动组织，以及合理工期进行编制的，反映了社会平均消耗水平。

五、本标准人工消耗量的确定：

1．本标准人工工日不分工种、技术等级，一律以综合工日表示。内容包括：基本用工；超运距用工

（材料、成品、半成品从工地仓库、现场堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的水平和垂直运输所

需要的用工）；人工幅度差；辅助用工。

2．机械土、石方，桩基础，构件运输及安装等工程，人工随机械产量计算的，人工幅度差按机械幅

度差计算。

3．现行劳动定额允许各省、自治区、直辖市调整的部分，本标准内未予考虑。

六、本标准材料消耗量的确定：

1．本标准采用的材料、半成品、成品均按符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品考虑。

2．材料消耗量包括施工中消耗的主要材料、辅助材料和零星材料等，并计算了相应的施工场内运输

损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等。

3.本标准中除特殊说明外，大理石和花岗岩均按工程成品考虑，消耗量中仅包括了场内运输、施工及

零星切割的损耗。

4.混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆及各种胶泥等均按半成品消耗量以体积“m3”表示，其配合比由各省、

自治区、直辖市按现行规范及当地材料质量情况进行编制。

5.  本标准木材不分板材与方材，均以××（指硬木、杉木或松木）锯材取定。即：经过加工的称锯

材，未经过加工的称圆木与原条。木种分类规定如下：

第一、二类：红松、水桐木、樟木松、白松（云杉、冷杉）、杉木、杨木、柳木、椴木。

第三、四类：青松、黄花松、秋子木、马尾松、东北榆木、柏木、苦楝木、梓木、黄波萝、椿木、

楠木、柚木、樟木、栎木（柞木）、檀木、色木、槐木、荔木、麻栗木（麻栎、青刚）、

桦木、荷木、水曲柳、华北榆木、榉木、橡木、枫木、核桃木、樱桃木。

6.  本标准所采用的材料、半成品、成品品种、规格型号与设计不符时，可按各章规定调整。如标准

中以饰面夹板、实木（以锯材取定）、装饰线条表示的，其材质包括榉木、橡木、柚木、枫木、核桃木、

樱桃木、海棠木、水曲柳、红檀香木、花梨木、沙比（贝）利、克隆红、黄金木等等。部分列有榉木或

者橡木、枫木的项目，如实际使用的材质与取定的不符时，可以换算，但其消耗量不变。

7.施工措施性消耗部分，周转性材料按不同施工方法、不同材质分别列出一次使用量（本次征求意见

稿暂未列上）和一次摊销量，且已包括回库维修损耗量及相关费用。

8．用量很少、占材料费比重很小的零星材料合并为其他材料费，以材料费的百分比表示。

9．施工工具用具性消耗量材料未列出消耗量，在建筑安装工程费用项目中工具用具使用费内考虑。

10．主要材料、半成品、成品损耗率见附录。

七、本标准机械台班消耗量的确定：

1.挖掘机械、打桩机械、吊装机械、运输机械（包括推土机、铲运机及构件运输机械等）分别按机械、

容量或性能及工作物对象，按单机或主机与配合辅助机械，分别以台班消耗量表示。

2.随工人班组配备的小型机械，其台班消耗量列入相应的消耗量标准项目内。

3.消耗量标准中的机械类型、规格是按常用机械类型确定的，各省、自治区、直辖市、国务院有关部

门如需重新选用机型、规格时，可按选用的机型、规格调整台班消耗量。

4．机械原值在 2000 元以内、使用年限在 2 年以内的不构成固定资产的低值易耗的小型机械，作为

工具用具在建筑安装工程费用项目组成中考虑，未列入本标准。

八、本标准按建筑面积计算的脚手架、垂直运输等是按一个整体工程考虑的，如遇结构与装饰分别

发包，则应根据工程具体情况确定划分比例。

九、本标准除注明高度的以外，均按建筑物檐高 20m 以内编制，檐高在 20m 以上的工程，其降效应

增加的人工、机械及有关费用，另按本标准中的建筑物超高增加人工、机械台班项目计算。

十、本标准适用海拔高程 2000m 以下、地震烈度七度以下地区，超过上述情况时，可结合高原地区

的特殊情况和地震烈度要求，有各省、自治区、直辖市或国务院有关部分制定调整办法。

十一、各种材料、构件及配件所需的检验试验应在建筑安装费用项目组成中的检验试验费项下列支，

不计入本标准。

十二、本标准中的工作内容已说明了主要的施工工序，次要工序虽未说明，但均已包括在内。

十三、本标准注有“××以内”或“××以下”者，均包括××本身；“××以外”、或“××以上”

者，则不包括××本身。

十四、本标准中遇有两个或两个以上系数时，按连乘法计算。

十五、本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所负责解释与管理。

目 录

第一章 土石方工程···································································································（1）

第二章 地基处理与边坡支护工程············································································ （17）

第三章 桩基工程····································································································· （27）

第四章 砌筑工程····································································································· （41）

第五章 混凝土及钢筋混凝土工程············································································ （59）

第六章 金属结构工程 ··························································································· （135）

第七章 木结构工程······························································································· （150）

第八章 门窗工程··································································································· （155）

第九章 屋面及防水工程························································································ （174）

第十章 保温、隔热、防腐工程············································································· （191）

第十一章 楼地面工程 ··························································································· （220）

第十二章 墙柱面工程 ··························································································· （230）

第十三章 天棚工程······························································································· （255）

第十四章 油漆、涂料、裱糊工程·········································································· （278）

第十五章 其他工程······························································································· （305）

第十六章 拆除及表面铲除工程············································································· （325）

第十七章 措施项目·················································································· （330）

第一章 土石方工程

说 明

一、本章包括土方工程、石方工程、回填及其他等内容。

二、本章土壤及岩石按普通土、坚土、松石、坚石分类，其具体分类见《土壤分类表》和《岩石分

类表》。

三、人工土方子目是按干土（天然含水率）编制的。干湿土的划分，以地质勘测资料的地下常水位

为界，以上为干土，以下为湿土。

采取降水措施后，地下常水位以下的挖土，执行挖干土相应子目，人工乘以系数 1.10、或 1.18（待

定，下同）。

四、机械土方子目是按土壤天然含水率编制的。

开挖地下常水位以下的土方时，定额人工、机械乘以系数 1.15、或 1.18。（采取降水措施后的挖土不

再乘该系数）。

五、土石方的开挖、运输，均按开挖前的天然密实体积计算。土方回填，按回填后的竣工体积计

算。不同状态的土石方体积，按下表换算。

土石方体积换算系数表

|  | 虚 方 | 松 填 | 天然密实 | 夯 填 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.00 | 0.83 | 0.77 | 0.67 |  |
| 土方 | 1.20 | 1.00 | 0.92 | 0.80 |  |
|  | 1.30 | 1.08 | 1.00 | 0.87 |  |
|  | 1.50 | 1.25 | 1.15 | 1.00 |  |
|  | 1.00 | 0.85 | 0.65 | _ |  |
| 石方 | 1.18 | 1.00 | 0.76 | _ |  |
|  | 1.54 | 1.31 | 1.00 | _ |  |

六、石方爆破子目按下列因素考虑，设计或实际施工与定额不同时，可按下列办法调整：

1．定额按炮眼法松动爆破（不分明炮、闷炮）编制，并已综合了开挖深度、改炮等因素。如设计要

求爆破粒径时，其人工、材料、机械按实另行计算。

2．定额按电雷管导电起爆编制。如采用火雷管点火起爆，雷管可以换算，数量不变；换算时扣除子

目中的全部胶质导线，增加导火索。导火索的长度按每个雷管 2.12m 计算。

3．定额按炮孔中无地下渗水编制。如炮孔中出现地下渗水，处理渗水的人工、材料、机械按实另行

计算。

4．定额按无覆盖爆破（控制爆破岩石除外）编制。如爆破时需要覆盖炮被、草袋，以及架设安全屏

障等，其人工、材料按实另行计算。

七、土石方运输：

1．本章土石方运输，仅考虑施工现场范围内的土石方水平运输。在施工现场范围之外的市政道路上

运输，不适用本定额。

土石方采用垂直运输机械吊运时，按相应规定另行计算。

2．本章各运输工具（方式）的运距上限，是根据合理的施工组织设计设置的。超出该运距上限的土

石方运输，不适用本定额。

自卸汽车、拖拉机运输子目，虽未设定运距上限，但仅限于施工现场范围内增加运距。

3．土石方运距，按挖土区重心至填方区（或堆放区）重心间的最短距离计算。

4．人力车、汽车的重车上坡降效因素，已综合在相应运输子目中，不另计算。

推土机、装载机、铲运机重车上坡时，其降效因素按坡道斜长乘以下表系数计算：

| 坡度（%） | 5～10 | 15 内 | 20 内 | 25 内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |

5．挖掘机在垫板上作业时，相应子目人工、机械乘以系数 1.25。挖掘机下铺垫板、汽车运输道路上

铺设材料，发生时，其人工和材料均按实另行计算。

八、下列土石方，执行定额相应子目时乘以系数：

1．人工挖土方最大深度按 6m 计算，超过 6m 时，应按机械挖土考虑；如局部超过 6m 且仍采用人

工挖土的，超过 6m 部分的土方量套用 6m 以内项目乘以系数 1.25。

2．挖土方时含碎石、砾石体积比例≤30%时，仍执行土方相应子目，不另调整；30%～70%时，按

挖坚土相应子目乘以系数 1.43；＞70%时，执行挖石渣相应子目。

3．挡土板下挖土，系指挡土板的上面第一块板的上沿至槽坑底面的挖土。挡土板下挖土时，相应子

目人工乘以系数 1.43。

4．桩间挖土，系指桩(不分材质和成桩方式)顶设计标高以下、以及桩顶设计标高以上 0.50m 范围内

的挖土。桩间挖土不扣除桩体体积，相应子目人工、机械乘以系数 1.30。

5．满堂基础垫层底坪以下，由于下翻梁、排水沟、集水坑等原因局部加深的槽坑，按其砖模、垫层

外边沿的内包体积计算工程量，按局部加深的深度、土石类别和施工方式执行槽坑相应子目，并乘以系

数 1.25。清运土方和石渣，另计。

6．由于满堂基础错坪等原因局部加深的一般土石方，按一般土石方规则计算工程量，按局部加深的

深度、土石类别和施工方式执行一般土石方相应子目，并乘以系数 1.20。清运土方和石渣，另计。

7．机械挖土、或岩石爆破后，基底和边坡厚度在 0.30m 以上的土石方，按实际开挖深度、土石类别

和施工方式执行一般土石方相应子目，并乘以系数 1.50。清运土方和石渣，另计。

九、回填：

1．回填灰土就地取土时，应扣除灰土配合比中的粘土。

2．回填材料不能满足工程需要时，可借用第二章垫层相应子目，人工机械乘以系数 0.90。

十、本章未包括现场障碍物的清除、地下常水位以下的施工降水、和土石方开挖过程中的排水和边

坡支护，实际发生时，另按相应规定计算。

|  |  | 土壤分类表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 土壤名称 |  | 开挖方法 |  |
| 分类 |  |  |  |  |
|  | 粉土、砂土（粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾 |  |  |  |
| 一、二 | 砂）、粉质粘土、弱中盐渍土、软土（淤泥 |  | 用锹、少许用镐、条锄开挖。机械能全部直接 |  |
| 类土 | 质土、泥炭、泥炭质土）、软塑红粘土、冲 |  | 铲挖满载者 |  |
|  | 填土 |  |  |  |
| 三类 | 粘土、碎石土（圆砾、角砾）混合土、可塑 |  | 主要用镐、条锄、少许用锹开挖。机械需部分 |  |
|  | 红粘土、硬塑红粘土、强盐渍土、素填土、 |  | 刨松方能铲挖满载者或可直接铲挖但不能满载 |  |
| 土 |  |  |  |  |
|  | 压实填土 |  | 者 |  |
| 四类 | 碎石土（卵石、碎石、漂石、块石）、坚硬 |  | 全部用镐、条锄挖掘、少许用撬棍挖掘。机械 |  |
| 土 | 红粘土、超盐渍土、杂填土 |  | 须普遍刨松方能铲挖满载者 |  |

岩石分类表

|  |  | 《建设工程劳动定额》LD/T 72.2-2008 分类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单轴 |  |  |  |
| 定额 | 岩石 |  |  | 饱和 | 承载力 |  |  |
| 分类 |  | 定性鉴别 | 风化特征 | 抗压 | 基本值 | 代表性岩石 |  |
|  | 类别 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 强度 | （Mpa） |  |  |
|  |  |  |  | （Mpa） |  |  |  |
|  |  | 锤击声哑，无回 | 结构构造全面破 |  |  |  |  |
|  | 极 | 弹，有较深凹痕， | 坏，矿物成分除石 | ＜5 | ＜0.5 | 1、全风化的各种岩石 |  |
|  | 软岩 | 手可捏碎；浸水后 | 英外，大部分风化 |  |  | 2、各种半成岩 |  |
| 松 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可捏成团 | 成土状 |  |  |  |  |
|  |  | 锤击声哑，无回 | 结构构造大部分 |  |  | 1、强风化的坚硬岩 |  |
|  |  |  | 破坏，矿物色泽明 |  |  | 2、弱风化～强风化的较坚 |  |
| 石 |  | 弹，有凹痕，易击 |  |  |  |  |  |
|  | 软岩 |  | 显变化，长石、云 | 15～5 | 2～0.5 | 硬岩 |  |
|  |  | 碎； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母等多风化成次 |  |  | 3、弱风化的较软岩 |  |
|  |  | 浸水后可掰开 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生矿物 |  |  | 4、未风化的泥岩等 |  |
|  |  |  | 结构构造部分破 |  |  | 1、强风化的坚硬岩 |  |
|  |  | 锤击声不清脆，无 |  |  |  | 2、弱风化的较坚硬岩 |  |
|  |  |  | 坏，矿物色泽较明 |  |  |  |  |
|  | 较 | 回弹，较易击碎； |  |  |  | 3、未风化～微风化的：凝 |  |
|  |  |  | 显变化，裂隙面出 | 30～15 | 4～2 |  |  |
|  | 软岩 | 浸水后，指甲可刻 |  |  |  | 灰岩、千枚岩、砂质泥岩、 |  |
|  |  |  | 现风化矿物或存 |  |  |  |  |
|  |  | 出印痕 |  |  |  | 泥灰岩、泥质砂岩、粉砂 |  |
|  |  |  | 在风化夹岩 |  |  |  |  |
| 坚 |  |  |  |  |  | 岩、页岩等 |  |
|  |  | 锤击声较清脆，有 | 结构构造、矿物色 |  |  | 1、弱风化的坚硬岩 |  |
|  | 较 | 轻微回弹，稍震 |  |  |  | 2、未风化～微风化的：溶 |  |
|  |  |  | 泽基本未变，部分 |  |  |  |  |
|  | 坚硬 | 手，较难击碎； |  | 60～30 | 7～4 | 结凝灰岩、大理岩、板岩、 |  |
|  |  |  | 裂隙面有铁锰质 |  |  |  |  |
|  | 岩 | 浸水后，有轻微吸 |  |  |  | 白云岩、石灰岩、钙质胶 |  |
|  |  |  | 渲染 |  |  |  |  |
|  |  | 水反应 |  |  |  | 结的砂岩等 |  |
|  |  |  |  |  |  | 未风化～微风化的：花岗 |  |
| 石 |  | 锤击声清脆，有回 |  |  |  | 岩、正长岩、闪长岩、辉 |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿岩、玄武岩、安山岩、 |  |
|  | 坚硬 | 弹，震手，难击碎； | 结构构造未变，岩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞60 | ＞7 | 片麻岩、石英片岩、硅质 |  |
|  | 岩 | 浸水后，大多无吸 | 质新鲜 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 板岩、石英岩、钙质胶结 |  |
|  |  | 水反应 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 的砾岩、石英砂岩、钙质 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石灰岩等 |  |

工程量计算规则

一、场地平整：

1．场地平整，系指建筑物（构筑物，下同）所在现场厚度在 300mm 以内的就地挖、填及平整。

挖填土方厚度超过 300mm 时，挖填土方工程量按相应规定计算，但仍应计算场地平整。

2．场地平整，按首层建筑面积的外边线尺寸每边各加 2m，以面积计算。

二、沟槽土石方、地坑土石方的划分：

沟槽：基础宽度（设计图示基础或垫层的宽度，下同）3m 以内，且槽长大于 3 倍槽宽。

地坑：坑底面积 20m2 以内，且坑底长边小于 3 倍短边。

桩孔：特指容纳人工挖孔灌注混凝土桩的孔筒。

三、基础土石方的开挖深度：

1．基础土石方的开挖深度，自设计室外地坪计算至基础底坪；有垫层时，计算至垫层底坪。

2．基础石方需要爆破时，其开挖深度还应包括岩石的允许超挖深度。

3．自然地坪低于设计室外地坪时，基础土石方的开挖深度，应自自然地坪计算。自然地坪至设计室

外地坪的室外回填，按本章第一节单独土石方的相应规定计算。

4．自然地坪高于设计室外地坪时，设计室外地坪以上的土石方，按本章第一节单独土石方的相应规

定计算；设计室外地坪以下的土石方，为基础土石方。

四、基础施工的工作面宽度：

1．基础施工的工作面宽度按设计规定计算。设计无规定时，按下表计算。

| 基础单边工作面宽度表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基础材料 | 单边工作面宽度（m） |  |
| 毛石基础 | 0.15 |  |
| 砖基础 | 0.20 |  |
| 混凝土基础 | 0.30 |  |
| 混凝土垫层（厚度>200 mm） |  |  |
| 混凝土垫层（厚度<200 mm） | 0.10 |  |
| 基础垂直面防水层 | （自防水层外表面起）0.80 |  |
| 支挡土板 | （另加）0.10 |  |

2．深基坑土方大开挖需做边坡支护时，建筑物基础的单边工作面宽度（设计无规定时）按 1.50m 计

算。

3．管道沟槽的宽度，按设计规定计算；设计无规定时，按管道基础的宽度（不另加工作面）计算；

管道无基础时，按下表计算。

管道单边工作面宽度（m）表

| 管道材质 |  | 管道结构宽(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≦500 | ≦1000 | ≦1500 |  |
| 混凝土管、水泥管 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |  |
| 其他管道 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |  |

注：管道结构宽，指管道接口处的外径；管道无外凸接口时，指管道外径。

五、基础土方的放坡：

1．土方开挖的放坡起点深度和放坡坡度，按设计规定计算。设计无规定时，按下表计算。

放坡系数表

|  |  |  |  | 机械挖土 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土类别 | 放坡起点（m） | 人工挖土 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在坑内作业 |  | 在坑上作业 |  |
| 一、二类土 | 1.20 | 1：0.5 | 1：0.33 |  | 1：0.75 |  |
| 三类土 | 1.50 | 1：0.33 | 1：0.25 |  | 1：0.67 |  |
| 四类土 | 2.00 | 1：0.25 | 1：0.10 |  | 1：0.33 |  |

2．土类为混合土质时，其放坡起点深度和放坡坡度，按不同土类厚度加权平均计算。

3．基础土方放坡，应自基础（含垫层）底坪算起。

4．计算基础土方放坡时，不扣除放坡交叉处重复的工程量。

5．基础土方支挡土板时，不计算土方放坡。

六、基础石方需要爆破时，其槽坑四周及底部的允许超挖量为：松石 0.20m，坚石 0.15m。

七、沟槽土石方：

1．沟槽土石方，按沟槽长度乘以沟槽断面面积，以体积计算。

2．条形基础的沟槽长度，按下列规定计算：

外墙条形基础沟槽，按外墙中心线长度计算。内墙条形基础沟槽，按相交墙体基础（含垫层）底坪

侧面之间的净长度计算。框架间墙条形基础沟槽，按独立基础（含垫层）底坪侧面之间的净长度计算。

凸出墙面的墙垛的沟槽，按凸出墙面的中心线长度,并入相应工程量内计算。

3．管道的沟槽长度，按设计图示管道中心线长度（不扣除井池）计算。

4．土方沟槽的断面面积，应包括工作面宽度和放坡宽度的面积。石方沟槽的断面面积，应包括工作

面宽度和允许超挖量的面积。

八、地坑土石方和一般土石方，按设计图示基础（含垫层）尺寸、另加工作面宽度、土方放坡宽度

和石方允许超挖量，以体积计算。

机械土石方，机械施工坡道的土石方工程量，应按经过批准的施工组织设计，并入相应工程量内计

算。

九、挖淤泥流砂，按经过批准的施工组织设计规定的实际开挖体积计算。

十、人工挖冻土，在满足设计图示基础（含垫层）宽度和相应工作面宽度的基础上，按实际冻结部

分，以体积计算。

十一、人工清理基底与修整边坡：

1．人工清理基底与修整边坡，系指机械挖土、或岩石爆破后，人工对基底和边坡（厚度在 0.30m 以

内）的清理和修整。

2．人工清理基底与修整边坡，按机械挖土、或岩石爆破的规定尺寸（含工作面宽度和允许超挖量），

以面积计算。

3．人工挖土方、凿石方，不计算人工清理基底与修整边坡。

十二、回填，按挖方体积减去设计室外地坪以下的建筑物（构筑物）、基础（含垫层）、管道折合体

积、以及房心回填体积，以体积计算。

十三、余土运输，按挖土体积减去回填（折合天然密实）体积，以体积计算：

十四、运输钻孔桩泥浆，按桩设计断面面积（不另加工作面）乘以桩孔中心线深度，以体积计算。

十五、基底钎探，按设计、或按经过批准的施工组织设计的规定，以眼数计算。

十六、原土夯实与辗压,按设计、或按经过批准的施工组织设计的规定，以面积计算。

第二章 地基处理与边坡支护工程

说 明

一、本章共地基处理和基坑边坡支护两节。

二、地基处理

1．垫层定额按地面垫层编制。若为基础垫层，人工、机械分别乘以下列系数：条形基础 1.05；独立

基础 1.10；满堂基础 1.00。若为场区道路垫层，人工、机械乘以 0.9 系数。

2．灰土垫层及填料加固夯填灰土就地取土时，应扣除灰土配比中的粘土。

3．填料加固定额用于软弱地基挖土后的换填材料加固工程。

4．土工合成材料定额用于软弱地基加固工程。

5．预压地基中袋装砂井及塑料排水板项目，工程量为设计深度，定额材料消耗中已包括砂袋或塑料

排水板的预留长度。

6．强夯定额中每平方米夯点数，指设计文件规定单位面积内的夯点数量，若设计文件中夯点数量与

定额不一致时，采用内插法计算消耗量。

7．强夯的夯击击数系指强夯机械就位后，夯锤在同一夯点上下起落的次数（落锤高度应满足设计夯

击能量的要求，否则按低锤满拍计算。）

8．强夯工程量应区别不同夯击能量和夯点密度，按设计图示夯击范围及夯击遍数分别计算。

9．注浆地基所用的浆体材料用量应按照设计含量调整。

三、基坑与边坡支护

1．挡土板定额分为疏板和密板。疏板是指间隔支挡土板，且板间净空小于 150cm 的情况；密板是

指满堂支挡土板或板间净空小于 30cm 的情况。

2．钢支撑仅适用于基坑开挖的大型支撑安装、拆除。

3．土钉与锚喷联合支护的工作平台套用脚手架工程相应定额。

4．地下连续墙适用于在粘土、砂土及冲填土等软土层；导墙挖土方套用第一章“土石方工程”相应

定额；废浆处理及外运套用第一章“土石方工程”相应定额。本章钢筋加工套用钢筋混凝土工程相应定

额。

5．注浆定额中注浆管消耗量为摊量，若为一次性使用，可进行调整。废浆处理及外运套用第一章“土

石方工程”相应定额。

6．本章未单列混凝土支护，若发生，套用相应现浇混凝土墙定额。

7．采用桩进行地基处理时，套用第三章桩基工程的相应定额。

8．褥垫层套用本章第一节垫层相应定额。

工程量计算规则

一、垫层

1．地面垫层按室内主墙间净面积乘以设计厚度，以体积计算。计算时应扣除凸出地面的构筑物、设 备基础、室内铁道、地沟以及单个面积在 0.3m2 以上的孔洞、独立柱等所占体积；不扣除间壁墙、附墙 烟囱、墙垛以及单个面积在 0.3m2 以内的孔洞等所占体积，门洞、空圈、暖气壁龛等开口部分也不增加。

2．基础垫层按下列规定，以体积计算。

(1)条形基础垫层，外墙按外墙中心线长度、内墙按其设计净长度乘以垫层平均断面面积计算。柱间

条形基础垫层，按柱基础（含垫层）之间的设计净长度计算。

(2)独立基础垫层和满堂基础垫层，按设计图示尺寸乘以平均厚度，以体积计算。

3．场区道路垫层按其设计长度乘以宽度乘以厚度，以体积计算。

二、填料加固按设计图示尺寸以体积计算。

三、土工合成材料按设计图示尺寸以面积计算。

四、预压地基

1．砂井预压、袋装砂井预压、塑料排水板预压按设计图示尺寸以深度计算。

2．堆载预压、真空预压按设计图示尺寸以面积计算。

五、强夯按设计图示强夯处理范围以面积计算。设计无规定时，按建筑物外围轴线每边各加 4 米计

算。

六、注浆地基

1． 分层注浆钻孔数量按设计图示以钻孔深度计算。注浆数量按设计图纸注明加固土体的体积计算。

2．压密注浆钻孔数量按设计图示以钻孔深度计算。注浆数量按下列规定计算：

（1）设计图纸明确加固土体体积的，按设计图纸注明的体积计算；

（2）设计图纸以布点形式图示土体加固范围的，则按两孔间距的一半作为扩散半径，以布点边线各

加扩扩散半径，形成计算平面，计算注浆体积；

（3）如果设计图纸注浆点在钻孔灌注桩之间，按两注浆孔的一半作为每孔的扩散半径，依此圆柱体

积计算注浆体积。

七、边坡支护

1．挡土板按设计文件（或施工组织设计）规定的支挡范围，以面积计算。袋土围堰按设计文件（或

施工组织设计）规定尺寸，以体积计算。

2．钢支撑按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼质量、焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。

3．砂浆土钉和砂浆锚杆的钻孔灌浆，按设计文件或施工组织设计规定（设计图示尺寸）以钻孔深度，

以米计算。喷射混凝土护坡区分土层与岩层，按设计文件（或施工组织设计）规定尺寸，以面积计算。

锚杆（土钉）制作、安装分别按钢管、钢筋设计长度乘以单位重量以“t”计算，定位支架（座）、护孔

钢筋（型钢）、锁定筋已包含在定额中，不得另行计算。

4．现浇导墙混凝土按设计图示，以体积计算；成槽工程量按设计长度乘墙厚及成槽深度（自然地坪

至连续墙底加超深 0.5m），以体积计算；连续墙混凝土浇注工程量按设计长度乘墙厚及成槽深度加 0.5m，

以体积计算。

第三章 桩基工程

说 明

一、 本章适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础，包括打桩、灌注桩、其他等内容。

二、单位工程的桩基础工程量在下表数量以内时，相应定额人工、机械乘以系数 1.05。

| 项 | 目 | 单位工程的工程量 |
| --- | --- | --- |
| 预制钢筋混凝土桩 |  | 100m3 |
| 灌注桩 |  | 60m3 |
| 钢管桩、钢板桩 |  | 50t |

三、 打桩工程

1．本定额除静力压桩外，均未包括接桩，如需接桩，除按相应打桩定额项目计算外，按设计要求另

计算接桩项目。

2．电焊接桩钢材用量，设计与定额不同时，按设计用量乘系数 1.05 调整，人工、材料、机械消耗

量不做调整。

3．打试验桩时，相应定额人工、机械乘以系数 2.0。

4．打桩、打孔，桩间净距小于 4 倍桩径（桩边长）的，按相应定额项目中的人工、机械乘以系数 1.13.

5．定额按陆地打垂直桩编制。设计要求打斜桩时，斜度小于 1:6 时，相应定额人工、机械乘以系数

1.25；斜度大于 1:6 时，相应定额人工、机械乘以系数 1.43。

6．定额以平地（坡度小于 15°）打桩为准，大于 15°打桩时，按相应定额项目人工、机械乘以系

数 1.15.如在基坑内（基坑深度大于 1.5m）打桩或在地坪上打坑槽内（坑槽深度大于 1m）桩时，按相应

定额项目人工、机械乘以系数 1.11。

7．送桩时,相应定额人工、机械乘以下表系数：

| 送 桩 深 度 | 系 数 |
| --- | --- |
| 2m 以内 | 1.25 |
| 4m 以内 | 1.43 |
| 4m 以外 | 1.67 |

8．预制混凝土桩在桩位半径 15ｍ范围内的移动、起吊和就位，已包括在打桩子目内。超过 15ｍ时

的场内运输，按相应章节的构件运输子目计算。

四、 灌注桩

1．定额各种灌注的材料用量中，均已包括了充盈系数和材料消耗。

2．钻孔灌注桩的钻孔深度是按 50m 内综合编制的，超过 50m 桩，其人工、机械乘系数 1.1。人工挖

孔灌注混凝土桩的挖孔深度是按 15m 内综合编制的，超过 15m 桩，挖孔人工、机械乘系数 1.2。

3．本章未包括人工挖孔、泥浆池制作、泥浆外运项目，实际发生时，另按相应章节的规定计算。

五、其他

1．振冲碎石桩按直径 80cm 编制，桩径每增减 5cm，定额人工和机械增减 5%，材料根据桩径进行调

整。振冲碎石桩充盈系数为 1.3，损耗为 3%。实测砂石配合比及充盈系数不同时可以调整。

2．碎石桩与砂石桩的充盈系数为 1.3，损耗为 3%。实测砂石配合比及充盈系数不同时可以调整。

3．本章对振冲桩（不填料）未单独列项，若采用振冲桩（不填料）对地基进行处理时，套用振冲碎

石桩，并扣减碎石用量，人工和机械乘以 0.9 系数。

4．石灰桩按桩径 10cm 编制 ，如直径不同时，可按桩载面积的比例关系调整石灰用量，其他消耗量

不作调整。

5．深层搅拌桩与粉喷定额按 1 喷 2 搅施工编制，实际施工为 2 喷 4 搅时，定额人工、机械乘以系数

1.43；实际施工为 2 喷 2 搅，4 喷 4 搅分别按 1 喷 2 搅、2 喷 4 搅计算。

6．SMW 工法搅拌桩定额按二搅二喷施工工艺考虑，设计不同时，每增（减）一搅一喷按相应定额

人工和机械费增（减）40%计算。

7．SMW 工法搅拌桩的水泥掺入量按加固土重（1800 kgm3 ）的 18%考虑，如设计不同时，水泥用 量按比例调整。插、拔型钢定额仅考虑打、拔施工费用，未包含型钢使用费，发生时另行计算。SMW 工

法搅拌桩设计要求全断面套打时，相应定额的人工及机械乘以系数 1.5，其余不变。

8.  水泥搅拌桩定额按不掺添加剂（如：石膏粉、木质素硫酸钙、硅酸钠等）编制，如设计有要求，

定额应按设计要求增加添加剂材料费，其余不变。

9．高压喷射注浆桩水泥用量不同时，可以换算。

10．石灰本定额按桩径 10cm 编制 ，如直径不同时，可按桩载面积的比例关系调整石灰用量，其他

消耗量不作调整。

11．本章夯实水泥土桩未单独列项，若采用夯实水泥土桩对地基进行处理时，套用灰土挤密桩，仅

对材料进行置换，其他消耗量不作调整。

12．钢板桩定额内未包括钢板桩的制作、除锈、刷油；

六、钢筋笼的制安，均按相应章节的有关规定执行。

七、桩间补桩或在强夯后的地基上打桩时，相应定额人工、机械乘以系数 1.15。

八、本章未包括桩基础的承载力检测，桩身完整性检测内容。

工程量计算规则

一、 打桩

1．预制钢筋混凝土桩按以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算。

2． 钢管桩按以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算。

3．钢管桩管内钻孔取土、填芯混凝土以立方米计量，按设计图示填芯截面积乘以桩长（包括桩尖）

以实体积计算。

4．预制钢筋混凝土桩接桩包角钢、包钢板以根计量，按设计图示数量计算；硫磺胶泥接桩按桩断面

面积，以平方米计算。

5．预制钢筋混凝土桩截桩以根计量，按设计图示数量计算。

二、 灌注桩

1．人工挖桩孔土石方，按桩设计断面面积（不另加工作面）乘以桩孔中心线深度，以体积计算

2．沉管灌注混凝土桩、钻孔灌注混凝土桩以立方米计量，按设计桩长（设计要求入岩时，包括入岩

深度）乘以设计桩外径截面积，以立方米计算。 岩石分类详见第一章土石方工程的岩石分类表，入岩以松石为准，如钻孔入岩为坚石时，人工、机

械乘	系数。

3． 回旋钻机挤扩支盘钻孔、夯扩成孔灌注混凝土桩以立方米计量，按不同截面在桩上范围内以体

积计算。

4．人工挖孔灌注混凝土桩的桩壁按设计尺寸以立方米计算，桩芯按按设计桩长（设计要求入岩时，

包括入岩深度）乘以设计桩外径截面积，以立方米计算。

5． 钻孔压浆桩以米计量，按设计图示尺寸以桩长计算。

6．灌注桩后压浆注浆管安装以米计量，按设计图示尺寸以长度计算。压浆以立方米计量，按设计图

纸注浆量以体积计算。

7． 凿桩头以立方米计量，按设计图示桩截面积乘以桩头长度以体积计算。桩头长度设计无规定时，

预制混凝土桩桩头长度按桩体高 40d（d 为桩体主筋直径，主筋直径不同时取大者）计算，灌注混凝土桩

桩头长度按 0.5m 计算。

8．桩头钢筋整理按所整理的桩的根数计算。桩头钢筋整理以根计量，按设计图示数量计算。

三、 其他

1．振冲碎石桩、砂石桩、深层搅拌桩、粉喷桩、高压喷射注浆桩、石灰桩、按设计图示尺寸以桩长

（包括桩尖）计算。

2．SMW 工法搅拌桩工程量按桩长乘以桩截面积计算，桩径截面积应扣除重叠部分面积，但不扣除

两幅桩之间重叠面积。

3．水泥粉煤灰碎石桩、灰土挤密桩、柱锤冲扩桩、园木桩按设计桩截面乘以桩长（包括桩尖）以体

积计算。

4．型钢桩插拔按设计图示尺寸以质量计算。

5．钢板桩打拔按设计图示尺寸以质量计算，安、拆导向夹具，按设计文件（或施工组织设计）图示

长度，以米计算。

第四章 砌筑工程

说 明

一、砌筑工程基础与上部结构的划分：基础与墙（柱）身使用同一种材料时，以设计室内地面为界

（有地下室者，以地下室室内设计地面为界），以下为基础，以上为墙（柱）身。基础与墙（柱）身使用 不同材料时，位于设计室内地面高度≤±300mm 时，以不同材料为分界线，高度＞±300mm 时，以设计室 内地面为分界线。

石基础、石勒脚、石墙的划分：基础与勒脚应以设计室外地坪为界。勒脚与墙身应以设计室内地面 为界。（石围墙内外地坪标高不同时，应以较低地坪标高为界，以下为基础；内外标高之差为挡土墙时， 挡土墙以上为墙身。）

二、砖基础项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、管道基础等。砖基础不分砌筑宽度及有 否大放脚，均执行对应品种及规格砖的同一定额。

地下混凝土及钢筋混凝土构件的砖模、舞台地龙墙套用砖基础定额；圆形烟囱基础按砖基础定额执 行，人工乘以系数 1.2.

三、砖砌挡土墙，2 砖以上执行砖基础定额，2 砖以内执行砖墙定额。

四、本章垫层定额适用于基础垫层和地面垫层。混凝土垫层套用混凝土及钢筋混凝土工程相应定额。 块石基础与垫层的划分，如图纸不明确时，砌筑者为基础，铺排者为垫层。

五、本章定额中砖及砌块、石料的用量按标准和常用规格计算的，实际规格与定额不同时，砖、砌 块、石料及砌筑(粘结)材料用量应作调整，其余用量不变；定额所列砌筑砂浆种类和强度等级、砌块专 用砌筑粘结剂及砌块专用砌筑砂浆品种，如设计与定额不同时，应作换算。

六、砖墙及砌块墙不分内、外墙，均执行对应品种及规格砖和砌块的同一定额。

砖墙及砌块墙定额中已包括立门窗框的调直用工以及腰线、窗台线、挑沿等一般出线用工料。砖砌 体均包括了原浆勾缝用工，加浆勾缝时，另按相应定额计算。

七、填充墙以填炉渣、炉渣混凝土为准，如设计与定额不同时应作换算，其他不变。

八、多孔砖、空心砖及砌块砌筑有防水、防潮要求的墙体时，若以实心(普通)砖作为导墙砌筑的， 导墙与上部墙身主体需分别计算，导墙部分套用零星砌体相应定额。

九、蒸压加气混凝土类砌块墙定额已包括砌块零星切割改锯的损耗及费用。

十、柔性材料嵌缝定额已包括两侧嵌缝所需用量，其中 PU 发泡剂的单侧嵌缝尺寸按 2.0×2.5cm 考

虑，如实际与定额不同时，PU 发泡剂用量按比例调整，其余用量不变。

十一、零星砌体系指砖砌房上烟囱、屋面伸缩缝、厕所蹲台、小便池槽、花台、花池、暗沟、隔热

板带砖墩、地板墩、楼梯栏板及楼梯下砌砖、砖砌门窗口立边、窗台虎头砖等。

空斗墙的窗间墙、窗台下、楼板下、梁头下等的实砌部分，套用零星砌体定额。零星砌体用多孔砖 砌筑时按相应定额子目乘系数 1.10。

十二、空花墙适用于各种类型的空花墙，使用混凝土花格砌筑的空花墙，实砌墙体与混凝土花格应 分别计算，混凝土花格按混凝土及钢筋混凝土中预制构件相关项目编码列项。

十三、定额中粗、细料石（砌体）墙按 400mm×220mm×200mm，柱按 450mm×220mm×200mm，踏步石 按 400mm×200mm×100mm 规格编制的。

十四、毛石墙镶砖墙身按内背镶 1/2 砖编制的，墙体厚度为 600mm.

十五、毛石护坡高度超过 4m 时，定额人工乘系数 1.15。

十六、砌筑圆弧形砖、砌块、石砌体基础、墙，按相应定额人工用量乘系数 1.10，砖、砌块、石料 及砂浆（粘结剂）用量乘系数 1.03。

十七、砌体钢筋加固和墙基、墙身的防潮、防水及本章未包括的土方、基础、垫层、抹灰、铁件、

金属构件的制作、安装、运输、油漆等按有关章节的相应定额及规定计算。

工程量计算规则

一、垫层工程量按设计图示尺寸以立方米计算。

二、砖基础、石基础工程量按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除

地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚 T 形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、 铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3 ㎡的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加。

基础长度：外墙按外墙中心线长度计算；内墙砖基础按内墙净长计算，石基础按基底净长计算。 按基底净长计算后应增加的搭接体积按图示尺寸计算。

三、计算条形砖（石）基础与垫层长度时，附墙垛凸出部分按折加长度合并计算，不扣除搭接重叠 部分的长度，垛的加深部分也不增加。附墙垛折加长度 L 按以下公式计算：

L = ab d

式中：a、b ---为附墙垛凸出部分断面的长、宽； d ---为砖（石）墙厚。

四、计算条形砖基础工程量时，二边大放脚体积并入计算，大放脚体积=砖基础长度×大放脚断面积，

大放脚断面积按下列公式计算：

a 等高式：S = n(n+1)ab 间隔式：S = Σ(a×b)+Σ[2 ×b)]

式中：n ---为放脚层数，

a、b ---为每层放脚的高、宽（凸出部份）。

注：标准砖基础：a = 0.126m(每层二皮砖) b = 0.0625m

五、独立砖柱基础工程量按柱身体积加上四边大放脚体积计算，砖柱基础工程量并入砖柱计算。

四边大放脚体积 V 按以下公式计算：

2

V = n(n+1)ab[ 3 (2n+1)b+A+B]

式中：A、B ---为砖柱断面积的长、宽，其余同上。

六、地下混凝土及钢筋混凝土构件的砖模、舞台地龙墙的工程量按设计图示尺寸计算。

七、砖砌墙体及砌块砌墙体按设计图示尺寸以体积计算。砖砌体及砌块砌体厚度，不论设计有无注 明，均按砖（砌块）墙厚度表计算（见后附表）。砌块墙的门窗洞口等镶砌的同类实心砖部分已包含在定 额内，不单独另行计算。

八、墙身高度：

1．外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加

200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加 300mm，出檐宽度超过 600mm 时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼

板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底。

2．内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加 100mm；有钢筋混凝土楼板 隔层者算至楼板顶；有框架梁时算至梁底。

3.女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。

4．内、外山墙：按其平均高度计算。

九、墙身长度：外墙按外墙中心线长度计算，内墙按内墙净长计算，附墙垛按折加长度合并计算；

十、框架墙不分内、外墙均按墙体净尺寸以体积计算。

十一、空斗墙按设计图示尺寸以空斗墙外形体积计算。墙角、内外墙交接处、门窗洞口立边、窗台 砖、屋檐处的实砌部分体积并入空斗墙体积内；砖垛工程量应另行计算，套实砌墙相应定额。

十二、空花墙按设计图示尺寸以空花部分外形体积计算，不扣除空花部分体积。

十三、填充墙按设计图示尺寸以填充墙外形体积计算。

十四、砖柱、砌块柱按设计图示尺寸以体积计算，扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占 体积。

十五、砖检查井、零星砌体按设计图示尺寸以立方米计量。

十六、砖台阶、散水、地坪按设计图示尺寸以面积计算。

十七、地沟、明沟以米计量，按设计图示以中心线长度计算。

十八、砌体设置导墙时，砖砌导墙需单独计算，厚度与长度按墙身主体，高度以实际砌筑高度计算，

墙身主体的高度相应扣除。

十九、附墙烟囱、通风道、垃圾道，按外形体积计算工程量并入所附的砖墙内，不扣除每个面积在

0.1m2 以内的孔道体积，孔道内的抹灰工料亦不增加；应扣除每个面积大于 0.1 m2 的孔道体积，孔内抹 灰按零星抹灰计算。附墙烟囱如带有瓦管、除灰门，应另列项目计算。

二十、轻质砌块专用连接件的工程量按实际安放数量以“个”计算。

二十一、柔性材料嵌缝根据设计要求，按轻质填充墙与混凝土梁或楼板、柱或墙之间的缝隙长度以

“m”计算。

二十二、砖烟囱、烟道：

1．砖基础与砖筒身以设计室外地坪为分界，以下为基础，以上为筒身。

2．砖烟囱筒身、烟囱内衬、烟道及烟道内衬均以实体积计算。

3．砖烟囱筒身原浆勾缝和烟囱帽抹灰，已包括在定额内，不另计算。如设计规定加浆勾缝者，按抹 灰工程相应定额计算，不扣除原浆勾缝的工料。

4．如设计采用楔形砖时，其加工数量按设计规定的数量另列项目计算，套砖加工定额。

5．烟囱内衬深入筒身的防沉带（连接横砖）、在内衬上抹水泥排水坡的工料及填充隔热材料所需人 工均已包括在内衬定额内，不另计算，设计不同时不作调整。填充隔热材料按烟囱筒身（或烟道）与内 衬之间的体积另行计算，应扣除每个面积在 0.3 m2 以上的孔洞所占的体积，不扣除防沉带所占的体积。

6．烟囱、烟道内表面涂抹隔绝层，按内壁面积计算，应扣除每个面积在 0.3 m2 以上的孔洞面积。

7．烟道与炉体的划分以第一道闸门为界，在炉体内的烟道应并入炉体工程量内，炉体执行安装工程

炉窑砌筑相应定额。

二十三、砖水塔：

1．砖基础与砖塔身以砖基础大放脚顶面为分界；砖塔身不分厚度、直径均以实体积计算。砖出沿等 并入筒壁体积内，砖拱（砖石旋、含平拱）的支模费已包括在定额内，不另计算。

2．砖塔身中已包括外表面原浆勾缝，如设计要求加浆勾缝时，按抹灰工程相应定额计算，不扣除原

浆勾缝的工料。

3．砖水槽不分内、外壁以实体积计算。

二十四、石勒脚、石墙、石挡土墙、石柱、石护坡、石台阶 按设计图示尺寸以体积计算。石栏杆、 石踏步按设计图示以长度计算，石坡道按设计图示以水平投影面积计算

二十五、计算砌体工程量时，应扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、板、圈梁、挑梁 、 过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱及单个面积≤0.3 ㎡的孔洞所占的体积。不扣除梁头、 板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、墙体内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面 积≤0.3 ㎡的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增

| 加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表： |  | 砖（砌块）墙厚度表 |  |  |  |  | 单位：mm |  |  |  |
| 砖及砌块 | 定额取定砖 | 砖及砌块规格 |  |  | 砌体厚(砖数) |  |  |  |  |  |
| 分 类 | 及砌块名称 | (长×宽×厚) | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 |  | 2 |  |
|  | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 53 | 115 | 180 | 240 | 365 |  | 490 |  |
|  | 烧结煤矸石多孔砖 | 240×115×90 | 53 | 115 |  | 240 | 365 |  | 490 |  |
| 烧结类砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 190×190×90 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |
|  | 烧结煤矸石空心砖 | 240×240×115 |  | 115 |  | 240 |  |  |  |  |
|  |  | 190×190×115 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |
| 轻集料 | 陶粒混凝土 | 390×240×190 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 混凝土类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 390×190×190 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |
|  | 小型空心砌块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空心砌块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 390×120×190 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  | 290×240×190 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 烧结类空 | 烧结页岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 290×190×190 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |
| 心砌块 | 空心砌块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 290×115×190 |  |  |  | 115 |  |  |  |  |
|  |  | 600×120×240 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 蒸压 | 蒸压粉煤灰加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600×190×240 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |
|  | 气混凝土砌块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加气混凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600×240×240 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 土类砌块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陶粒增强加气砌块 | 600×240×200 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |

第五章 混凝土及钢筋混凝土工程

说 明

一、钢筋混凝土

1．混凝土按现场搅拌和预拌混凝土分别列项。

2．预拌混凝土指在混凝土厂集中搅拌、用混凝土灌车运输到施工现场进行浇捣的商品砼。

3．现场搅拌混凝土的工作内容包括：筛砂子、筛洗石子、后台运输、搅拌，前台运输、清理、

润湿模板、浇灌、捣固、养护。预拌混凝土的工作内容包括清理、润浸模板、浇灌、捣固、养护

等。

4．毛石混凝土，系按毛石占混凝土体积 20%计算的，如设计要求不同时，可以换算。

5．构筑物混凝土按构件选用相应的定额项目。

6．现浇钢筋混凝土柱、墙定额项目，均按规范规定综合了底部灌注 1：2 水泥砂浆的用量。

7． 斜梁（板）是按坡度在 30 度以内综合考虑的。坡度在 30 度以上、45 度以内的人工乘以

系列，坡度在 45 度以上、60 度以内的人工乘以 1.10 系数。 8．现浇结构中凸出墙面的混凝土带厚度在 150mm 以内、宽度在 300mm 以内，按压顶相应项

目执行；厚度在 150mm 以上、宽度大于 300mm 以上时，按板相应项目执行。

9．砌体墙根部混凝土带套用圈梁相应定额。

10．混凝土按常用强度等级考虑。

11．现浇门框按构造柱定额执行。

12．按规定需要进行温度控制的大体积混凝土，温度控制费用另计。

13．型钢混凝土构件执行普通混凝土相应构件定额，人工消耗量乘 1.15 系数。钢管柱内灌注

混凝土按矩形柱、圆形柱定额执行，不再计算模板项目。

14．未列项的构筑物混凝土分解计算，执行相应定额。

15．独立小型池槽外形体积大于 2m3 时套用构筑物水（油）池相应定额；与建筑物相连的梁

板墙结构式水池分别套用梁、板、墙相应定额。2 m3 以内的混凝土检查井执行小型池槽定额，大

于 2 m3 的混凝土检查井分解计算，执行相应定额子目

16．小型混凝土构件包括窗台、窗套线、通风道、烟道及定额未列项目且单件构件体积在

0.05m3 以内的其他构件。

17．后浇带定额仅包含构件混凝土内容。

18．挑檐、天沟指屋面挑出结构及工业厂房两跨间的下凹部分，挑檐包括梁、圈梁侧面或外

墙以外的挑出和弯起部分，以及挑檐板上相连的加劲小梁和弯起部分上相连的加劲柱。圆弧型挑

檐半径小于 9m 时，执行挑檐、天沟定额乘 1.2 系数。

19．楼梯是按一般建筑双向楼梯考虑，如单坡直行楼梯（既无休息平台）按相应定额人工、

材料乘 1.2 系数，三跑楼梯（即两个休息平台）按相应定额人工、材料乘 0.9 系数，四跑楼梯（即

三个休息平台）按相应定额人工、材料乘 0.75 系数，

59

20．预制构件厂生产的构件，是按自然条件下养护考虑的，项目中考虑了构件堆放的工作内

容。

21．压型钢板上浇捣混凝土板，套用板浇捣定额。

二、钢筋

1．钢筋工程按钢筋的不同品种和规格以现浇构件、预制构件、预应力构件以及箍筋分别列项，

定额中钢筋的规格比例、品种按常规工程综合考虑。

2．预应力混凝土构件中的非预应力钢筋按预制钢筋相应项目计算。

3．除定额规定单独列项计算以外，各类钢筋、埋件的制作成型、绑扎、安装、接头、固定所

用工料机消耗均已列入相应定额，多排钢筋的垫铁在定额损耗中已综合考虑，发生时不另计算。

螺旋箍筋的搭接已综合考虑在灌注桩钢筋笼圆钢定额内，不再另行计算。

4．钢筋工程内容包括：制作、绑扎、焊接、机械连接、安装以及浇灌混凝土时维护钢筋用工。

5．钢筋接头按焊接、机械连接分别列项。

6．非预应力钢筋不包括冷加工，如设计要求冷加工时，另行计算。

7．预应力钢筋如设计要求人工时效处理时，应另行计算。

8．预制构件钢筋，如用不同直径钢筋电焊在一起时，按直径最小的定额项目计算，如粗细筋

直径比在两倍以上时，其人工乘以系数 1.25。

9．后张法钢筋的锚固是按钢筋帮条焊、U 型插垫编制的，如采用其他方法锚固时，应另行计

算。

10．固定钢筋的施工措施用筋，设计图纸有规定的按设计规定计算；设计图纸未规定的可参

考下表。

构件措施筋含量表

单位：kg/m3

| 序号 | 构件名称 | 含量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满堂基础 | 4.00 |
| 2 | 墙、板、楼梯 | 2.00 |
| 3 | 阳台、雨篷、挑檐 | 3.00 |

11．预应力钢丝束、钢绞线所用的螺丝端杆、锚具、孔板、穴模、承压板，其用量按实际用

量进行调整。

12．现浇构件冷拔钢丝按φ10 内钢筋制安项目套用。

13．植筋项目不包括植入的钢筋制安，植入的钢筋制安按相应钢筋制安项目计算。

60

14．钢筋笼、钢筋网片中钢筋的规格比例、品种按常规工程综合考虑。

15．型钢混凝土中的型钢骨架套用金属结构工程中的相应项目，钢筋套用现浇构件钢筋相应

子目并乘 1.2 系数。

16．下列所列的构件，其钢筋可按表列系数调整人工、机械用量。

| 项目 | 预制构件 |  | 现浇构件 |  |  |  | 构筑物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 拱型、 | 托 | 小型 | 小型 |  |  |  |  | 贮仓 |  |  |
|  | 梯型 | 架 |  |  | 烟囱 | 水塔 |  |  |  |  |  |
| 范围 |  |  | 构件 | 池槽 |  |  |  | 矩形 |  | 圆形 |  |
|  | 屋架 | 梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械调 | 1.16 | 1.05 | 2 | 2.52 | 1.7 | 1.7 |  | 1.25 |  | 1.50 |  |
| 整系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、模板

1．本章模板分组合钢模板、大钢模板、复合模板、定型钢模板，定额未注明模板类型的，均

按木模考虑。

2．模板按企业自有编制，模板的工作内容包括：清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌

混凝土时模板的维护、拆模、堆放、场外运输。复合模板、木模板包括制作；组合钢模板包括装

箱，且已包括回库维修耗量及相关费用。

3．复合模板适用于竹胶、木胶、复合纤维等品种的复合板。

4．满堂基础及地下室底板模板执行满堂基础；满堂基础模板已包括集水井模板杯壳。

5．现浇混凝土柱（不含构造柱）、梁（不含圈、过梁）、板、墙的支模高度定额已按 3.6m 综

合考虑。支模高度 3.6m 以上、8m 以下时，工程量包括 3.6m 以下部分另按超高项目计算；支模高

度 8m 及以上、搭设跨度 18m 及以上、施工总荷载 15kn/m2 及以上、集中线荷载 20kn/m 及以上模

板支撑按批准的施工方案另行计算 ，不再执行相应支模超高定额。

6．斜板或拱形结构按板顶平均高度确定支模高度，电梯井壁按建筑物自然层层高确定支模

高度。

7．混凝土构件使用的砖胎模时，套用砌筑工程相应的子目。

8．墙肢截面的最大长度与厚度之比小于或等于 6 倍的剪力墙，执行短肢剪力墙子目。L、Y、

T、十字、Z 形、一字形等短肢剪力墙的单肢中心线≤0.4m，执行柱子目。

9．混凝土梁、板均分别计算套用相应定额；板中暗梁并入板内计算。

10．屋面混凝土女儿墙高度＞1.2m 时套用相应墙定额，≤1.2m 时套用相应栏板定额。

11．混凝土栏板高度（含压顶扶手及翻沿），净高按 1.2m 以内考虑，超 1.2m 时套用相应墙定

额。

12．斜梁（板）是按坡度 30 度以内综合考虑的；坡度 30 度以上、45 度以内时按相应项目的

61

人工乘以系数 1.05；坡度 45 度以上、60 度以内时按相应项目的人工乘以系数 1.10。

13．现浇空心板执行平板项目。

14．薄壳板模板不分筒式、球形、双曲形等，均套用同一定额；

15．砌体墙根部混凝土带执行圈梁相应项目。单独现浇过梁执行矩形梁定额；

16．用钢滑升模板施工的烟囱、水塔及贮仓是按无井架施工计算的，并综合了操作平台。

17．用钢滑升模板施工的烟囱、水塔提升模板使用的钢爬杆用量是按 100%摊销计算的，贮

仓是按 50%摊销计算的，设计要求不同时，另行换算。

18．倒锥壳水塔塔身钢滑升模板项目，也适用于一般水塔塔身滑升模板工程。

19．烟囱钢滑升模板项目均已包括烟囱筒身、牛腿、烟道口；水塔钢滑升模板均已包括直筒、

门窗洞口等模板用量。

20．组合钢模板项目回库维修费用按定额项目中所列摊销量的模板、零星卡具材料价格的 8%

计入模板材料价格之内。回库维修费的内容包括；模板的运输费、维修的人工、机械、材料费用

等。

21．型钢混凝土构件模板按构件相应定额执行。

四、预制混凝土构件运输与安装

（一）构件运输

1．本章仅为混凝土预制构件运输，划分为以下四类。1、2  类构件符合其中一项指标的，均

套用同一定额

见下附表：

|  |  | 预制混凝土构件分类 |
| --- | --- | --- |
| 类别 |  | 项目 |
| 1 | 5m | 以内空心板、实心板及单件体积≤1m3、面积≤4m2、长度≤5m |
| 2 | 6m | 以内的桩、屋面板、空心板、实心板、工业楼板、进深梁、基础梁、吊车梁、 |
|  | 楼梯休息板、楼梯段、阳台板、大楼板、墙板及单件体积＞1m3、面积＞5m2、5m |  |
|  | ＜长度≤6m |  |
| 3 | 6m | 以上至 14m 梁、板、柱、桩、各类屋架、桁架、托架（14m 以上另行处理） |
| 4 | 天窗架、挡风架、侧板、端壁板、天窗上下档、门框及单件体积在 0.1m3 以内小 |  |
|  | 构件 |  |

2．本章适用于由构件堆放场地或构件加工厂至施工现场的运输。

3．定额已综合考虑城镇、现场运输道路等级、道路状况、重车上下坡等不同因素。

4．构件运输基本运距按场内运输为 1km、场外运输为 10km，工程实际运距不同时，按场内

每增减 0.5km、场外每增减 1km 定额调整。本定额不适用于总运距超过 50km 以上的构件运输，

发生时另行计算。

5．本章不包括改装车辆、搭设特殊专用支架、桥梁、涵洞、道路加固、管线、路灯迁移及因

限载、限高而发生的加固、扩宽、公交管理部门措施费用等，发生时另行计算。

（二）构件安装

1．本章是按单机作业考虑的，如因构件超重须双机台吊时，套用相应定额人工、机械乘以系

数 1.2。

2．本章是按机械起吊点中心回转半径 15 米以内距离计算。如超过 15 米时，须用起重机移运 就位的，运矩在 50m 以内的，起重机械乘以系数 1.25，运矩超过 50m 的，应另按构件运输定额计

算。

3．本章是按履带式起重机、轮台式起重机、塔式起重机分别编制的。

4．小型构件安装系指单体小于 0.1m3 的构件安装。

5．本章不包括运输、安装过程中起重机械、运输机械场内行驶道路的修整、铺垫工作消耗，

发生时按实际工作内容另行计算。

6．预制混凝土构件制作若采用砖胎模时，其安装定额中的人工、机械乘以系数 1.1。

7．构件安装高度以 20m 以内为准，构件安装高度超过 20m 时，除塔吊施工以外，相应定额

人工、机械乘以系数 1.2。

8．构件安装需另行搭设的脚手架，按施工组织设计要求，套用脚手架工程相应定额。

9．本章中塔式起重机台班均已包括在垂直运输机械费定额中。

10．预制混凝土构件，在跨外安装时，按相应定额的人工、机械台班乘以 1.18 系数。

工程量计算规则

一、混凝土

（一）现浇混凝土

1．混凝土工程量除另有规定者外，均按图示尺寸实体体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋、

预埋铁件及墙、板中 0.3m2  内的孔洞所占体积，不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。型钢混凝

土中型钢骨架所占体积每吨按 0.1 m3 扣除。

2．带形基础：不分有梁式与无梁式均执行带型基础定额，有梁式带形基础，梁高（指基础扩

大顶面至梁顶面的高）超过 1.2m 时，扩大顶面以下的基础部分，套用带形基础计算，扩大顶面以

上部分，根据梁的厚度，套用墙子目。

3．设备基础：设备基础除块体以外，其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关

规定分解计算，套用相应的定额项目。

4．柱：按图示断面尺寸乘以柱高以立方米计算。柱高按下列规定：

⑴ 有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算。

⑵ 无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算。

⑶ 框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶面度计算。

⑷ 构造柱按全高计算，与砖墙嵌接部分的体积以柱边外加 3cm 并入柱身体积内计算。

⑸ 依附柱上的牛腿，并入柱身体积内计算。

5．梁：按图示断截面尺寸乘以梁长以立方米计算，伸入墙内的梁头、梁垫并如梁体积内。梁

长按下列规定确定：

⑴ 梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；

⑵ 主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。

6．板：按图示面积乘以板厚以立方米计算，不扣除单个面积≤0.3M2 的柱、垛以及空洞所占

体积。其中：

⑴ 有梁板包括主、次梁与板，按梁、板体积之和计算。

⑵ 无梁板按板和柱帽体积之和计算。

⑶ 平板按板实体体积计算。

⑷ 各类板伸入砖墙内的板头并入板体积内计算，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。

⑸空心板按设计图示尺寸以体积（扣除空心部分后）计算。

⑹现浇钢筋混凝土板坡度在 10 度以内时按定额执行；坡度大于 10 度，在 30 度以内时，人工

含量乘以系数 1.1；坡度大于 30 度，在 60 度以内时，人工含量乘以系数 1.2；坡度在 60 度以上时，

按墙相应定额执行。

7．墙：按图示中心线长度乘以墙高及厚度以立方计算，扣除门窗洞口及 0.3m3 以外孔洞所占

的体积，墙垛及突出部分并入墙体积内计算。

8．楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算，包括休息平台，平台梁、斜梁及楼梯的连接梁，

不扣除宽度小于 500mm 楼梯井，伸入墙内部分不另增加。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，

以楼梯的最后一个踏步边缘加 300mm 为界。

9．阳台、雨篷（悬挑板），按伸出外墙的梁、板体积合并计算；凹进墙内的阳台，按平板计

算；水平遮阳板，按雨篷项目计算。

10．伸入墙内的长度已综合在定额内。栏板以立方米计算，伸入砖墙内的栏板，合并计算。

11．挑檐、天沟按图示尺寸以墙外部分体积计算，包括伸出墙外的梁。混凝土飘窗板、空调

板执行平板项目，单体 0.05m3 以内时执行零星构件项目。

12．台阶以平方米计算，按设计图示尺寸水平投影面积计算。

13．混凝土后浇带按图示尺寸以实体积计算。

（二）预制混凝土

1．混凝土工程量均按图示尺寸实体体积以立方米计算，不扣除构件内钢筋，铁件及小于 0.3m2

以内孔洞面积。

2．预制桩按桩全长（包括桩尖）乘以断面（空心桩应扣除孔洞体积）以立方米计算。

（三）构筑物混凝土

1．构筑物混凝土除另外规定者外，均按图示尺寸扣除门窗洞口及 0.3m2 以外孔洞所占体积以

实体体积计算。

2．水塔：

⑴ 筒深与槽底底连接的圈梁底为界，以上为槽底，以下为筒身。

⑵ 筒式塔身及依附于筒身的过梁、雨篷挑檐等并入筒身体积内计算，柱式塔身、柱梁合并计

算。

⑶ 贮水池不分平底、锥底、坡底，均按池底计算，壁基梁、池壁不分圆形壁和矩形壁，均按

池壁计算；其他项目均按现浇混凝土部分相应项目计算。

3．构筑物基础套用建筑物基础相应定额。

（四）钢筋混凝土构件接头罐缝

1、钢筋混凝土构件接头灌缝：包括构件座浆、灌缝、堵板孔、塞板梁缝等，均按预制钢筋混

凝土构件实体积以立方米计算。

二、钢筋

1．现浇构件钢筋、预制构件钢筋，应区别构件、钢筋种类和规格，分别按设计图示长度乘以

单位理论质量计算，计量单位为吨。

2．计算钢筋工程量时，钢筋搭接长度应按设计图示及规范要求计算；

设计图示及规范要求未规定搭接长度时，已包括在钢筋的损耗率之内，不另计算搭接长度。

3．当钢筋接头设计要求采用机械连接、焊接时，应按实际采用接头种类和个数列项计算，不

再计算该处的钢筋搭接长度。

4．钢筋网片、钢筋笼按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算。

5．先张法预应力钢筋按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算。

6．后张法预应力钢筋按设计图示钢筋（绞线、丝束）长度乘单位理论质量计算。

（1）低合金钢筋两端均采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道长度减 0.35m 计算，螺杆另行计算。

（2）低合金钢筋一端采用镦头插片，另一端采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道长度计算，螺

杆另地计算。

（3）低合金钢筋一端采用镦头插片，另一端采用帮条锚具时，钢筋按增加 0.15m 计算；两端

均采用帮条锚具时，钢筋长度按孔道长度增加 0.3m 计算。

（4）低合金钢筋采用后张混凝土自锚时，钢筋长度按孔道长度增加 0.35m 计算。

（5）低合金钢筋（钢绞线）采用 JM、XM、QM 型锚具，孔道长度≤20m 时，钢筋长度按孔

道长度增加 1m 计算；孔道长度＞20m 时，钢筋长度按孔道长度增加 1.8m 计算。

（6）碳素钢丝采用锥形锚具，孔道长度≤20m 时，钢丝束长度按孔道长度增加 1m 计算；孔

道长度＞20m 时，钢丝束长度按孔道长度增加 1.8m 计算。

（7）碳素钢丝采用墩头锚具时，钢丝束长度按孔道长度增加 0.35m 计算。

7、钢筋混凝土构件预埋铁件工程量，按设计图示尺寸，以重量计算（单位：吨）计算；高强

螺栓按设计图示，以数量（单位：个）计算。

8.声测管按设计图示长度（单位：米）计算。

三、模板

（一）现浇混凝土模板

1．现浇混凝土模板工程量，除另有规定者外，均按混凝土与模板接触面的面积以“m2”计算，

扣除后浇带所占面积。二次浇捣的后浇带模板按后浇带体积以“m2”计算。除本定额规则或发包

方特别指定外，构件混凝土含模量（附表）仅作参考。

2．现浇混凝土柱、梁、板、墙的支模高度（地坪至板底或板面致板底之间的高度）以 3.6m

以内为准。超过 3.6m 时，工程量包括 3.6m 以下部分，另按相应超高定额计算。

3．现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在 0.3m2 以内的孔洞，不予扣除，侧洞壁模板亦不增加；

单孔面积在 0.3m2 以外时，应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量以内计算。

4．现浇钢筋混凝土框架分别按梁、板、柱、墙有关规定计算，附墙柱，并入墙内工程量计算。

5．基础

⑴ 带形基础：应分别按毛石混凝土、无筋混凝土、有梁式钢筋混凝土、无梁式钢筋混凝土带

形基础计算。有梁式带形基础，梁的模板长乘以梁净高以“m2”计算，次梁与主梁交接时，次梁

模板算至主梁侧面。其梁高（指基础扩大顶面至梁顶面的高）超过 1.2m 时，其带形基础底板模板

按无梁式计算，扩大顶面以上部分模板按混凝土墙项目计算。

⑵ 独立基础：应分别按毛石混凝土和钢筋混凝土独立基础与模板接触面计算，其高度从垫层

上表面算到柱基上表面。现浇独立柱基与柱的划分；（H）高度为相邻下一个高度（H1）2 倍以内

者为柱基，套用柱基模板项目；2 倍以上者为柱身，套用相应柱的模板项目。

⑶ 杯形基础：杯形基础连接预制柱的杯口底面至基础扩大顶面（H）高度在 0.50m 以内的按

杯形基础模板项目计算，在 0.50m 以上 H 部分按现浇柱模板项目计算；其余部分套用杯形基础模

板项目。

杯形基础杯口高度大于杯口大边长度的，套用高杯基础定额项目。

⑷ 满堂基础：无梁式满堂基础有扩大或角锥形柱墩时，应并入无梁式满堂基础内计算。有梁

式满堂基础梁高超过 1.2m 时，底板按无梁式满堂基础模板项目计算，梁按混凝土墙模板项目计算。

箱式满堂基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板的有关规定计算。地下室底板执行无梁

式满堂基础模板项目。

⑸ 桩承台：应分别按带形和独立桩承台计算。满堂式桩承台按满堂基础相应模板项目计算

⑹ 设备基础：块体设备基础按不同体积，分别计算模板工程量。框架设备基础应分别按基础、

柱以及墙的相应项目计算；楼层地面上的设备基础并入梁、板项目计算，如在同一设备基础中部

分为块体，部分为框架时，应分别计算。

框架设备基础的柱模板高度应由底板或柱基的上表面算至板的下表面；梁的长度按净长计算，

梁的悬臂部分应并入梁内计算。

高强螺栓、地脚螺栓套孔分别不同深度以个为单位，另列项目计算。

二次灌浆按实体积以“m3”计算。

6．柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头部分，均不计算模

板面积。

7．叠合板的模板按板四周的长度乘以板厚按接触面计算，套用平板项目。叠合梁按叠合部分

两侧模板接触面计算。

8．构造柱外露面均应按图示外露部分计算模板面积。构造柱与墙接触面不计算模板面积

9．现浇钢筋混凝土悬挑板（雨篷、阳台）按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙

外的牛腿梁及板边模板不另计算。

10．现浇钢筋混凝土楼梯，按水平投影面积计算，工程量包括休息平台、平台梁、楼梯段；

楼梯与楼面板连接的梁，无梁连接时，算至最上一级踏步沿加 30cm 处。不扣除小于 500mm 楼梯

井所占面积。楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板，不另行计算。

11．混凝土台阶不包括梯带，按图示台阶尺寸的水平投影面积计算，台阶端头两侧不另计算

模板面积；架空式混凝土台阶按现浇楼梯计算。

12．挑檐天沟与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边缘为分界线；与圈梁（包括其

他梁）连接时，以梁外边线为分界线。外墙外边缘以外或梁外边线以外为挑檐天沟。挑檐天沟壁

高度在 40cm 以内时，套用挑檐项目；挑檐天沟壁高度超过 40cm 时，按全高套用栏板项目计算。

混凝土飘窗板、空调板执行平板项目，单体 0.05m3 以内时执行零星构件项目。

14．现浇混凝土小型池槽按构件外围面积计算，池槽内、外侧及底部的模板不应另计算。小

型池槽外形体积大于大于 2 m3 时套用构筑物水（油）池相应定额；建筑物内的梁板墙结构式水池

分别套用梁、板、墙相应定额。

15．预制钢筋混凝土框架柱的现浇接头（包括梁接头），套用框架柱接头项目。

（二）预制钢筋混凝土构件模板

1．预制钢筋混凝土模板工程量,除地膜、胎模按图示尺寸混凝土与模板的接触面积以平方米

计算外，其余构件均按图示尺寸以混凝土构件体积立方米计算。

2．小型池槽按外型体积以立方米计算。

3．预制柱尖按虚体积（不扣除桩尖虚体积部分）计算。

4．空心构件工程量按实体积计算，应扣除空心部分体积。后张预应力构件不扣除灌浆孔道所

占体积。

5．小型构件是指定额未列项目且每件体积在 0.05m3 以内的其他构件。

6．住宅排烟（气）道按设计高度按“m”计算，住宅排烟（气）帽按“座”计算。

（三）构筑物钢筋混凝土模板

1．构筑物工程的模板工程量，除另有规定者外，分别按现浇、预制有关规定计算。

2．大型池槽等分别按基础、墙、梁、柱等有关规定计算并套相应定额项目。

3．液压滑升钢模板施工的烟筒、水塔塔身、贮仓等，均按混凝土体积，以立方米计算。

4．预制倒圆锥形水塔罐壳模板按混凝土体积，以立方米计算。

5．预制倒圆锥形水塔罐壳组成、提升、就位、按不同容积以座计算。

四、预制混凝土构件运输与安装

1、预制混凝土构件运输及安装均按构件图示尺寸，以实体积计算。

2、预制混凝土构件运输及安装损耗率，按下表规定计算后并入构件工程量内，其中预制混凝

土屋架、桁架、托架及长度在 9m 以上的梁、板、柱不计算损耗率。

预制钢筋混凝土构件制作、运输、安装损耗率表

| 名 称 |  | 制作废品率 | 运输堆放损耗 | 安装（打桩）损耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类预制构件 |  | 0.2% | 0.8% | 0.5% |
| 预制钢筋混凝土桩 |  | 0.1% | 0.4% | 1.5% |
| 3．预制混凝土构件运输 |  |  |  |  |

⑴ 预制混凝土构件运输的最大运输距离取 50km 以内。

⑵ 加气混凝土板（块）硅酸盐块运输每立方米折合钢筋混凝土构件体积 0.4m3 按 1 类构件

运输计算。

4．预制混凝土构件安装

⑴ 焊接形成的预制钢筋混凝土框架结构，其柱安装按框架柱计算，梁安装按框架梁计算；

节点浇注成形的框架，按连体框架梁、柱计算。

⑵ 预制钢筋混凝土工字型柱、矩型柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装，均按

柱安装计算。

⑶ 组合屋架安装，以混凝土部分实体体积计算，钢杆件部分不另计算。

第七章 木结构工程

说 明

一、本定额项目中木材木种是综合取定的，木种不同时，不得调整。

二、木屋架、钢木屋架定额项目中的钢板、型钢、圆钢用量与设计不同时，按设计数量另加 6%损耗

进行换算，其他不变。

三、屋架的跨度是指屋架两端上、下弦中心线交点之间的长度。

四、支撑屋架的混凝土垫块，按第五章混凝土及钢筋混凝土工程中相应规定计算。

工程量计算规则

一、木屋架和檩条的工程量按竣工木料体积以“m3”计算，附属于其上的木夹板、垫木、风撑、挑

檐木、檩条三角条均按竣工木料体积并入屋架、檩条工程量内。单独挑檐木并入檩条工程量内。檩托木、

檩垫木已包括在定额项目内，不另计算。

二、圆木屋架上的挑檐木、风撑等设计规定为方木时，应将方木竣工木料体积乘以系数 1.7 折合成圆

木并入圆木屋架工程量内。

三、支檩木长度设计无规定时，按相邻屋架或山墙中距增加 0.20m  接头计算，两端出山檩条算至搏

风板；连续檩的长度按设计长度增加 5%的接头长度计算。

四、椽子、屋面板、挂瓦条、竹帘子工程量按屋面斜面积以“m2”计算，屋面烟囱、人孔及斜沟所

占面积不扣除。

五、封檐板工程量按设计图示檐口外围长度以“m”计算。搏风板按斜长度计算，每个大刀头增加长

度 0.50m。

六、带气楼的屋架，其气楼屋架并入所依附屋架工程量内计算。

七、屋架的马尾、折角和正交部分半屋架，并入相连屋架工程量内计算。

八、钢木屋架工程量按屋架的竣工木料体积以“m3”计算，定额内已包括钢构件的用量，不得另外

计算。

九、木柱、木梁按设计断面以“m3”计算。

第八章 门窗工程

说 明

一、木门、窗

普通木门、窗按现场制作、安装编制。

普通木门、窗采用一、二类木材木种编制，如设计采用三、四类木种时，除木材单价调整外，定 额人工和机械乘以系数 1.35。

普通木门、窗定额所注木材断面、厚度均以毛料为准，如设计为净料，应另加刨光损耗：板枋材 单面加 3mm，双面加 5mm，其中普通门门板双面刨光加 3mm，木材断面、厚度如设计与下表不同时，

木材用量按比例调整，其余不变。

|  |  | 木门窗用料断面规格尺寸表 |  |  | 单位：cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗名称 |  | 门窗框 | 门窗扇立梃 | 纱门窗扇立梃 |  | 门板 |  |
|  | 镶板门 |  | 4.5×8 |  |  | 1.5 |  |
| 普通门 | 胶合板门 | 5.5×10 | 3.9×3.9 | 3.5×8 |  |  |  |
|  | 半玻门 |  | 4.5×10 |  |  | 1.5 |  |
|  | 全玻门 | 5.5×12 | 5×10.5 |  |  |  |  |
| 自由门 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带玻胶合板门 | 5.5×10 | 4.5×6.5 |  |  |  |  |
| 普通窗 | 平开窗 | 5.5×8 | 4.5×6 | 3.5×6 |  |  |  |
|  | 翻窗 | 5.5×9.5 |  |  |  |  |  |

装饰木门门扇与门框分别立项，发生时应分别套用。

普通木门、窗定额采用普通玻璃，如设计玻璃品种与定额不同时，单价调整；厚度增加时，另按 定额的玻璃面积每 10m2 增加玻璃工 0.73 工日。

木质装饰门是指带有艺术造型的装饰门扇（不包括浮雕门扇）分为无玻门、有框全玻门、条玻造 型门、多块小玻门等（见附录示意图）。

装饰门扇制作包括各种线条制作安装。

成品套装门安装包括门套和门扇的安装。

二、金属门、窗

铝合金门、窗制作、安装子目不分现场或施工企业附属加工制作，均使用本子目。

铝合金地弹门制作型材（框料）按 101.6mm×44.5mm、厚 1.5mm 方管取定，单扇平开门、双扇平 开窗按 38 系列取定，推拉门窗按 90 系列（厚 1.5mm）取定，如实际采用的型材断面及厚度与子目取定 规格不符时，可按图标尺寸乘以系密度加 6%的施工损耗计算型材重量。

铝合金、塑钢成品门、窗定额单价包括型材材料费、框制作费、扇制作安装费、玻璃制作安装费、五金材料费、五金安装费，是一个综合取定价。

铝合金、塑钢成品门联窗安装分别执行相应成品门安装和成品窗安装子目，窗的宽度算至门框的 外边线。

断桥铝合金门窗成品安装套用相应铝合金门窗定额，除材料单价换算外，人工乘以系数 1.1。

6．彩板钢门窗安装分附框安装和直接安装两种施工方法，附框安装是先安附框，后安门扇；直接安

装是附框及门窗同时安装。

三、金属卷帘

金属卷帘定额中均未考虑活动小门，活动小门另按相应项目执行。

四、库房大门、特种门

厂库房大门及特种门定额是按机械和手工操作、现场和附属加工厂制作综合考虑的。不论实际采 取何种方法，均按定额执行。

厂库房大门及特种门定额不包含固定铁件的混凝土垫块及门或梁柱内预埋铁件的制作安装和门

扇五金的材料。

厂库房大门及特种门五金表，如与设计规定不同时，可以换算，其他不变。

厂库房大门及特种门的钢骨件制作，以钢材质量表示，已包含在定额项目中。如计用量与定额不 同时可调整，损耗率的 1%。

定额所列钢木门玻璃，如设计要求厚度和品种与定额规定不同时，按设计规定换算，其他不变。

全钢大门以不含门框制作和不带小门为准，如带小门者，其人工乘以 1.25。

保温门的填充料与本定额不同时，可以换算，其他不变。

五、其他门

全玻璃全框（不锈钢框）门、全玻璃无框（条形门夹）门（见附录示意图），包括门扇、固定亮、 横梁、靠墙侧壁。

全玻璃无框（点式门夹）门扇（见附录示意图），仅包括门扇。

电子感应自动门传感装置、伸缩门电动装置安装包括调试用工。

六、门钢架、门窗套、窗台板

门钢架（见附录示意图）按钢架、基层、面层分别编制。

门钢架基层、面层子目未包括封边线条，设计要求时，执行第十五章其他工程中相应线条子目。

门窗套、门窗筒子板均执行门窗套（筒子板）子目。

门窗套贴脸为成品线条时，执行第十五章其他工程中相应线条子目，筒子板仍按本章规定的计算 规则执行相应子目。

门窗套（筒子板）子目未包括封边线条，设计要求时，执行第十五章其他工程中相应线条子目。

窗台板与暖气罩相连时，窗台板并入暖气罩，执行第十五章其他工程中相应暖气罩子目。

石材窗台板子目按成品窗台板考虑。实际为非成品需加工时，另执行第十五章其他工程中石材、 瓷砖切割、倒角等子目。

工程量计算规则

一、木门、窗

普通木门、窗制作、安装均按设计图示门、窗洞口面积以平方米计算。

纱门扇按扇外围面积以平方米计算。

单独木门框按设计框外围尺寸以延长米计算。

装饰木门扇制作、安装按扇外围尺寸单面面积以平方米计算。

成品木门扇安装按扇外围尺寸单面面积以平方米计算。

成品套装木门安装按设计图示门洞口面积以平方米计算。

木质防火门、防盗门窗安装按门、窗框外围面积以平方米计算。

二、金属门、窗

铝合金门窗（飘窗、阳台封闭除外）、塑钢门窗安装均按设计图示门、窗洞口面积以平方米计算。

飘窗、阳台封闭按设计框型材中心线尺寸展开面积以平方米计算。

门纱扇按扇外围面积以平方米计算。

彩板钢门窗安装按设计图示门、窗洞口面积以平方米计算。彩板钢门窗附框按延长米计算。

钢制防火门、防盗门窗安装按门、窗框外围面积以平方米计算。

三、金属卷帘

卷帘门窗安装按面积以平方米计算。如卷帘安装在门窗洞口内侧，宽度按设计图示宽度，高度按 设计图示高度加 600 ㎜；如卷帘安装在门窗洞口外侧，宽度按设计规定，高度按设计图示高度加 600 ㎜。

防火卷帘门工程量按楼面或地面距端板顶点的高度乘门的宽度以㎡计算。 四、厂库房大门、特种门 厂库房大门、特种门制作及安装工程量按门洞口面积计算。

五、其它门

1.  全玻璃全框（不锈钢框）门、全玻璃无框（条形门夹）门制作安装按设计图示门洞口面积以平方

米计算。

2.  全玻璃无框（点式门夹）门扇制作安装按扇面积以平方米计算。

六、门钢架、门窗套

门钢架制作安装按重量以吨计算。

门钢架基层、面层按饰面外围尺寸展开面积以平方米计算。

门窗套（筒子板）龙骨、面层、基层均按设计图示饰面外围尺寸展开面积以平方米计算。 七、窗台板 窗台板按设计图示长度乘宽度以平方米计算。图纸未注明长度和宽度的可按窗框的外围宽度两边共

100 ㎜计算，凸出墙面的宽度按墙面外加 50 ㎜计算。

八、窗帘盒、轨

窗帘盒、窗帘轨按设计图示尺寸以延长米计算。

第九章 屋面及防水工程

说 明

一、本章包括屋面、防水、排水、变形缝与止水带等内容，共四节共 188 个子目。

二、屋面工程

1．本节包括块瓦屋面、波形瓦屋面、沥青瓦屋面、金属板屋面、采光板屋面和膜结构屋面六种屋面

面层形式，共 40 个子目。屋架、基层、檩条、挂瓦条等项目按其材质分别按第五至七章中的有关子目计

算；找平层执行楼地面工程章节的相应项目；屋面保温执行第十章防腐、隔热、保温工程的相应项目；

屋面防水层按本章第二节相关子目计算。

2．设计瓦屋面材料规格与定额规格（定额未注明具体规格的除外）不同时，可以换算，其他不变。

3．波形瓦屋面采用纤维水泥、沥青、树脂、塑料等不同材质波形瓦时，材料可以换算，人工、机械

不变。

4．单层彩钢板和彩钢夹心板屋面子目，适用直接铺设在檩条和基层板上的一般金属板屋面，若屋面

板材料、规格不同时，材料可换算，其他不变。

5．采光板屋面和玻璃采光顶，设计龙骨含量不同时，可以调整，其他不变。

6．采光板屋面按单层采光板和双层板增加项目考虑；若设计为滑动式采光顶，可按设计增加 U 型

滑动盖帽等部件，调整材料，人工乘 1.05 系数。

7．膜结构屋面的钢支柱、锚固支座砼基础等执行其他章节相关子目。

三、 防水工程

1．本节考虑卷材防水、涂料防水、板材防水、刚性防水四种防水形式，共 94 个子目。项目设置不

分室内、室外及防水部位，使用时按施工工艺、材质和防水部位不同套用其相应项目。

2．细石混凝土防水层使用钢筋网时，执行第五章混凝土及钢筋混凝土工程中相关子目。

3．卷材防水改性沥青卷材主要包括：SBS、APP 和 PEE 改性沥青卷材等，按施工方法不同，按铺贴

方式区分热熔法、冷粘法和自粘法列项；高分子卷材主要包括：三元乙丙、再生、氯丁橡胶卷材，氯化

聚氯乙烯-橡胶共混卷材，氯磺化聚乙烯卷材、聚氯乙烯卷材，SBC120 复合卷材等品种，按施工方法不

同分别列项。

4．改性沥青防水涂料选用聚合物复合改性沥青涂料、水乳型普通乳化沥青涂料和溶剂型再生胶沥青

防水涂料三种材料列项；高分子防水涂料选用聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料和水泥基渗透结晶

型防水涂料三种材料列项；若防水材料施工工艺和材料材质一致，品种、规格不同时可换算，其他不变。

5．平（屋）面以坡度≤15%为准，15%≤坡度≤25%的，按相应项目的综合工日乘以系数 1.18；坡

度＞25%及人字形、锯齿形、弧形等不规则屋面或平面，综合工日乘以系数 1.41。立面防水按直形考虑，

若为圆形或弧形者，定额综合工日乘以系数 1.18。

6．改性沥青卷材、高分子卷材防水层，冷粘法以满铺为准，点、条、空铺者按其相应项目的综合工

日乘以系数 0.91。

7．防水涂料及防水砂浆，定额按大面积涂刷以平面和立面列项，实际涂刷柱基、桩头或单位面积≤

m2 的零星部位，人工乘以 1.82   系数。

四、 屋面排水 1．本节包括屋面镀锌铁皮排水、铸铁管排水、塑料排水管排水、玻璃钢管、镀锌钢管、虹吸排水

及种植屋面排水内容，共 29 个子目。水落管、水口、水斗均按材料成品、现场安装考虑，选用时可依据

排水管材料材质不同套用对应的子目换算材料，人工、机械不变。

2．大型公共建筑、厂房等室内排水管或安装设计中的排水项目，执行设备安装工程中相应子目。

3．塑料排水管排水按 PVC 材质水落管、水斗、水口和弯头考虑，实际采用 UPVC、PP（聚丙烯）

管、ABS（丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物）管、PB（聚丁烯）等塑料管材或塑料复合管材时，材料可以

换算，其他不变。

4．若采用不锈钢水落管排水时，执行镀锌钢管子目，材料据实换算，人工乘以 1.1 系数。

5．屋面檐沟、天沟为斜沟（坡度大于 15%）时，人工乘以 1.15 系数。

6．种植屋面排水子目仅考虑了屋面滤水层和排水（蓄）层，其找平层、保温层等执行其它章节对

应子目，防水层按本章第二节有关子目计算。

五、 变形缝及止水带

1．本节变形缝适用于伸缩缝、沉降缝、抗震缝，包含止水带项目共 25 个子目。变形缝依据处理方

式不同按嵌填缝、盖板盖缝分别列项。

2．变形缝嵌填缝子目中，建筑油膏、聚氯乙烯胶泥设计断面取定 30mm×20mm；油浸木丝板 150mm

×25mm；其他填料取定为 150 mm×30 mm。若实际设计断面不同时用料可以换算，人工不变。

3．沥青砂浆填缝设计砂浆不同时，材料可以换算，其他不变。

4．变形缝盖缝，木板盖板断面取定为 200mm×25mm；铝合金盖板取定为 250 mm×1.5 mm； 镀锌

铁皮板盖缝子目断面取定为 350 mm×6 mm；不锈钢板厚度取定为 250 mm×5 mm。如设计不同时，材料

可以换算，人工不变。实际所含铁件含量与定额不同时，可以调整。

5．钢板和紫铜板止水带按 2 mm 厚展开宽度 450 mm；氯丁橡胶宽 300 mm；涂刷式氯丁胶贴玻璃纤

维止水片宽 350mm；其他均为 150mm×30mm。如设计断面不同时用料可以换算，人工不变。

工程量计算规则

一、屋面

1．各种瓦屋面（包括挑檐部分），均按设计图示尺寸以斜面积计算，不扣除房上烟囱、风帽底座、

风道、屋面小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积，屋面小气窗的出檐部分也不增加。

2．西班牙瓦、瓷质波形瓦屋面的正斜脊瓦、檐口线，按设计图示尺寸以延长米计算。

3．琉璃瓦屋面的正斜脊瓦、檐口线，按设计图示尺寸，以延长米计算。设计要求安装勾头（卷尾）

或博古（宝顶）等时，另按个计算。

4．采光板屋面和玻璃采光顶屋面按设计图示尺寸以实际面积计算；不扣除面积≤0.3 平方米孔洞所

占面积。

5．膜结构屋面按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算。

二、防水

1．屋面防水，按设计图示尺寸以面积计算。斜屋面按斜面积计算，平屋面按水平投影面积计算，不

扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积，屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的

弯起部分，按设计图示尺寸并入屋面工程量内计算；设计无规定时，伸缩缝、女儿墙的弯起部分按 250mm

计算，天窗弯起部分按 500mm 计算。

2．楼地面防水、防潮层按设计图示尺寸以主墙间净面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等

所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3 m2 柱、垛、烟囱和空洞所占面积。平面与立面交接处，上反

边高度≤300mm 时，按展开面积并入平面工程量内计算，上反边高度＞300mm 时，按立面防水层计算，

不扣除 300mm 的高度。

3．墙基水平防水、防潮层，外墙按外墙中心线长度、内墙按墙体净长度乘以宽度，以平方米计算。

4．墙的立面防水、防潮层，不论内墙、外墙，均按设计图示尺寸以面积计算。

5．屋面、楼地面及墙面，其防水搭接、拼缝、压边、留槎及附加层用量已综合考虑，不另行计算。

三、屋面排水

1．水落管、镀锌铁皮天沟、檐沟，按设计图示尺寸，以延长米计算。

2．水斗、下水口、雨水口、弯头、短管等，均以设计个数（套）计算。

3．种植屋面排水按设计尺寸以实际铺设排水层面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面

小气窗、斜沟和脊瓦等所占面积，及面积≤0.3 平方米孔洞所占面积；屋面小气窗的出檐部分也不增加。

四、变形缝与止水带按设计图示尺寸，以延长米计算。

第十章 保温隔热、防腐工程

说明

一、保温隔热工程

1．平面保温采用石灰矿渣、石灰炉渣、水泥石灰矿渣、水泥石灰炉渣时，按本定额第二章地基处理

相应定额项目计算。

2．保温工程中，采用轻骨料混凝土时按本定额第二章地基处理相应定额项目计算。

3．保温层的保温材料配合比、材质、厚度与设计不同时，可进行换算。

二、防腐工程

1．各种胶泥、砂浆、混凝土配合比以及各种整体面层的厚度，如与设计不符时，可以换算。各种块

料面层的结合层、胶结料厚度及灰缝宽度不得调整。

2．耐酸胶泥、砂浆、混凝土的粉料，如与设计不同时，可进行换算。

3．花岗岩面层以六面剁斧的块料为准，结合层厚度为 15mm。如板底为毛面时，其结合层胶结料用

量可按设计厚度进行调整。

4．整体面层踢脚板按整体面层相应定额项目计算；块料面层踢脚板按立面砌块料面层相应定额项目

计算，其人工乘系数 1.20。

5．环氧自流平洁净地面中间层（刮腻子）按每层 1mm 厚度考虑，如设计要求施工厚度不同时，可

按相应遍数进行调整。

6．金属结构涂料防腐定额按刷涂考虑，如设计要求为喷涂时，按相应定额项目人工乘以系数 0.5；

材料乘以系数 1.07；机械乘以系数 2.20，进行调整计算。

7．钢屑砂浆整体面层不包括水泥砂浆找平层，如设计要求有找平层者，按本定额第十一章楼地面工

程相应项目另行计算。

8．防腐工程中，各种基层面喷涂过氯乙烯漆及金属结构面涂刷磷化底漆、金属结构面沥青漆，按本

定额第十四章油漆、涂料、裱糊工程中相应定额项目计算。

工程量计算规则

一、保温隔热工程

1．保温隔热层工程量除岩棉板保温、金属波纹拱形屋盖聚氨酯喷涂保温、石膏板保温、保温彩钢板、

单面钢丝网聚苯乙烯保温板、泡沫玻璃、聚苯颗粒保温砂浆、耐碱玻璃纤维网格布、热镀锌钢丝网、单

片保温模网、酚醛保温板、膨胀硅酸盐水泥保温板、水平防火隔离带按设计图示尺寸和不同厚度以“m2”

计算外，其他均按设计图示尺寸的实铺体积以“m3”计算

2．保温隔热层的厚度按隔热材料（不包括胶结材料）净厚度计算。

3．地坪隔热层工程量按围护结构墙体间净面积乘设计厚度以“m3”计算，不扣除柱、垛及单个面积

在 0.30m2 以内孔洞所占体积。

4．墙面隔热层工程量依据设计图示尺寸，外墙按隔热层中心线长度，内墙按隔热层净长度乘高度及

厚度以“m3”计算。应扣除门窗洞口和管道穿墙洞口所占的体积。独立墙体及混凝土板下铺贴隔热层，

不扣除木框架及木龙骨的体积。

5．柱保温隔热层工程量，按设计图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以设计图示尺寸高度及厚度以

“m3”计算。

6．池槽隔热层工程量按池槽保温隔热层的实体积以“m3”计算。池壁按墙面定额项目计算，池底按

地面定额项目计算。

7．门窗洞口侧壁周围的保温隔热层工程量，并入墙面的保温隔热工程量内。

8．梁头，连系梁等其他零星工程隔热工程量，并入墙面的保温隔热工程量内。

9．柱帽隔热层工程量，并入天棚保温隔热层工程量内。

10．保温层排气管按图示尺寸以延长米计算，不扣除管件所占长度，保温层排气孔按不同材料以“个”

计算。

二、防腐工程

1．防腐工程面层工程量均按设计实铺面积以“m2”计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础及不

作防腐面层部位所占的面积。砖垛等突出墙面部分，按展开面积计算，并入墙面防腐工程量内。

2．踢脚板工程量按实铺长度乘高度以“m2”计算，应扣除门洞所占面积，并相应增加侧壁展开面积。

3．防腐卷材接缝、附加层、收头工料，已包括在定额中，不得另行计算。

4．环氧自流平洁净地面工程量按设计实铺面积以“m2”计算，应扣除凸出地面的构筑物、设备基础

及不作环氧自流平洁净地面部位所占的面积。

5．金属结构油漆防腐，除下表内所列构件按系数计算面积外，其余构件均按展开面积计算。混凝土

面及抹灰面油漆防腐按设计图示尺寸以“m2”计算。

金属结构油漆防腐重量面积

| 序号 | 金属制品名称 | 展开面积（㎡/t） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半截百叶钢窗 | 150 |
| 2 | 钢折叠门 | 138 |
| 3 | 平开门、推拉门钢骨架 | 52 |
| 4 | 间壁 | 37 |
| 5 | 钢栅栏门 | 65 |
| 6 | 钢栏杆窗栅 | 65 |

十一章 楼地面装饰工程

说 明

一、本章水泥砂浆、水泥石子浆、砼等的配合比，设计与定额不同时，可按设计规定调整。其中，

镶贴块料的水泥砂浆结合层厚度与消耗量标准取定的厚度不同者，可按找平层每增减 1mm 项目调整。

二、螺旋形楼梯的装饰，按相应项目的人工、机械乘以系数 1.20；螺旋形花岗岩楼梯的材料按花岗

岩弧形项目执行。

三、同一铺贴面上有不同种类、材质的材料，应分别按本章相应子目执行。

四、零星项目面层适用于楼梯侧面、台阶的牵边，小便池、蹲台、池槽，以及面积在 0.5 ㎡以内且

未列项目的工程；三角形（锯齿形）楼梯踢脚线。

五、木地板填充材料，按照建筑工程篇相应子目执行。

六、石材楼地面拼花按成品考虑。

七、镶拼面积小于 0.015 ㎡的石材执行点缀项目。

八、玻化砖按陶瓷地面砖相应项目执行。

工程量计算规则

一、楼地面找平层按设计图示尺寸以面积计算。整体面层按设计图示尺寸以面积计算，扣除凸出地 面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 ㎡柱、垛、附墙烟囱及孔洞所

占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。块料面层、橡塑面层及其他材料面层按

设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。 二、楼梯面积按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm 的楼梯井）水平投影面积计

算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 300mm。

三、台阶面层按设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加 300mm）水平投影面积计算。 四、踢脚线按设计图示长度乘高度以面积计算。楼梯踢脚线按相应项目人工、机械乘以 1.15 系数。

五、点缀按个计算，计算主体铺贴地面面积时，不扣除点缀所占面积。 六、零星项目按实铺面积计算。 七、石材底面刷养护液包括侧面涂刷，工程量按底面积以平方米计算。 八、石材表面刷保护液按实刷面积计算。

第十二章 墙柱面工程

说 明

一、抹灰项目其砂浆配合比与设计不同者，允许调整；如设计厚度与取定厚度不符者，按相应项目

调整。

二、饰面材料及型材的型号规格与设计不同时，可按设计规定调整。

三、圆弧形、锯齿形等不规则墙面抹灰、镶贴块料按相应项目人工乘以系数 1.15。

四、一般抹灰工程的"零星项目"适用于各种壁柜、碗柜、过人洞、暖气罩、池槽、花台以及 1 ㎡以

内的其它各种零星抹灰。抹灰工程的装饰线条适用于门窗套、挑檐、腰线、压顶、遮阳板、楼梯边梁、

宣传栏边框等项目的抹灰，以及突出墙面且展开宽度在 300mm 以内的竖横线条抹灰。

五、石材面如设计要求酸洗打蜡者，按楼地面工程相应项目执行，其中零星项目按楼地面项目乘系

数 1.10。

六、勾缝镶贴面砖子目，面砖消耗量分别按缝宽 5mm 和 10mm 考虑，如灰缝宽度与取定不同者，其

块料及灰缝材料(水泥砂浆 1：1)用量允许调整。 七、镶贴块料和装饰抹灰的"零星项目"适用于挑檐、天沟、腰线、窗台线、门窗套、压顶、扶手、

雨篷周边和壁柜、碗柜、池槽、花台等。

八、玻化砖、干挂玻化砖或玻岩板按面砖相应项目执行。 九、干挂石料骨架及玻璃幕墙型钢骨架，均按钢骨架项目执行。预埋铁件按建筑工程消耗量标准项

目执行。 十、柱面工程中未列项目，可按墙面工程相应项目执行。

十一、玻璃幕墙中的玻璃按成品玻璃考虑，幕墙中的避雷装置已综合，但幕墙的封边、封顶的费用 另行计算。

十二、幕墙饰面规格与消耗量标准取定规格不同，其结构胶与耐候胶用量允许调整，消耗量按设计 计算的用量加 15%的施工损耗计算。

十三、玻璃幕墙设计带有平、推拉窗者，并入幕墙面积计算，窗的型材用量应予调整，窗的五金用 量相应增加，五金施工损耗按 2%计算。

十四、木龙骨基层是按双向计算的，如设计为单向时，材料、人工用量乘以系数 0.55。

十五、面层、隔墙(间壁)、隔断(护壁)项目内，除注明者外均未包括压边、收边、装饰线(板)，如设

计要求时，应按照第六章相应项目执行；浴厕隔断已综合了浴厕门所增加的工料。 十六、面层、木基层均未包括刷防火材料，如设计要求时，应按照第五章相应项目执行。 十七、隔墙(间壁)、隔断(护壁)、幕墙等项目中龙骨间距、规格如与设计不同时，用量允许调整。

工程量计算规则

一、内墙面、墙裙抹灰面积应扣除门窗洞口和0.3㎡以上的空圈所占的面积，且门窗洞口、空圈、孔 洞的侧壁面积亦不增加。不扣除踢脚线、挂镜线及0.3㎡ 以内的孔洞和墙与构件交接处的面积。附墙柱的

侧面抹灰应并入墙面、墙裙抹灰工程量内计算。墙面、墙裙的长度以主墙间的图示净长计算，墙面高度 按室内地面至天棚底面净高计算，墙面抹灰面积应扣除墙裙抹灰面积，如墙面和墙裙抹灰种类相同者， 工程量合并计算，套同一项目。

二、钉板天棚(不包括灰板条天棚)的内墙抹灰，其高度自楼地面至天棚底另加200mm计算。

三、砖墙中的钢筋砼梁、柱侧面抹灰，按砖墙项目计算。 四、外墙抹灰面积，按垂直投影面积计算，应扣除门窗洞口、外墙裙和0.3㎡以上的孔洞所占面积，

不扣除0.3㎡以内的孔洞所占面积，门窗洞口及孔洞侧壁面积亦不增加。附墙柱侧面抹灰面积应并入外墙

面抹灰面积工程量内。 五、外墙裙抹灰按展开面积计算，扣除门窗洞口及0.3㎡以上孔洞所占面积，但门窗洞口及孔洞的侧

壁面积亦不增加。

六、柱抹灰按结构断面周长乘高计算。 七、女儿墙(包括泛水、挑砖)、阳台拦板(不扣除花格所占孔洞面积)内侧与阳台栏板外侧抹灰工程量

按垂直投影面积计算，块料按展开面积计算；无泛水挑砖者，人工及机械系数1.10，带泛水挑砖者，人工 及机械乘系数1.30按墙面项目执行；女儿墙外侧并入墙面计算；压顶按相应说明及相应项目执行。

八、抹灰线条按展开宽度在 300mm 以内计算，超过 300mm 者，按相应项目执行。

九、装饰抹灰分格、嵌缝按装饰抹灰面面积计算。 十、"零星项目"按设计图示尺寸以展开面积计算。

十一、挂贴大理石、花岗岩其他零星项目是按成品考虑的，柱墩、柱帽按最大外径周长计算。 十二、除已列有挂贴大理石、花岗岩柱帽、柱墩项目外，其他项目的柱帽、柱墩工程量按设计图示 尺寸以展开面积计算，并入相应柱面积内，每个柱帽或柱墩另增人工：抹灰0.25工日，块料0.38日，饰面

0.5工日。

十三、墙面贴块料面层，按实贴面积计算。

十四、墙面贴块料、饰面高度在300mm以内者，按踢脚线执行。

十五、柱饰面面积按外围饰面尺寸乘以高计算。

十六、全玻隔断、全玻幕墙如有加强肋者，工程量按其展开面积计算；玻璃幕墙、铝板幕墙以框外

围面积计算。

十七、隔断按墙的净长乘净高计算，扣除门窗洞及0.3  ㎡以上的孔洞所占面积。浴厕门与浴厕隔断一

并按浴厕隔断的净长乘净高计算。

第十三章 天棚工程

说 明

一、抹灰项目中砂浆配合比与设计不同者，允许调整。如设计原厚度与取定厚度不符者，按相应项 目调整。

二、除部分项目为龙骨、基层、面层合并列项外，其余均为天棚龙骨、基层、面层分别列项编制。 三、龙骨的种类、间距、规格和基层、面层材料的型号、规格是按常用材料和常用做法考虑的，如

设计要求不同时，材料可以调整，但人工、机械不变。 四、天棚面层在同一标高者为平面天棚，天棚面层不在同一标高者为跌级天棚。跌级天棚面层其侧

面面层按相应项目人工乘系数 1.30。

五、轻钢龙骨、铝合金龙骨项目中为双层结构，即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂，如为单层结构 时，即大、中龙骨面在同一水平上者，人工乘 0.85 系数。

六、平面天棚和跌级天棚指一般直线型天棚，不包括灯光槽的制作安装。灯光槽制作安装应按本章 相应子目执行。吊顶天棚中的艺术造型天棚项目中包括灯光槽的制作安装。

七、天棚面层不在同一标高，且高差在 400mm 以下三级以内的一般直线型平面天棚按跌级天棚相应 项目执行；高差在 400mm 以上或超过三级以及圆弧形、拱形等造型天棚按吊顶天棚中的艺术造型天棚相

应项目执行。 八、天棚检查孔的工料已包括在项目内，不另计算。

九、轻钢龙骨上安装纸面石膏板，设计要求采用自攻螺钉固定，其螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理，

每 100m2 纸面石膏板增加人工 0.78 工日，其他材料费 21 元。

十、龙骨、基层、面层的防火处理，应按第十四章相应子目执行

工程量计算规则

一、天棚抹灰：按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口

和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯

齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。

二、天棚吊顶：按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、

藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3  ㎡

的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积（石膏板不予扣除）。

三、格栅吊顶、吊筒吊顶、藤条造型悬挂吊顶、织物软雕吊顶和装饰网架吊顶，按设计图示尺寸以

水平投影面积计算。

四、采光天棚按框外围展开面积计算。

五、灯带（槽）按设计图示尺寸以框外围面积计算。

六、送风口、回风口按设计图示数量计算。

第十四章 油漆、涂料、裱糊工程

说 明

一、本定额是按油漆、涂料手工操作，喷塑、喷涂机械操作考虑的。

二、油漆浅、中、深各种颜色已在定额中综合考虑。

三、定额综合考虑了在同一平面上的分色及门窗内外分色、先安玻璃后刷油等。但美术图案需另外

计算。

四、定额规定的喷、涂、刷遍数，与设计不同时，可执行本章相应子目进行调整。

五、附着安装在同材质装饰面上的木线条、石膏线条等油漆、涂料，与装饰面同色者，并入装饰面

计算；与装饰面分色者，单独计算。

六、门窗套、窗台板、腰线、压顶、扶手等小面积的油漆、涂料，与整体墙面同色者，并入墙面计

算；与整体墙面分色者，单独计算，执行墙面子目人工乘以 1.43 系数。

七、喷塑（一塑三油）：底油、装饰漆、面油，其规格划分如下：

1．大压花：喷点压平，点面积在 1.2cm2 以上；

2．中压花：喷点压平，点面积在 1～1.2cm2；

3．喷中点、幼点：喷点面积在 1cm2 以下。

八、纸面石膏板等装饰板材面刮腻子刷油漆、涂料按相应抹灰面刮腻子刷油漆、涂料子目执行。

九、木龙骨刷防火涂料按四面涂刷考虑，木龙骨刷防腐涂料按一面（接触结构基层面）考虑。

工程量计算规则

一、门油漆工程

执行单层木门油漆的项目，其工程量计算规则及相应系数见表 14-1。

|  |  | 工程量计算规则和系数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表 14-1 |  |
|  | 项 目 |  | 系 数 | 工程量计算规则 |  |
|  |  |  |  | （设计图示尺寸） |  |
| 1 | 单层木门 |  | 1.00 |  |  |
| 2 | 单层半玻门 |  | 0.85 |  |  |
| 3 | 单层全玻门 |  | 0.75 |  |  |
| 4 | 半截百叶门 |  | 1.50 | 门洞口面积 |  |
| 5 | 全百叶门 |  | 1.70 |  |  |
| 6 | 厂库房大门 |  | 1.10 |  |  |
| 7 | 纱门扇 |  | 0.80 |  |  |
| 8 | 特种门（包括冷藏门） |  | 1.00 |  |  |
| 9 | 装饰门扇 |  | 0.90 | 扇外围尺寸面积 |  |
| 10 | 间壁、隔断 |  | 1.00 | 长×宽 |  |
| 11 | 玻璃间壁露明墙筋 |  | 0.80 |  |  |
|  |  |  |  | （满外量、不展开） |  |
| 12 | 木栅栏、木栏杆（带扶手） |  | 0.90 |  |  |

注：多面涂刷按单面计算工程量。

二、窗油漆工程

1．执行单层木窗油漆的项目，其工程量计算规则及相应系数见表 14-2。

|  |  | 工程量计算规则和系数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表 14-2 |  |
|  | 项 目 |  | 系 数 | 工程量计算规则 |  |
|  |  |  |  | （设计图示尺寸） |  |
| 1 | 单层木窗 |  | 1.00 |  |  |
| 2 | 双层木窗（包括一玻一纱窗） |  | 1.60 |  |  |
| 3 | 三层木窗 |  | 2.40 |  |  |
| 4 | 木百叶窗 |  | 2.20 | 窗洞口面积 |  |
| 5 | 单层组合窗 |  | 0.92 |  |  |
| 6 | 双层组合窗 |  | 1.29 |  |  |
| 7 | 单层木固定窗 |  | 0.27 |  |  |

注：多面涂刷按单面计算工程量。

2．组合木窗油漆，按单层木窗项目人工乘以系数 1.35。

三、木扶手、木线条油漆工程

1．执行木扶手（不带托板）油漆的项目，其工程量计算规则及相应系数见表 14-3。

|  |  | 工程量计算规则和系数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表 14-3 |  |
|  | 项 目 |  | 系 数 |  | 工程量计算规则 |  |
|  |  |  |  |  | （设计图示尺寸） |  |
| 1 | 木扶手（不带托板） |  | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 木扶手（带托板） |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 延长米 |  |
| 3 | 封檐板、博风板 |  | 1.70 |  |  |  |
| 4 | 挂衣板、黑板框、生活园地框 |  | 0.50 |  |  |  |
| 5 | 挂镜线、窗帘棍、天棚压条 |  | 0.40 |  |  |  |

2．木线条油漆按设计图示尺寸以延长米计算。

四、其他木材面油漆工程

1．执行其他木材面油漆的项目，其工程量计算规则及相应系数见表 14-4。

工程量计算规则和系数表

|  |  |  | 表 14-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 | 系 数 | 工程量计算规则 |  |
|  |  |  | （设计图示尺寸） |  |
| 1 | 木板、胶合板天棚 | 1.00 | 长×宽 |  |
| 2 | 屋面板带檩条 | 1.10 | 斜长×宽 |  |
| 3 | 清水板条檐口天棚 | 1.10 |  |  |
| 4 | 吸音板（墙面或天棚） | 0.87 |  |  |
| 5 | 鱼鳞板墙 | 2.40 | 长×宽 |  |
| 6 | 木护墙、木墙裙、木踢脚 | 0.83 |  |  |
| 7 | 窗台板、窗帘帷幕、窗帘盒 | 0.83 |  |  |
| 8 | 出入口盖板、检查口 | 0.87 |  |  |
| 9 | 壁橱 | 0.83 | 投影面积之和，不展开 |  |
| 10 | 木屋架 | 1.77 | 跨度（长）×中高×1/2 |  |
| 11 | 门窗套（筒子板）、暖气罩 | 0.83 | 展开面积 |  |
| 12 | 家具、柜、台 | 0.83 | 展开面积 |  |
| 13 | 以上未包括的其余木材面油漆 | 0.83 | 展开面积 |  |

2．木地板油漆按设计图示尺寸实际刷油漆面积以平方米计算。

3．木龙骨刷防火、防腐涂料按设计图示尺寸投影面积以平方米计。

4．基层板刷防火、防腐涂料按实际涂刷面积以平方米计算。

5．油漆面抛光打蜡按相应刷油部位油漆工程量计算规则。

五、金属面油漆工程

1．执行金属面油漆的项目，其工程量按实际刷油面积以“㎡”计算。

2．执行金属平板屋面、镀锌铁皮面（涂刷磷化、锌黄底漆）油漆的项目，其工程量计算规则及相应

的系数见表 14-5。

|  |  | 工程量计算规则和系数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表 14-5 |  |
|  | 项 目 |  | 系 数 | 工程量计算规则 |  |
|  |  |  |  | （设计图示尺寸） |  |
| 1 | 平板屋面 |  | 1.00 | 斜长×宽 |  |
| 2 | 瓦垄板屋面 |  | 1.20 |  |  |
| 3 | 排水、伸缩缝盖板 |  | 1.05 | 展开面积 |  |
| 4 | 吸气罩 |  | 2.20 | 水平投影面积 |  |
| 5 | 包镀锌薄钢板门 |  | 2.20 | 门窗洞口面积 |  |

注：多面涂刷按单面计算工程量。

六、抹灰面油漆、涂料工程

1．抹灰面油漆、涂料（另做说明的除外）按设计图示尺寸实际喷、刷面积以平方米计算。

2．槽型底板、混凝土折瓦板、有梁底板、密肋梁底板、井字梁底板油漆涂料按设计图示尺寸展开面

积以平方米计算。

3．墙面及天棚面刷石灰油浆、白水泥、石灰浆、石灰大白浆、普通水泥浆、可赛银浆、大白浆等涂

料其工程量按抹灰面积工程量计算；其中，墙面工程量按抹灰面积乘以系数 1.04 计算。

4．混凝土花格窗、栏杆花饰刷（喷）涂料按设计图示洞口面积以平方米计算。

七、裱糊工程

按设计图示尺寸实际裱糊面积以平方米计算。

第十五章 其他工程

说 明

一、柜台、货架

柜、台、架以现场加工，手工制作为主。

柜、台、架式样（见附录示意图）与设计样式基本相似者可执行相应定额；与设计式样不同者，

另行补充。

柜、台、架定额包括五金配件（设计有特殊要求者除外），不另计。

柜、台、架定额未考虑压板拼花及饰面板上贴其他材料的花饰、造型艺术品。

二、压条、装饰线

压条、装饰线均按成品安装考虑。

装饰线条（顶角装饰线除外）按直线型在墙面安装考虑。墙面安装圆弧型、天棚面安装直线型、 圆弧型，按以下规定计算，执行相应子目：

（1）墙面安装圆弧型装饰线条，人工乘以系数 1.20、材料乘以系数 1.10； （2）天棚面安装直线型装饰线条，人工乘以系数 1.34； （3）天棚面安装圆弧型装饰线条，人工乘以系数 1.60、材料乘以系数 1.10；

装饰线条直接安装在金属龙骨上，人工乘以系数 1.68。

三、扶手、栏杆、栏板装饰

扶手、栏杆、栏板定额适用于楼梯、走廊、回廊及其他装饰性扶手、栏杆、栏板。

定额已包括扶手弯头制作安装需增加的费用。如遇木扶手、大理石扶手为整体弯头，弯头另行计 算，扶手工程量计算时扣除整体弯头的长度，设计不明确者，每只整体弯头按 400mm 扣除。

栏板、栏杆等子目中主材消耗量与设计不同时，其消耗量可以调整。

四、暖气罩

暖气罩挂板式是指钩挂在暖气片上；平墙式是指凹入墙内；明式是指凸出墙面；半凹半凸式按明 式定额子目执行。

暖气罩未包括封边线、装饰线，另执行本章相应装饰线条子目。

五、浴厕配件

浴厕配件装饰按成品安装考虑，人工、机械用量已综合考虑。

大理石洗面台安装不包括石材磨边、倒角及开面盆洞口，另执行本章相应子目。 六、雨篷、旗杆

旗杆按高 14.9m 编制，实际不同时，可调整子目中钢管、防锈漆和油漆溶剂油的用量。旗杆基础、

旗杆台座及其饰面另执行其他章节相应子目。

点支式、托架式雨篷的型钢、爪件的规格、数量是按常用做法考虑的，如设计要求不同时，材料 可以调整，但人工、机械不变，斜拉杆费用另计。

七、招牌、灯箱

1．本节定额子目在实际施工中使用的材料品种、规格与定额取定不同时，可以换算，其他不变。

广告牌分为平面、箱（竖）式两类。平面广告牌以一般和复杂分别设置子目：一般是指正立面平 整无凹凸面，复杂是指正立面有凹凸面造型的。箱（竖）式广告牌是指具有多面体的广告牌。

本定额子目均不包括广告牌所需喷绘、灯饰、灯光及配套机械。

广告牌基层以附墙方式考虑，如设计为独立式的，其人工消耗量乘以系数 1.10；基层材料如设计

与定额不同时，可以调整。

本节未包括安装所需的脚手架费用。

八、美术字

美术字安装均按成品安装考虑。

九、石材、瓷砖切割

石材、瓷砖切割、倒角、磨边子目适用于本定额所有块料面层子目已考虑的块料加工以外的情况。

切割子目中石材、瓷砖消耗量可按实际调整。

石材、瓷砖开孔子目，当孔洞大于 0.3 ㎡时，按实计算石材、瓷砖的消耗量。

石材、瓷砖开孔超过子目设定周长时执行相应的切割子目。

工程量计算规则

一、柜台、货架

工程量按各子目计量单位计算。其中以平方米为计量单位的货架、橱柜类工程量均以正

立面的高（包括脚的高度在内）乘以宽计算。

二、压条、装饰线

压条、装饰线条安装按线条中心线以延长米计算。

压条、装饰线条带 45 度割角者，按线条外边线以延长米计算。

三、扶手、栏杆、栏板装饰

1.  栏杆、栏板、扶手均按其中心线长度以延长米计算。

四、暖气罩

1.  暖气罩（包括脚的高度在内）按边框外围尺寸垂直投影面积计算。

五、浴厕配件

大理石洗漱台按设计图示尺寸以展开面积计算，挡板、吊沿板面积并入其中，不扣除孔洞、挖弯、 削角所占面积。

盥洗室台镜（带框）、盥洗室木镜箱按边框外围面积以平方米计算。

盥洗室塑料镜箱按设计图示数量以个计算。毛巾环、肥皂盒、浴巾架、浴帘杆、浴缸拉手、毛巾

杆等按设计图示数量以套计算。

六、雨篷、旗杆

不锈钢旗杆按设计图示数量以根计算。

雨篷按设计图示尺寸水平投影面积计算。

吊挂雨篷按设计图示尺寸的水平投影面积计算。

七、招牌、灯箱

1.  基层：①柱面、墙面灯箱基层，按设计图示尺寸以展开面积计算。

②一般平面广告牌基层，按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂平面广告牌基

层，按设计图示尺寸以展开面积计算。

③箱（竖）式广告牌基层，按设计图示尺寸以结构外围体积计算。

2.  面层：广告牌面层，按设计图示尺寸以展开面积计算。喷绘、突出面层的灯饰、店徽及其他艺术

装饰另计。

八、美术字

1.  美术字按字的最大外围面积区分规格，以个计算。

第十六章 拆除及表面铲除工程

说 明

一、本节消耗量标准适用于建筑物再次装饰工程以及新建工程由于设计变更产生的铲除及拆除、废

碴废料建筑垃圾外运。不适用建筑物整体拆除及施工过程中产生的废碴废料建筑垃圾外运。

二、本节消耗量标准不分人工或机械操作，均按本消耗量标准执行。

三、地面铲除如包括找平层铲除者，每 10m2 增加人工××工日。

四、带支架防静电地板按带龙骨木地板项目人工乘系数××。

五、墙体凿门窗洞口者，其人工按相应墙体拆除项目乘系数××；洞口面积在 0.50m2 以内者乘系数

××、洞口面积在 1.0m2 以内者乘系数××。

六、楼面运出垃圾其垂直运输机械不分卷扬机、施工电梯或塔吊，均按本消耗量标准执行。

工程量计算规则

一、 地面铲除按水平投影面积计算。踢脚线铲除或拆除按实际面积并入地面面积计算。单独水泥砂

浆踢脚线铲除按实际铲除长度以延长米计算。

二、 栏杆扶手拆除按扶手长度以延长米计算，弯头长度并入扶手延长 m 内计算。

三、 墙体拆除按实拆墙体体积以 m3 计算，不扣除 0.30 m2 以内孔洞和构件所占体积；隔墙、隔断、

护墙板拆除按实拆面积以 m2 计算；墙面铲除按实际铲除面积以 m2 计算。

四、 干挂石材骨架拆除按实际拆除型钢骨架重量以 t 计算。

五、 天棚拆除按水平投影面积以 m2 计算，不扣除 0.30 m2 以内孔洞和柱子所占面积。

六、 木装饰线、窗帘盒按实拆长度以延长 m 计算。

七、 建筑垃圾运输按虚方体积以 m3 计算。

第十七章 措施项目

一、脚手架工程

说 明

一、本章脚手架材料均按钢管式脚手架编制。

二、综合脚手架：

1．综合脚手架定额适用于房屋工程及地下室脚手架。不适用于房屋加层脚手架、构筑物及附属工程

脚手架，以上应套用单项脚手架相应定额。

2．本定额已综合内、外墙砌筑脚手架，外墙饰面脚手架，斜道和上料平台。高度在 3.6m 以内的内墙

及天棚装饰脚手架费已包含在定额内。

3．地下室综合脚手架中已综合了基础超深脚手架。

4．本定额房屋层高以 6m 以内为准，层高超过 6m，另按每增加 1m 以内定额计算；檐高 30m 以上

的房屋，层高超过 6m 时，按檐高 30m 以内每增加 1m 定额执行。

5．本定额未包括高度在 3.6m 以上的内墙和天棚饰面或吊顶安装脚手架、基础深度超过 2m（自设计

室外地坪起）的混凝土运输脚手架、电梯安装井道脚手架、人行过道防护脚手架，发生时，按单项脚手

架规定另列项目计算。

6．综合脚手架定额是按不同檐高划分的，同一建筑物檐高不同时，应根据不同高度的垂直分界面分

别计算建筑面积，套用相应定额。

三、单项脚手架

1．外脚手架消耗量中综合了上料平台、护卫栏杆等。

2．斜道是按依附斜道编制的，独立斜道按依附斜道消耗量人工、材料、机械乘以系数 1.80。

3．水平防护架、垂直防护架指脚手架以外单独搭设的，用于车辆通道、人行通道、临街防护和施工

与其他物体隔离等的防护。

4．满堂基础套用满堂脚手架基本层项目消耗量的 50%计算脚手架。

四、各项脚手架消耗量中未包括脚手架基础加固。基础加固是指脚手架立杆下端以下或脚手架底座

下皮以下的一切做法。

工程量计算规则

一、综合脚手架：

1．工程量按房屋建筑面积计算，有地下室时，地下室与上部建筑面积分别计算，套用相应定额。半

地下室并入上部建筑物计算。

2．以下内容并入综合脚手架计算：

（1）骑楼、过街楼下的人行通道和建筑物通道，以及建筑物底层无围护结构的架空层，层高在 2.2m

及以上者按墙（柱）外围水平面积计算；层高不足 2.2m 者计算 1/2 面积。

（2）设备管道夹层（原称技术层）层高在 2.2m 及以上者按墙外围水平面积计算；层高不足 2.2m 者

计算 1/2 面积。

（3）有墙体、门窗封闭的阳台，按其外围水平投影面积计算。

以上涉及面积计算的内容，仅适用于计取综合脚手架、垂直运输费和建筑物超高施工用水加压增加

的水泵台班费用。

二、单项脚手架

1．一般规定

（1）建筑物外墙脚手架，设计室外地坪至檐口（或女儿墙上表面）的砌筑高度在 15m 以下的按单

排脚手架计算；砌筑高度在15m 以上或砌筑高度虽不足15m，但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%

以上时，按双排脚手架计算。

（2）外脚手架、整体提升架按外墙外边线长度乘以外墙高度以面积计算，突出墙外宽度在 24cm 以

内的墙垛、附墙烟囱等不计算脚手架，宽度在 24cm 以上的，按设计图示尺寸以展开面积计算，并入外

脚手架内。

（3 建筑物内墙脚手架，设计室内地坪至板底（或山墙高度的 1/2 处）的砌筑高度在 3.6m 以内的，

按里脚手架计算；砌筑高度在 3.6m 以上的，按单排外脚手架计算。

（4）石砌墙体，砌筑高度在 1.0m 以上时，按外脚手架计算。

（5）计算内、外墙脚手架时，均不扣除门、窗、洞口、空圈等所占面积。

（6）同一建筑物高度不同时，应按不同高度分别计算。

（7）围墙脚手架，室外地坪至围墙顶面的砌筑高度在 3.6m 以内的，按里脚手架计算；砌筑高度在

3.6m 以上的，按单排脚手架计算。

（8）砌筑贮仓按双排外脚手架计算。

（9）贮水（油）池，大型设备基础，凡距地坪高度超过 1.2m 以上的，按双排外脚手架计算。

2．砌筑脚手架

（1）里脚手架按墙面垂直投影面积计算。

（2）独立柱按设计图示尺寸，以结构外围周长另加 3.6m 乘以砌筑高度以面积计算，按相应外脚手

架计算。

3．现浇钢筋混凝土框架脚手架

（1）现浇钢筋混凝土柱按设计图示尺寸，以结构外围周长另加 3.6m，乘以柱高以面积计算。

（2）现浇钢筋混凝土梁按梁顶面至地面（或楼面）间的高度乘以梁净长以面积计算，按相应脚手架

计算。

4．装饰工程脚手架

（1）满堂脚手架按室内净面积计算，其高度在 3.3m~5.0m 之间时计算基本层，5.0m 以外，每增加

1.2m 计算一个增加层，不足 0.6m 不计。计算公式如下：

满堂脚手架增加层=（室内净高-5.0）/1.2m

（2）挑脚手架按搭设长度乘以层数以长度计算。

（3）悬空脚手架按搭设水平投影面积计算。

（4）高度超过 3.6m 墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时，可计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排脚

手架乘以 0.3 计算。室内凡计算了满堂脚手架，墙面装饰不再计算装饰脚手架，只按每 100m2 墙面垂直

投影面积增加改架工 1.28 工日。

5．其他脚手架

（1）水平防护架按建筑物临街长度另加 10m 乘以搭设宽度以面积计算。

（2）垂直防护架按建筑物临街长度乘以建筑物檐高以面积计算。

（3）斜道区别不同高度以座计算。

（4）立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度以面积计算。

（5）挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。

（6）建筑物垂直封闭按封闭面的垂直投影面积计算。

二、建筑物垂直运输

说 明

一、垂直运输工作内容，包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班， 不包括机械的场外往返运输，一次安拆及路基铺垫和轨道铺拆等的费用。

二、同一建筑物多种结构，按不同结构分别计算。分别计算后的建筑物檐高均应以该建筑物总檐高 为准。同一建筑物多跨檐高不同时，分别计算建筑面积，按各自的檐高套用定额。

三、建筑物檐高以设计室外地坪至檐口滴水高度为准，如有女儿墙者，其高度算至女儿墙顶面，带

挑檐者算至挑檐下皮。突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐口高度之内。 四、檐高 3.6m 以内的单层建筑，不计算垂直运输机械台班。

五、垂直运输是按 2000《全国统一建筑安装工程工期定额》中规定的Ⅱ类地区标准编制的，Ⅰ、Ⅲ 类地区按相应定额分别乘以 0.95 和 1.10 的系数。

工程量计算规则

建筑物垂直运输机械台班用量，区分不同建筑物结构及檐高按建筑面积计算。

三、建筑物超高增加人工、机械定额

说 明

一、建筑物超高增加人工、机械定额适用于檐高 20m（6 层）以上的工程。

二、加压水泵选用电动多级离心清水泵，规格如下表：

| 建筑物檐高 |  | 水泵规格 |
| --- | --- | --- |
| 20m | 以上~40m 以内 | ∮50mm 以内 |
| 40m 以上~100m 以内 |  | ∮100mm 以内 |
| 100m | 以上~170m 以内 | ∮150mm 以内 |
|  | 170m 以上 | ∮200mm 以内 |

工程量计算规则

一、各项降效系数中包括的内容指建筑物基础以上的全部工程项目，但不包括垂直运输、各类构件

的水平运输及各项脚手架。

二、人工降效按规定内容的全部人工费乘以定额系数计算。

三、吊装机械降效按吊装项目中的全部机械费乘以定额系数计算。

四、其他机械降效按规定内容中的全部机械费（不包括吊装机械）乘以定额系数计算。

五、建筑物施工用水加压增加的水泵台班，按建筑面积计算。

四、大型机械设备进出场及安拆费

说 明

大型机械进出场及安拆费是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一

个施工地点，所发生的机械进出场运输和转移费用，以及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、

材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

一、大型机械安拆费

1.机械安拆费是安装、拆卸的一次性费用。

2.机械安拆费中包括机械安装完毕后的试运转费用。

3.轨道式打桩机的安拆费中，已包括轨道的安拆费用。

4.自升式塔式起重机安拆费是以塔高 45m 确定的，如塔高超过 45m 时，每增高 10m 安拆费增加 20%。

二、大型机械进出场费

1.进出场费中已包括往返一次的费用。

2.进出场费中已包括了臂杆、铲斗及附件、道木、道轨的运费。

3.10t 以内汽车式起重机，不计取场外开行费。10t 以外汽车式起重机，每进出场一次的场外开行费

按其台班单价的 25%计算。

4.机械运输路途中的台班费，不另计取。

三、大型机械现场的行使路线需修整铺垫时，其人工修整，可按实际计算。各建筑物之间的运输按

进出场费的 60%计取。使用道木铺垫按 15 次摊销，使用碎石零星铺垫按一次摊销。

工程量计算规则

一、大型机械安拆费按台次计算。塔式起重机分二次安装的，按相应子目的安拆费乘以系数 1.2。

二、大型机械进出场费按台次计算。

五、施工排水、降水

说 明

一、基坑排水是指地下水位以下、基坑面积超过 20m2（两个条件同时具备）土方开挖后，在基础或 地下室施工期间所发生的排水包干费用（不包括+0.00 以上有设计要求待框架、墙体完成后再回填基坑

土方期间的排水）。

二、抽水机集水井排水定额，以每台抽水机工作 24 小时为一台日。

三、井点降水分为轻型井点、喷射井点、大口径井点、水平井点、电渗井点和射流泵井点。井管间 距应根据地质条件和施工降水要求，依据设计文件或施工组织设计确定。施工组织设计无规定时，可按 轻型井点管距 0.8～1.6m，喷射井点管距 2～3m 确定。井点设备使用套的组成如下：轻型井点 50 根/套、 喷射井点 30 根/套、大口径井点 45 根/套、水平井点 10 根/套、电渗井点 30 根/套，累计不足一套者按一 套计算。井点设备使用的天，以每昼夜 24 小时为一天。

工程量计算规则

一、抽水机基坑排水分不同排水深度，按设计基底面积，以面积计算。 二、集水井按不同成井方式，分别以设计文件（或施工组织设计）规定的数量，以座或米计算。抽

水机集水井排水按设计文件（或施工组织设计）规定的抽水机台数和工作天数，以台日计算。 三、井点降水区分不同的井管深度，其井管安拆，按设计文件或施工组织设计规定的井管数量，以

根计算；设备使用按设计文件（或施工组织设计）规定的使用时间，以每套天计算。 四、大口径深井降水打井按设计文件或施工组织设计规定的井深，以井深计算，降水抽水以台日计