附件一：

2010年南通市造价咨询企业造价管理知识竞赛题

一、单项选择题，每题仅有一个正确答案，答对得1分，答错不得分。

1、《江苏省建设工程造价管理办法》已于2010年8月16日经省人民政府第51次常务会议讨论通过，自     起施行。

A  2010年1月1日   B  2010年11月1日C  2010年12月1日 D 2010年10月1日

2、      建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程造价活动的监督管理，具体工作由其委托建设工程造价管理机构实施。

A  县级以上地方人民政府  B市级以上地方人民政府  C省级以上地方人民政府D乡镇级以上地方人民政府

3、建设项目可行性研究阶段应当编制

A投资估算  B设计概算  C施工图预算   D竣工结算

4、建设项目初步设计阶段应当编制     。

A投资估算  B设计概算  C施工图预算   D竣工结算

5、建设工程实施阶段应当编制   。

A投资估算  B设计概算  C施工图预算   D竣工结算

6、经投资主管部门审批或者核准的国有资金投资项目     是该建设项目投资和造价控制的最高限额，未经原项目审批部门批准不得随意调整或者突破。

A投资估算  B设计概算  C施工图预算   D竣工结算

7、发包人或者承包人应当自施工合同签订之日起     日内，将合同副本报送工程所在地建设行政主管部门备案。

A3  B7  C10  D15

8、工程造价咨询企业在本省设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起     日内，到省住房和城乡建设行政主管部门办理备案。

A30  B7  C10  D15

9、工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接建设工程造价咨询业务的，应当自委托咨询合同签订之日起     日内，到省住房和城乡建设行政主管部门办理备案。

A30  B7  C10  D15

10、注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以    以下的罚款。

A三百元以上一千元以下B伍佰元以上二千元以下C 伍佰元以上三千元以下D一千元以上三千元以下

11、单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积；高度不足     m者应计算1/2 面积。 
A1.9  B2.0   C2.2   D2.1

12、 2009年《江苏省建设工程费用定额》，业经审查，现予颁发，并决定自    起在全省范围内施行。

A2009年1月1日  B 2009年5月1日  C 2009年7月1日   D2010年1月1日

13、建筑工程类别划分是根据不同的    按施工难度程度，结合我省建筑工程项目管理水平确定的。

A工程项目   B单项工程   C单位工程   D分项工程

14、单独地下室工程的按二类标准取费，如地下室建筑面积≥       m2则按一类标准取费。

A5000  B10000    C15000   D20000

15、安装工程类别划分以        确定工程类别。

A工程项目   B单项工程   C单位工程   D分项工程

16、市政工程类别划分是根据不同的      的施工难易程度等，结合市政工程实际情况划分确定的。

A工程项目   B单项工程   C单位工程   D分项工程

17、国有资金（含国家融资资金）为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额   以上，或虽不足   但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。

A20%    B50%     C70%    D100%

18、采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分。其准确性和完整性由      负责。

A招标人     B造价咨询人  C投标人D招投标管理机构

19、招标工程以投标截止日前   天，非招标工程以合同签订前   天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

A7  B14  C21  D28

20、在江苏省范围内08规范从      起实施

A 2009年1月1日     B2009年4月1日   C2009年7月1日   D2010年1月1日

21、根据有关文件规定，通常情况下，暂列金额不宜超过分部分项工程费的

A1%   B2%   C 5%    D10%

22、根据江苏省有关文件规定，招标控制价应在递交投标文件截止日    天前发给投标人。发给投标人的招标控制价文件应包括费用汇总表、清单与计价表，可以不提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”与“措施项目清单费用分析表

A 3  B5   C 10   D 15

23、当工程量清单项目工程量的变化幅度超过     ，且其影响分部分项工程费超过一定幅度时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据，合同有约定的按合同执行。

A10%   B20%   C30%    D40%

24、当工程量清单项目工程量的变化幅度超过一定幅度，且其影响分部分项工程费超过    时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据，合同有约定的按合同执行。

A10%  B5%  C1%   D0.1%

25、空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净高超过2.1m部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到    以上时可以计算层数。

A20% B30% C40% D50%

26、底层车库（不包括地下或半地下车库）在设计室外地面以上部分超过   m时，可以计算层数。

A1.2   B1.90    C2.10  D2.2

27、多栋建筑物下有连通的地下室时，地上的多栋建筑物的工程类别确定原则同有地下室的建筑工程；其地下室建筑面积在    m2以下的，按建筑工程二类标准取费，在Bm2以上的，按建筑工程一类标准取费。

A5000   B10000    C15000    D20000

28、根据南通市有关文件规定，对投标人提交的书面投诉，投诉人要求对招标控制价进行复核的，工程造价管理机构可委托工程造价咨询企业对招标人设立的招标控制价进行复核。复核确认的招标控制价误差范围在±    以内（含±    ）的，原招标控制价有效，复核费用由投诉人承担；误差在±    以外的，招标控制价应以复核确认的为准，复核费用由原招标控制价编制单位承担。

A 1%   B2%   C3%   D5%

29、江苏省则规定为：“08规范”中要求在项目特征中列出品牌的清单项目，在列出品牌时，不能只列某一厂家的产品品牌，必须列出  家及   家以上符合要求的厂家品牌同档次产品供投标人选择。

A一   B二    C三   D四

30、依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的费用，包括对涉及工程结构安全及功能项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测等的专项检测和见证取样检测费用，由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测，其检验试验费由    直接支付给检测机构。

A建设单位   B施工单位      C 招标代理企业   D质量检

二、多项选择题，每题均有两个及两个以上正确答案，选择正确得1.5分，多选、少选、错选均不得分

1、建设工程计价是指对建设工程造价进行确定与控制的活动，主要包括：

A编制和审核投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程量清单、招标标底、招标控制价、投标报价；B约定和调整合同价款；C实施工程计量与支付工程价款；D办理工程索赔与变更签证、工程结算和决算；E处理建设工程造价争议和进行建设工程造价鉴定；F与建设工程造价确定和控制有关的其他活动

2、建设工程计价依据是指从事建设工程造价活动中所使用的各      等。

A规范 B标准 C定额 D造价信息 E工程造价管理制度

3、合同履行过程中，合同约定的      等实质性内容发生变更的，发包人或者承包人应当将变更的内容按照前款规定报送备案。

A工程价款 B工期C工程质量  D工程招投标

4、根据《江苏省建设工程造价管理办法》规定，工程造价从业人员不得有下列行为：

A签署有虚假记载或者误导性陈述的建设工程造价成果文件；B在执业过程中实施索贿、受贿、商业贿赂或者谋取其他不正当的利益；C以个人名义承接建设工程造价业务、允许他人以自己的名义从事建设工程造价业务或者冒用他人的名义签署建设工程造价成果文件；D同时在两个或者两个以上单位从业；E在非实际从业单位注册；F涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书、执业印章、专用章；G法律、法规和规章禁止的其他行为

5、根据《江苏省建设工程造价管理办法》规定，工程造价咨询企业在建设工程造价执业活动中不得有下列行为：

A涂改、倒卖、出租、出借资质证书或者以其他形式非法转让资质证书；B超越资质等级承接建设工程造价咨询业务；C同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程项目的造价咨询业务；D以给予回扣、贿赂等方式进行不正当竞争；E转让其所承接的建设工程造价咨询业务；F工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章；G违背客观、公正和诚实信用原则出具建设工程造价咨询成果文件；H法律、法规和规章禁止的其他行为。

6、根据《江苏省建设工程造价管理办法》规定，反本办法规定，有      行为之一的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门给予警告，责令改正，并可以根据情节轻重，处以五千元以上三万元以下的罚款：

A国有资金投资项目未使用工程量清单计价方式或者违反计价规范强制性条文的；

B招标人委托不具有相应资质的中介服务企业代为编制工程量清单和招标控制价的；

C发包人或者承包人未将合同副本及变更的实质性内容报送备案的；

D发包人委托不具有相应资质的工程造价咨询企业审核工程结算的；

E工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章的；

F违背客观、公正和诚实信用原则出具工程造价咨询成果文件的。

7、下列计算建筑面积时应该计算全部面积的有           ：

A利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位B多层建筑物层高在2.20m及以上者C

多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过2.10m的部位D建筑物层高超过2.2米的阳台E层高在2.20m及以上者的设有围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物，

8、下列计算建筑面积时应该计算1/2面积的有

A利用坡屋顶内空间时净高在1.20m至2.10m 的部位B多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高在1.20m至2.10m的部位C地下室、半地下室层高不足2.20m者D

建筑物间有围护结构的架空走廊层高不足2.20m者E雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度为2.20米者

9、下列项目不应计算面积的有：          
A 建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）。B 屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。　　　　C无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。.D建筑物内的变形缝。E自动扶梯、自动人行道

10、建设工程费用由      组成。

A分部分项工程费B措施项目费C其他项目费D规费E税金

11、分部分项工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体性项目的各项费用，由

构成。

A人工费B材料费C施工机械使用费D企业管理费E利润

12、人工费：是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，下列属于人工费的内容有：

A基本工资B工资性津贴C职工医疗保险费D职工福利费E劳动保护费 。

13、材料费：是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用和周转使用材料的摊销费用。内容包括：

A材料原价B材料运杂费C运输损耗费D采购及保管费

14、．施工机械使用费：是指施工机械作业所发生的机械使用费、机械安拆费和场外运费。施工机械台班单价包括下列          费用：

A折旧费：B大修理费C经常修理费D安拆费及场外运费E小型机械租赁费

15、企业管理费：是指施工企业组织施工生产和经营管理所需的费用。下列属于企业管理费内容的有：

A管理人员的基本工资、工资性津贴、职工福利费、劳动保护费等。B差旅交通费C办公费：指企业办公用文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水、电、燃煤、燃气等费用。D固定资产使用费E企业按规定交纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税F工程定位、复测、点交、场地清理费G施工企业完成所承包工程获得的盈利。

16、下列属于通用措施项目费的有            ：

A现场安全文明施工措施费B夜间施工增加费C住宅工程分户验收费：D二次搬运费E冬雨季施工增加费：

17、建筑工程专业工程措施项目费包括：

A混凝土、钢筋混凝土模板机支架B脚手架C大型机械设备进出场及安拆费D施工降水费E垂直运输机械费。

18、目前需要计算的规费项目包括以下内容：

A工程排污费B建筑安全监督管理费C社会保障费D住房公积金E定额测定费

19、税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的         。

A营业税B城市维护建设税C教育费D企业所得税

20、措施项目中按工程量乘以综合单价计取的有

A二次搬运费B大型机械设备进出场及安拆费C、临时设施费D垂直运输费E脚手架费

21、下列关于其他项目费标准及规定的说法正确的有

A暂列金额、暂估价按发包人给定的标准计取。B计日工：由发包方指定计算。C招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1%计算；D招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的2%~3%计算。

22、社会保障费包括            。

A养老保险费B失业保险费C医疗保险费D工伤保险费E工程意外保险费F生育保险费。

23根据国际惯例并结合我国建设市场的特点和实际，发、承包双方对施工阶段的风险宜采用如下分摊原则：

A对于主要由市场价格波动导致的价格风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，发、承包双方应当在招标文件中或在合同中对此类风险进行合理分摊，明确约定风险的范围和幅度。B对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。C对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应根据企业自身实际，结合市场情况合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。D人工、材料上涨等风险应全部由施工企业承担

24、  因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

A.合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；B               合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；C合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。

25、发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决：

A  双方协商；B停工  C提请调解，工程造价管理机构负责调解工程造价问题；   D 按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

26、工程量清单应由               组成。

A分部分项工程量清单B措施项目清单C其他项目清单D规费项目清单E税金项目清单组成。

27、\编制工程量清单应依据

A清单规范B.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；C.建设工程设计文件；D.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；E.招标文件及其补充通知、答疑纪要；F.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；G.其他相关资料。

28、工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为           等的依据之一。

A编制招标控制价B投标报价C计算工程量D支付工程款E调整合同价款F办理竣工结算以及工程索赔

29、分部分项工程量清单应根据附录规定的        进行编制。

A项目编码B项目名称C项目特征D计量单位E工程量计算规则

30、根据清单计价的规定，综合单价的内容应包括完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的         。

A人工费B材料费C施工机械使用费D企业管理费E利润F一定范围内的风险费用。

综合单价的组成内容是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理与利润，以及招标文件确定范围内的风险因素费用。

31、招标控制价应根据下列依据编制：

A本规范；B国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；C建设工程设计文件及相关资料D招标文件中的工程量清单及有关要求；E与建设项目相关的标准、规范、技术资料F工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的按市场价；G 其他的相关资料

32、投标报价应根据招标文件中计价要求，按照下列依据自主报价：

A本规范； B国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；  C企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；  D招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；  E建设工程设计文件及相关资料；F施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；  G与建设项目相关的标准、规范等技术资料；H市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；  I其他的相关资料。

33、下列关于措施项目费的计算说法正确的包括：

A措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案：B施工企业在投标报价时不得擅自增加措施项目费清单中的项目C措施项目费的计价方式应根据招标文件的规定，可以计算工程量的措施清单项目采用综合单价的方式报价，其余的措施清单项目采用以“项”为计量单位的方式报价；D措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定确定。

34、下列关于其他项目费用的计算说法正确的包括：

A.计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；B暂估价中的材料单价应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；专业工程暂估价应按中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算； C总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算； D .索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算；E.现场签证费用应依据发、承包双方签证资料确认的金额计算； F 暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。

35、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：

A“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率进行调整；B“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；C原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；D措施费一律不得调整 E合同有约定的按合同执行。

36、根据有关文件规定，招标人应根据拟建项目的特点和市场价格水平并参照调整系数幅度范围确定招标控制价。在确定招标控制价时应明确招标控制价调整系数，调整幅度在分部分项和措施项目费用的综合单价计算中得以体现,        不得在调整范围。

A其他项目费（计日工除外）、B规费、C税金D发包方供应的材料E现场安全文明措施费率

37、南通建设局招标人或委托招标代理机构发布招标控制价应当在递交投标文件截止日7天前，包括       发给投标人。

A费用总表B工程量清单与计价表C材料价格表D采纳的招标价调整系数值E有关说明

38、下列关于钢结构工程说法正确的有：

A加工厂完成制作，到施工现场安装的钢结构工程（包括网架屋面），安全文明施工措施费标准调整为按单独发包的构件吊装标准执行B。加工厂为施工企业自有的，钢结构除安全文明施工措施费外，其他费用标准不变，仍按建筑工程执行。C钢结构为企业成品购入的，钢结构以成品预算价格计入材料费，费用标准调整为按照单独发包的构件吊装工程执行。D施工现场完成加工制作的钢结构工程费用标准不变，仍按照建筑工程执行。现场安全文明施工措施费为不可竞争费用，建设项目应在工程预算、投标报价和招标控制价中足额计取，不得下浮。

39、下列关于现场安全文明施工措施费用的说法正确的有：

A现场安全文明施工措施费用在招标人编制招标文件时，应列入其工程量清单通用措施项目清单中，并应将该费用分成“现场安全文明施工措施费用基本费”、“现场安全文明施工措施费用考评费”、“现场安全文明施工措施费用奖励费”单独列项，B基本费和考评费按《江苏省建设工程费用定额》（2009）规定费率计算，奖励费用应按招标文件中明确的该工程具体创建目标及《江苏省建设工程费用定额》（2009）规定确定费率C投标人应严格按照招标文件的要求在投标报价时计算现场安全文明施工措施费用,报价时可以根据实际情况调整其费率。D现场安全文明施工措施费现场考评工作仍按《南通市建设局关于印发〈南通市建设工程现场安全文明施工措施费计价考评办法〉的通知》（通建工[2006]133号）文件精神执行。

E现场安全文明施工措施费在建设工程竣工验收后，以南通市建设工程造价管理处核定的最终费率为准在工程竣工结算时计算相关费用，未经核定，一律不得计取。

40、下列关于甲供材计价方法正确的说法有：

A承包人在工程竣工时，无论与对方如何结算，其计税营业额均应包括工程所用原材料及其他物资和动力的价款在内，甲供材料应全额计入工程造价，一并计征营业税。B工程承包方及造价咨询人在编制和出具建设工程竣工结算报告书时，应将甲供材料费用列入工程竣工结算内，并提供甲供材料使用明细表，作为有关部门征收营业税的依据和基数C由于特定原因工程发包方要求承包方在投标报价及工程竣工结算价中不含甲供材料的，承包方所缴纳甲供材料费部分的营业税额不再由工程发包方承担。D在退还甲供材料费用时，应按施工合同及招标文件中约定的数量及单价予以税后退还，退还甲供材料的价格应与计入价相一致。E发包方完成了采购和运输并将材料运至施工工地仓库交由承包方保管的，承包方退价时应按发承包双方确认的计入工程造价的甲供材料价格除以1.01退还给发包方（1%作为承包方的现场保管费）。F 甲供材料若有超支，按甲方实际采购价格退还，若有结余，其处理方法由承发包双方在施工合同中另行约定。

三、判断题，每题正确的打“√”，错误的打“X”,每题0.5分。

1预算定额（计价表）、劳动定额、施工机械台班定额、工期定额由省住房和城乡建设行政主管部门制定。                                                     （  ）

2、建设项目工程量清单、招标控制价或者标底应当根据经审定的施工图、招标文件、工程定额、计价规范和建设工程造价管理机构发布的指导价等相关计价依据，由具有相应资质的工程造价咨询、招标代理机构编制并经建设单位认可，具备自行组织招标条件的建设单位也不能自行编制确定；                                                   （  ）

3、投标报价应当依据施工图、招标文件、施工组织设计、企业定额或者相关定额，并考虑市场环境、生产要素价格等变化，由投标企业自主编制确定且不得低于企业成本；   （  ）

4、工程结算应当依据建设项目合同、补充协议、变更签证等发包人、承包人认可的有效文件，只能由承包人自行编制，经发包人或者其委托具有相应资质的工程造价咨询企业审核后确定；                                                            （  ）

5、建设项目竣工决算应当依照国家和本省有关财务决算的规定编制          （  ）

6、建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由企业自主报价和市场竞争形成。   （  ）

7、建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价，不能采用工程定额方式计价。                                                                   （  ）

8、全部使用国有资金投资、国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目（统称国有资金投资项目），必须采用工程量清单方式计价。                             （  ）

9、国有资金投资项目采用招标方式发包的，可以不需要编制招标控制价。       （  ）

10、建设工程采用招标方式发包的，建设工程合同中关于工程造价的约定应当与招标文件和中标人投标文件的实质性内容相一致；不一致的，不作为工程结算和审核的依据。   （  ）

11、当事人签订的合同变更或者另行签订的其他协议与经过备案的施工合同在实质性内容上不一致的，以经过备案的合同作为工程结算和审核的依据。                    （  ）

12、从事建设工程造价咨询服务的企业，应当依法取得相应的资质，并在资质等级许可的范围内执业。                                                            （  ）

13、工程造价咨询企业可以与行政机关存在隶属关系或者其他利益关系。       （  ）

14、建立科学的工程造价咨询机制，工程造价咨询费的计取应当遵循公平、合理的原则，应以工程造价作为唯一的计算标准。                                     （  ）

15、建设工程造价成果文件应当加盖编制单位公章，并加盖编制单位注册造价工程师执业印章或者建设工程造价员专用章。                                          （  ）

16、工程造价咨询企业出具的建设工程造价咨询成果文件应当加盖从事本项目咨询业务的注册造价工程师执业印章和企业执业印章。                                    （  ）

17、合同双方对建设工程造价产生争议，经协商不能达成一致意见的，可以按照合同条款约定的办法提请调解，也可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。            （  ）

18、单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积；高度不足2.20m者应计算1/2 面积。                                                                       （  ）
     19、利用坡屋顶内空间时层高超过2.20m的部位应计算全面积：层高在1.20m至2.20m 的部位应汁算1/2 面积；层高不足l .20m的部位不应计算面积。              （  ）

20、多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算；二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应汁算全面积；层高不足2 .20m者应计算1/2面积。                                                         （  ）

21、地下室、半地下室（车间、商店、车站、车库、仓库等），包括相应的有永久性顶盖的出入口，应按其上一层外墙上口（不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙）外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算l/2面积。                                                                   （  ）

22、建筑物的阳台除凸阳台之外均应按其水平投影面积的1/2计算。              （  ）

23、以幕墙作为围护结构的建筑物，应按结构外边线计算建筑面积。         （  ）

24、有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算。但室外楼梯的最上层楼梯无永久性顶盖．或不能完全遮盖楼梯的雨篷。上层楼梯不计算面积.          （  ）

25、遇跃层建筑，其共用的室内楼梯应按自然层计算面积：上下两错层户室共用的室内楼梯，应选上一层的自然层计算面积。                                                    （  ）

26、包工不包料：指只承包工程用工的方式。施工企业自带施工机械和周转材料的工程按包工包料标准执行。包工不包料、点工的临时设施应由施工企业自带。                  （  ）

27、建筑物、构筑物高度系指设计室外地面标高至檐口顶标高（不包括女儿墙，高出屋面电梯间、楼梯间、水箱间等的高度），跨度系指轴线之间的宽度。                    （  ）

28、轻钢结构的单层厂房按单层厂房的类别降低一类标准计算，但不得低于最低类别标准                                                                        （  ）

29、与建筑物配套的零星项目，如化粪池、检查井、分户围墙按及如厂区围墙、道路、下水道、挡土墙等零星项目，均按三类标准执行。                                （  ）

30、建筑物加层扩建时应单独考虑套用类别标准。                           （  ）

31、确定类别时，地下室、半地下室和层高小于2.2米的均应计算层数。      （  ）

32、凡工程类别标准中，有两个指标控制的，只要满足其中一个指标即可按指标确定工程类别。                                                                （  ）

33、安装工程以分项工程确定工程类别。在一个单位工程中有几种不同类别组成，应分别确定工程类别。                                                 （  ）

34、市政工程类别划分说明工程类别划分是根据不同的单位工程的施工难易程度等，结合市政工程实际情况划分确定的。工程类别划分以单位工程为准，一个单项工程中如有几个不同类别的单位工程组成，其工程类别不应分别确定。                 （  ）

35、包工不包料、点工的管理费和利润包含在工资单价中。              （  ）

36、意外伤害保险费在规费中列支，费率不超过税前总造价的0.6‰。         （  ）

37、措施费计算分为两种形式：一种是以工程量乘以综合单价计算，另一种是以费率计算。                                                                    （  ）

38、点工和包工不包料的社会保障费和公积金未包含在人工工资单价中，应另行计算。   （  ）

39、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。                                                                 （  ）

40、招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按招标文件中的工程量清单标明的工程量确定。     （  ）

41、措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。                            （  ）

42 、 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。                                                    （  ）

43、采用工程量清单计价的工程，应在招标文件或合同中明确风险内容及其范围(幅度)，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容及其范围(幅度)。   （  ）

44、招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。                  （  ）

45、投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补.   （  ）

46实行招标的工程，合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以招标文件为准。        （  ）

47工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以 及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。             （  ）

48分部分项工程量清单计价应采用综合单价计价。                             （  ）

49国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。                                             （  ）

50、实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。   （  ）

51、“专业工程暂估价”中应包含规费和税金                                    （  ）

52、专业工程暂估价项目是必然发生但暂时不能确定价格，由总承包人与专业工程分包人签订分包合同的专业工程。发包人拟单独发包的专业工程，也可以以暂估价的形式列入主体工程招标文件的其他项目工程量清单中，发包人应与专业工程承包人另行签订施工合同。   （  ）

53、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设招标项目编制招标控制价时，材料价格应按工程所在地造价管理机构发布的指导价取定，指导价没有发布的参照市场信息价或市场价。                                                                    （  ）

54、砖基础、石砌体、现浇混凝土基础工程量清单的项目特征中删除垫层有关内容、现浇混凝土垫层应按010401006“垫层”工程量清单项目单列。                             （  ）

55、根据江苏省有关规定，措施费工程量清单计价表按“费率”和“项”两种计价方法分为“措施项目表（一）”、“措施项目表（二）”，表（一）适用于以费率计算的措施项目、表（二）适用于可以精确计量工程量并以综合单价形式报价的措施项目。                                     （  ）

56、有地下室的多层建筑（七层以内）、有人防地下室的小高层、高层建筑的工程类别可以高套一类。有地下室，但不是人防地下室的小高层、高层建筑，只有当处于层数或檐口高度的临界值时可以高套一类。                                                       （  ）

57、建筑工程中的专业项目在执行费用标准时，桩基工程（包括打预制桩和制作兼打桩）、大型土石方工程不论是否单独发包，均应按照对应的专业项目执行费率标准。预制构件制作、构件吊装、装饰工程无论何种情况均应按照对应的专业项目执行费率标准。   （  ）

58、“08规范”规定“同一招标工程的项目编码不得有重复”。江苏省有关文件已经调整为：同一单位工程的项目编码不得有重复，不强制要求同一招标工程的项目编码不得重复。   （  ）

59、“08规范”附录中部分清单项目的工程量计算规则表述不够具体时，原则上可以参照规范附录中相似项目的工程量计算规则及对应的江苏省各专业计价表的工程量计算规则，并且应在工程量清单编制总说明中明确                                         （  ）

60、按照“08规范”附录规定，部分分部分项工程量清单的项目特征中要求列出“品牌”。结合《中华人民共和国招投标法》第二十条规定： “招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容”，江苏省则规定为：“08规范”中要求在项目特征中列出品牌的清单项目，在列出品牌时，不能只列某一厂家的产品品牌，必须列出三家及三家以上符合要求的厂家品牌同档次产品供投标人选择。            （  ）

61、清单规范中010305003项目工程量计算规则中“（2）内墙：……算至楼板顶；有框架梁时算至梁底”一段文字易产生岐义，现明确为“（2）内墙：……算至楼板底；有框架梁时算至梁底”。                                                    （  ）

62、在工程招投标时，造价咨询人在编制工程量清单和招标控制价时，应在措施项目工程量清单中的建筑工程专业措施项目一栏中明确列出企业检验试验费项目，保证施工企业在投标报价过程中能够计取此项费用                                     （  ）

63、工程竣工结算时，有关各方应根据合同约定计取企业检验试验费；合同无约定时，应根据工程实际情况以及各类国家政策性文件规定在工程竣工结算中正确计取企业检验试验费,应由施工企业自行承担所有检验试验费用。                             （  ）

64、采用甲供材料的建设工程，招标人应在招标文件中提供甲供材料表，明确甲供材料名称、规格、价格等，其材料价格按《南通建设工程造价信息》发布的材料指导价取定（指导价没有的按市场信息价或市场询价）。                                    （  ）

65、工程量清单计价中，甲供材料费用应计入综合单价及工程总造价中，并计取相应的措施项目费及相关规费、税金等。                                        （  ）

66、编制招标控制价时，甲供材料应按招标文件提供的名称、规格、价格计入分部分项工程综合单价中，并列入招标控制价中，同时甲供材料在招标控制价计算调整系数幅度时应参加下浮调整。                                                           （  ）

67、承包方在投标报价时，甲供材料应按招标文件提供的名称、规格、价格计入分部分项工程综合单价中，并列入投标报价中，不得更改或变动，同时在投标报价中应明确甲供材料的数量。                                                                （  ）

68、招投标中标价已经下浮的工程，甲供材料费以及甲方认价材料不列入下浮的计算基础，建设工程承发包双方应在施工合同中予以明确。                               （  ）

69、招标控制价可以采用总价下浮的计价方式。                            （  ）

70、暂估价材料的单价由招标人提供，材料单价组成中应包括利润、管理费、场外运输、采购保管费。投标人根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。                                                                  （  ）

71、根据08清单计价规范规定，因不可抗力事件导致的费用，如承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由发包人承担。                                              （  ）