附件

建筑工程现场安全生产文明施工措施费考评表

工程名称：

| 类别 | 项目名称 | 具体要求 | 应得分 | 考评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文明施工与环境保护（共40分） | 安全警示 标志牌 | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家要求的安全警示标志牌。 (有安全警示标志牌，但不符合国家要求，扣0.5分) | 2 |  |
|  | 现场围挡 | （1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8米；主干道不低于2.5米； （2）围挡材料可采用彩钢板，砖、混凝土砌块等墙体。（美观、连续、坚固） （围挡达不到规定标准扣2分，美观、连续、坚固不符合要求扣2分） | 8 |  |
|  | 八牌一图 | (1)在进出口处悬挂工程概况；管理人员名单及监督电话、安全生产，文明施工目标；消防保卫五牌；施工总平面图； (2)冲洗制度、值班制度、冲洗台标志；应急救援预案公示；农民工工资告知牌。 （其中一项没有完全达到要求扣1分） | 5 |  |
|  | 企业标志 | 现场出入口应设有本企业标识或企业标识及文明施工目标。（标识不详扣1分） | 2 |  |
|  | 场容场貌 | （1）道路畅通,无障碍；（发现一处堵塞扣1分） | 3 |  |
|  |  | （2）排水沟、排水设施通畅；设有沉淀池及冲洗设备（三千瓦以上功率） （其中一项达不到要求扣0.5分） | 3 |  |
|  |  | （3）工地地面硬化处理，平整、无积水；(硬化面积未超过70%扣1分,有积水扣0.5分) | 3 |  |
|  | 材料堆放 | （1）材料、构件、料具等分类堆放有序，有标识（名称、品种、规格）； (各种材料比较混乱,堆放高度超过围档扣2分,无标识扣1分) | 4 |  |
|  |  | （2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料的堆放应密闭存放或采取覆盖等措施；(达不到要求扣1分) | 3 |  |
|  | 垃圾清运 | 施工现场建筑垃圾、生活垃圾应分类堆放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。暂不运输的要进行覆盖处理，不得有扬尘现象。（其中一项达不到要求扣1分） | 3 |  |
|  | 现场防火 | 消防器材配置合理，符合规范要求。易燃、易爆和有毒有害物品分类存放，专人保管。（其中一项达不到要求不得分） | 4 |  |
| 临时设施（共25分） | 现场办公 生活设施 | （1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。(无明显隔离措施扣1分) （2）工地办公室、职工临时宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生标准和规范要求。(明显达不到要求和标准有一项扣1分) | 10 |  |
|  | 施工现场临 时用电 | （1）按照TN-S系统要求设置施工用电。(未采用TN-S系统扣2分) （2）临时用电线路按规范要求架设或埋设。 （3）对靠近施工现场的外电线路，设置防护架和绝缘体的防护设施。 （（2）、（3）项有一项不符合要求扣1分） | 5 |  |
|  |  | （4）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏保。三级电箱中的各类电器应选用合格品。（无三级配电扣2分，其它不符合要求扣0.5分） | 5 |  |
|  |  | （5）按两级保护的要求，选用符合容量要求和质量要求合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器，配置符合规范要求。（无两级保护扣2分，总配电箱和开关箱中的漏电保护器不符合规范要求扣1分） | 5 |  |

| 类别 | 项目名称 |  | 具体要求 | 应得分 | 考评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全施工（共27分） | 临边洞口交叉高处作业防护 | 脚手架搭设及洞口临边防护 | （1）脚手架搭设须符合规范要求（含剪刀撑、连墙拉结点）。选用合格密目式安全网封闭，作业层设置扶手杆和挡脚杆。（搭接不严密，一排超过3个空扣，扣0.5分） | 5 |  |
|  |  |  | （2）设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。（其中一项达不到要求扣1分） | 4 |  |
|  |  |  | （3）用木板或其他硬质材料进行固定封闭；短边超过1.5米长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。（未设有防护栏杆扣1分） | 3 |  |
|  |  |  | （4）设置1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，标准化防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网或其他硬质材料防护层。 （其中一项达不到要求扣0.5分）。 | 5 |  |
|  |  | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施。 | 3 |  |
|  |  | 施工中作业 防护 | 配备安全带、安全帽，要符合规定的标准。要有操作平台。（现场发现有不戴安全帽，不按规定系安全带，发现一例扣0.5分） | 7 |  |
| 现场安全管理（共8分） | （1）专项方案审核、审批手续齐全，安全技术交底有针对性，检查、整改、复查记录齐全。 |  |  | 3 |  |
|  | （2）高支模、深基坑、超高脚手架专项方案及计算书须经专家论证。 |  |  | 2 |  |
|  | （3）特殊工种及安全管理人员持有效证件上岗。 |  |  | 2 |  |
|  | （4）积极参与平安工地创建活动并建立台帐。 |  |  | 1 |  |
| 现场扣分（共-10分） | 检测保养及装置 |  | （1）大型施工机械未经检测合格并取得使用登记证的（含施工电梯、塔机、桩机、物料提升机）。 | (-3) |  |
|  |  |  | （2）大型施工机械无维修保养记录的。 | (-2) |  |
|  |  |  | （3）施工机械安全保险、限位装置不齐的。 | (-2) |  |
|  |  |  | （4）存在严重安全隐患的。 | (-3) |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

考核组成员：

年      月      日