徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 某纪念馆工程 |  | 工程所在地 | 市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某事业单位 |  | 工程类别 | 叁类 |
| 建筑面积 | 3017㎡ |  | 结构类型 | 框架结构 |
| 地面层数 | 叁层 |  | 檐口高度 | 18.10m |
| 工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 |  |  |
|  | 砌筑 | 加气砼砌块 |  |  |
|  | 内墙面 | 一般抹灰，刷乳胶漆 |  |  |
|  | 外墙面 | 干挂石材墙面，部分涂料墙面 |  |  |
|  | 楼地面 | 花岗岩楼地面，部分地砖地面 |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性防水屋面（瓦屋面） |  |  |
|  | 门窗 | 成品木门、金属推拉窗、全玻自由门 |  |  |
|  | 天棚 | 刷白色乳胶漆 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2006年第三期《徐州工程建设及造价信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、夜间施工增加费、 混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、检验试验费、垂直运输费投标人根据现场情况自主报价，环境保护费、二次搬运费、施工排、降水暂不计入报价，实际发生时按实结算。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 5049708 | 1673.75 | 100 | 14.83 | 58.55 | 2.02 | 4.11 | 3.06 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 3713254 | 1230.78 | 73.53 | 17.96 | 70.89 | 2.44 | 5.04 | 3.67 |
|  | 措施项目费 | 310161 | 102.80 | 6.14 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 245222 | 81.28 | 4.86 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 133383 | 44.21 | 2.64 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 149669 | 49.61 | 2.96 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 456288 | 151.24 | 9.04 | 18.01 | 71.03 | 2.55 | 4.42 | 3.99 |
|  | 措施项目费 | 16097 | 5.34 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 9258 | 3.06 | 0.18 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 16376 | 5.43 | 0.33 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方 | 5156 | m3 | 103897 | 34.44 | 2.06 |
| 砌筑工程 | 935 | m3 | 179881 | 59.62 | 3.56 |
| 砼与钢筋砼 | 2194 | m3 | 1660941 | 550.53 | 32.89 |
| 门窗 | 150 | 樘 | 117967 | 39.10 | 2.34 |
| 楼地面工程 | 2899 | m2 | 448553 | 148.68 | 8.88 |
| 墙柱面工程 | 10985 | m2 | 902394 | 299.10 | 17.87 |
| 天棚工程 | 410 | m2 | 2929 | 0.97 | 0.06 |
| 屋面防水工程 | 1783 | m2 | 151994 | 50.38 | 3.01 |
| 防腐隔热保温工程 | 1783 | m2 | 95554 | 31.67 | 1.89 |
| 油漆涂料裱糊工程 | 8311 | m2 | 49144 | 16.29 | 0.97 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 41696 | 13.82 | 0.83 |
| 模板及支架 | —— | —— | 130249 | 43.17 | 2.58 |
| 脚手架 | —— | —— | 50471 | 16.73 | 1.00 |
| 垂直运输 | —— | —— | 54211 | 17.97 | 1.07 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 33136 | 10.98 | 0.66 |
| 检验试验费 | —— | —— | 7368 | 2.44 | 0.15 |
| 其他项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 安全文明措施费 | —— | —— | 74265 | 24.62 | 1.47 |
| 玻璃幕墙 | —— | —— | 78234 | 25.93 | 1.55 |
| 轻钢玻璃采光井 | —— | —— | 50232 | 16.65 | 0.99 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 7.09工日 | 中砂 | 0.22t |
| 水泥 | 4.91kg | 钢材 | 93.95kg |
| 商品砼 | 0.74m3 | 石子 | 0.12t |
| 含钢筋 | 45.23kg | 加气砼块 | 5.69块 |
| 木材 | 0.05m3 | 乳胶漆（内墙） | 0.86kg |
| UPVC排水管 | 0.07m | PPR管 | 0.08 m |
| 镀锌电线管 | 1.06m | 钢管 | 0.07m |
| 铜芯电力电缆 | 0.40 m |  |  |