徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 小高层住宅楼工程 |  | 工程所在地 | 徐州市市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某开发公司 |  | 工程类别 | 贰类 |
| 建筑面积 | 8345平方 |  | 结构类型 | 剪力墙 |
| 地面层数 | 九层 |  | 檐口高度 | 28米 |
| 工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 |  |  |
|  | 砌筑 | 实心砖墙 |  |  |
|  | 内墙面 | 一般抹灰 |  |  |
|  | 外墙面 | 刷喷涂料 |  |  |
|  | 楼地面 | 细石混凝土楼地面 |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性防水屋面 |  |  |
|  | 门窗 | 胶合板门、塑钢窗 |  |  |
|  | 天棚 | 刷乳胶漆 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2006年第七期《徐州工程建设及造价 信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、夜间施工增加费、二 次搬运费、混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、检验试验费、垂直运输费、施工排、降水投标人根据现场情况自主报价。环境保护费标底未计入。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 5944267 | 712.31 | 100 | 15.86 | 59.18 | 2.32 | 4.06 | 3.38 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 4170809 | 499.80 | 70.17 | 18.83 | 69.56 | 2.74 | 4.90 | 3.97 |
|  | 措施项目费 | 425180 | 50.95 | 7.15 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 83416 | 10.00 | 1.40 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 145997 | 17.50 | 2.46 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 164064 | 19.66 | 2.76 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 869587 | 104.20 | 14.63 | 18.09 | 70.89 | 2.69 | 4.25 | 4.08 |
|  | 措施项目费 | 22789 | 2.72 | 0.38 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 3975 | 0.48 | 0.07 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 27514 | 3.30 | 0.46 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 30936 | 3.70 | 0.52 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方 | 821 | m3 | 3252 | 0.39 | 0.05 |
| 砌筑工程 | 2822 | m3 | 124890 | 14.97 | 2.10 |
| 砼与钢筋砼 | 3758 | m3 | 2134165 | 255.74 | 35.90 |
| 门窗 | 2980 | m2 | 390693 | 46.82 | 6.57 |
| 楼地面工程 | 7380 | m2 | 455813 | 54.62 | 7.67 |
| 墙柱面工程 | 43338 | m2 | 674798 | 80.86 | 11.35 |
| 天棚工程 | 9993 | m2 | 95586 | 11.45 | 1.61 |
| 屋面防水工程 | 1029 | m2 | 70312 | 8.43 | 1.18 |
| 防腐隔热工程 | 782 | m2 | 97149 | 11.64 | 1.63 |
| 油漆涂料裱糊工程 | 7303 | t | 56420 | 6.76 | 0.95 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 62436 | 7.48 | 1.05 |
| 模板及支架 | —— | —— | 99543 | 11.93 | 1.67 |
| 脚手架 | —— | —— | 105688 | 12.66 | 1.78 |
| 垂直运输 | —— | —— | 160930 | 19.28 | 2.71 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 26444 | 3.17 | 0.44 |
| 检验试验费 | —— | —— | 12437 | 1.49 | 0.21 |
| 安全文明措施费 | —— | —— | 94516 | 11.33 | 1.59 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 4.35工日 | 中砂 | 0.25t |
| 水泥 | 73.25kg | 石子 | 0.10t |
| 商品砼 | 0.19m3 | 钢材 | 79.38kg |
| 木材 | 0.02m3 | 钢筋（综合） | 75.47kg |
| 实心砌块 | 0.14m3 | 承插塑料排水管 | 0.12 m |
| 给水聚丙烯管 | 0.14 m | 镀锌钢管 | 0.09m |
| 钢管 | 0.12m | 半硬塑料管 | 1.63m |
| 绝缘导线 | 4.39m |  |  |