装饰工程造价员编审培训资料

第一部分：计价表应用：

总说明

一、本计价表的作用：

1、编制工程标底、招标工程结算审核的指导；

2、工程投标报价、企业内部核算、制定企业定额的参考；

3、一般工程（依法不招标工程）编制与审核工程预结算的依据；

4、编制建筑工程概算定额的依据；

5、建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据。

二、本计价表中的综合单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等五项费用组成。一般建筑工程、单独打桩与制作兼打桩项目的管理费与利润，已按照三类工程标准计入综合单价内；单独装饰工程应根据《江苏省建筑与装饰工程费用计算规则》规定，对管理费和利润进行调整后计入综合单价内。计价表项目中带括号的材料价格供选用，不包含在综合单价内。部分计价表项目在引用了其他项目综合单价时，引用的项目综合单价列入材料费一栏，但其五项费用数据在项目汇总时已作拆解分析，使用中应予注意。

三、本计价表是按在正常的施工条件下，结合我省颁发的地方标准《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》（DB32）、现行的施工及验收规范和我省颁发的部分建筑构、配件通用图作法进行编制。

四、本计价表的装饰项目是按一般装饰工程中档水准编制的，设计三星及三星级以上宾馆、总统套房、展览馆及公共建筑等对其装修有特殊设计要求和较高艺术造型的装饰工程时，应适当补贴人工，补贴标准由发承包双方在合同中确定。

五、家庭室内装饰也执行本计价表，但在执行本计价表时其人工乘以系数1.15。

六、本计价表中的檐高是指设计室外地面至檐口的高度。檐口高度按以下情况确定：

1、坡（瓦）屋面按檐墙中心线处屋面板面或椽子上表面的高度计算。

2、平屋面以檐墙中心线处平屋面的板面高度计算。

3、屋面女儿墙、电梯间、楼梯间、水箱等高度不计入。

七、本计价表人工工资分别按一类工28.00元/工日、二类工26.00元/工日、三类工24.00元/工日计算；单独装饰工程按30.00～45.00元/工日进行调整后执行。每工日按八小时工作制计算。工日中包括基本用工、材料场内运输用工、部分项目的材料加工及人工幅度差。（2006-276号文：单独装饰45~58元/工日、点工：50元/工日）

八、材料消耗量及有关规定：

1、本计价表中材料预算价格的组成：材料预算价格=[采购原价（包括供销部门手续费和包装费）+场外运输费]×1.02（采购保管费）。

2、本计价表中，凡注明规格的木材及周转木材单价中，均已包括方板材改制成定额规格木材或周转木材的加工费。方板材改制成定额规格木材或周转木材的出材率按91%计算（所购置方板材=定额用量×1.0989），圆木改制成方板材的出材率及加工费按各市造价处(站)规定执行。

3、本计价表项目中的综合单价、附录中的材料预算价格是作为编制预算的基础，工程实际发生的价格与定额取定价格之价差，结算时列入综合单价内。

4、凡建设单位供应的材料，其税金的计算基础按税务部门规定执行。建设单位完成了采购和运输并将材料运至施工工地仓库交施工单位保管的，施工单位退价时应按附录中材料预算价格除以1.01退给建设单位（1%作为施工单位的现场保管费）；凡甲供木材中板材（25mm厚以内）到现场退价时，按计价表分析用量和每立方米预算价格除以1.01再减49元后的单价退给甲方。

10、使用商品砼时，应按本计价表中的相应规定和项目执行。

九、本计价表的垂直运输机械费已包含了单位工程在经本省调整后的国家定额工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班费用。凡檐高在3.6m内的平房、围墙、层高在3.6m以内单独施工的一层地下室工程，不得计取垂直运输机械费。

十、本计价表的机械台班单价是按《全国统一施工机械台班费用编制规则江苏地区预算价格》（2004年）取定；其中人工工资单价为26.00元/工日；汽油3.81元/kg；柴油3.28元/kg；煤0.39元/t；电0.75元/kwh；水2.80元/m3。工程实际发生的燃料动力价差由各市造价处（站）另行处理。

十一、本计价表，除脚手架、垂直运输费用定额已注明其适用高度外，其余章节均按檐口高度在20m以内编制的。超过20m时，建筑工程另按建筑物超高增加费用定额计算超高增加费，单独装饰工程则另外计取超高人工降效费。

十二、工程施工用水、电，应由建设单位在现场装置水、电表，交施工单位保管使用，施工单位按电表读数乘以预算单价付给建设单位；如无条件装表计量，由建设单位直接提供水电，在竣工结算时按定额含量乘以预算单价付给建设单位。生活用电按实际发生金额支付。

十三、同时使用二个或二个以上系数时，采用连乘方法计算。

十四、本计价表的缺项项目，由施工单位提出实际耗用的人工、材料、机械含量测算资料，经工程所在市工程造价管理处（定额站）批准并报省定额总站备案后方可执行。

十五、本计价表中凡注有"×××以内"均包括×××本身，"×××以上"均不包括×××本身。

十六、本计价表由江苏省工程建设标准定额总站负责解释。

第一节  楼地面工程

一、定额说明

（一）概况：本章定额共分6节即：（1）垫层、（2）找平层、（3）整体面层（4）块料面层、防滑条、（5）木地板、栏杆、扶手、（6）散水、斜坡、明沟，共计177个子目；定额子目设置结构是在2001年估价表、98装饰定额基础上作了较合理的调整决定的。

第一节、垫层。本节项目仅适用于地面工程相关项目，不再与基础工程混用，共包括14个子目。

第二节、找平层。分水泥砂浆、细石砼、沥青砂浆共7个子目。

第三节、整体面层。分水泥砂浆、无砂面层、水磨石面层、水泥豆石浆、钢屑水泥浆、菱苦土、环氧漆等，再根据用途共编制了23个子目。

第四节、块料面层。本节定额分11个小节即：(1)大理石，(2)花岗岩，(3)大理石、花岗岩图案镶贴，(4)缸砖，(5)马赛克，(6)凹凸假麻石块，(7)地砖，(8)塑料、橡胶板，(9)玻璃地面，(10)镶嵌铜条，(11)镶贴面酸洗打蜡，共78个子目。

第五节、木地板、栏杆、扶手。本节定额分5个小节即：(1)木地板，(2)硬木踢脚线，(3)抗静电活动地板，(4)地毯，(5)栏杆、扶手，共49个子目。

第六节散水、斜坡、明沟。本节定额共编制了6个子目。

(二)本章定额与以往定额的主要变化及调整

1、本章定额水平是在2001估价表及98装饰定额水平基础上作了适当调整，定额水平略有提高。

2、本章定额人工工资单价：垫层、找平层、整体面层及散水、斜坡、明沟、防滑条为26元／工日，其余子目均为28元／工日。

3、因107胶中含有有害物质污染环境，建设部有关规范已予以取消，故该材料已由801胶取代。

4、本章定额中，垫层、找平层、整体面层及散水、斜坡、明沟四节，基本由2001年估价表移植。块料面层、木地板、栏杆、扶手两节，基本由98装饰定额移植。

5、参照全国统一装饰定额及兄弟省市定额，增编了商品砼垫层、大规格地砖镶贴、踏步上嵌青铜板等子目。

6、因垂直运输费已归人措施费当中，故章定额子目中的垂直运输费全部取消。

(三)本章定额使用应注意问题

1、抹灰楼梯按水平投影面积计算，包括踏步、踢脚板、踢脚线、平台、堵头抹面。其余整体、块料面层均不包括踢脚线工料，踢脚线应另列项目计算。本章定额中的踢脚线项目均按150mm高编制的，设计高度不同，材料用量应调整，但人工不变。除楼梯底抹灰另执行第十四章的天棚抹灰相应项目外，均不得另立项目计算。

2、螺旋形、圆弧形楼梯整体面层、贴块料面层按相应项目人工乘系数1.2，块料面层材料乘系数1.1，粘贴砂浆数量不变。

3、细石砼找平层中设计有钢筋，钢筋按第四章相应项目执行。

4、拱形楼板上表面粉面按地面相应定额人工乘系数2。

5、看台台阶、阶楼教室地面整体面层按展开后的净面积计算，执行地面面层相应项目，人工乘1.6系数。

6、定额中彩色镜面水磨石系高级工艺，除质量要求达到规范外，其工艺必须按“五浆五磨”、“七抛光”施工。水磨石整体面层项目定额按嵌玻璃条计算，设计用金属嵌条，应扣除定额中的玻璃条材料，金属嵌条按设计长度以10延长米执行本章12-116子目(12-116定额子目内人工费是按金属嵌条与玻璃嵌条补差方法编制的)，金属嵌条品种、规格不同时，其材料单价应换算。

7、分清大理石、花岗岩镶贴地面的品种：定额分为普通镶贴；简单镶贴和复杂镶贴三种形式。要掌握下列几点：

(1)普通镶贴的工程量按主墙间的净面积计算。

(2)简单复杂图案镶贴按简单复杂图案的矩形面积计算，在计算该图案之外的面积时，也按矩形面积扣除。

(3)楼梯、台阶按展开面积计算，应将楼梯踏步板、踢脚板、休息平台，端头踢脚线、端部两个三角形堵头工程量合并计算，套楼梯相应定额。台阶应将水平面、垂直面合并计算，套台阶相应定额，

(4)大理石、花岗岩普通镶贴地面时，遇有弧形贴面时，其弧形部分的石材损耗按实调整。并注意按相应子目附注增加切割人工、机械。

8、木地板安装项目中的木龙骨设计采用水泥砂浆坞木龙骨时，按相应木龙骨子目下面的附注换算执行。铺设木楼楞是按苏丁9501-19／3标准图在现浇板上铺设计算的，楼楞与预埋铅丝绑扎固定，楞木损耗已经包括在定额内。铺设楞木应掌握三条：

(1)楞木设计与定额不符，应按设计用量加6％损耗与定额进行调整，将该用量代进定额，其他不变即可。

(2)若楞木不是用预埋铅丝绑扎固定，而用膨胀螺栓连接，则膨胀螺栓用量按设计另增，电锤按每10㎡需0.4台班计算。

(3)基层上需铺设油毡或沥青防潮层，按第九章相应项目执行。

9、地毯铺设按实铺面积计算，但标准客房铺设地毯设计不拼接时，其定额含量应按主墙间净面积的含量来调整。例如：标准客房的计算：轴线面积：4.50×3.60=16.20㎡，主墙间净面积.4.26×3.3=14.31㎡，其中：盥洗间面积(外包)：2.0×140=2.80㎡.该房间铺地毯不允许拼接，则房间地毯损耗应为14.31÷(14.31－2.80)=14.31÷11.51=1.243×1.1=1.368定额中的地毯含量应调整为13.68㎡。其中10％为裁剪损耗，26.8％为剩余损耗。

10、不锈钢管扶手分不锈栏杆、半玻栏板、全玻栏板、靠墙扶手，其中半玻、全玻栏板采用钢化玻璃，不考虑有机玻璃、茶色玻璃材料，发生时可以换算，定额中不锈钢管和钢化玻璃可以换算调整。12-150子目是有机玻璃半玻栏板，有机玻璃全玻栏板也执行本定额。仅把6.37㎡含量调整为8.24㎡即可，其余不变。

在518页有个附注：铝合金型材，玻璃的含量按设计用量调整。

(1)型材如何调?

a、按设计图纸计算出长度×1.06余头损耗=设计长度。

b、按建筑装饰五金手册，查出理论重量。

c、设计长度×理论重量得出总重量。

d、总重量÷按规定计算的长度×lOm调整定额含量，规定计算长度见计算规则。

e、将定额的含量换算成调整定额含量，即可组成换算定额。人工、其他材料、机械不变。

(2)定额中木扶手的取定：定额净料按150×50取定，毛料为：155×55每lOm硬木扶手：0.155×0.055×10×1.12=0.095m3

定额中木扶手有两种，一种现场制安，另一种是成品木扶手按装应分别套用定额。12-164子目，木材含量0.35m3，附注1中材积加起来仅有0.21m3，剩余的是小立柱。

11、本章定额中除菱苦土、水磨石项目已包括酸洗打蜡，其余项目均不包括酸洗打蜡，发生时应另立项目计算。楼梯、地面施工好以后，在交工之前若要对产品进行保护，则成品保护费用应按第十七章相应项目执行。

12、酸洗打蜡工程量计算同块料面层的相应项目(即展开面积)。

(四)主要项目工程量计算规则

1、地面垫层按室内主墙间净空面积乘以设计厚度以立方米计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积，不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3㎡以内孔洞所占体积。但门洞、空圈、暖气包槽、壁鑫的开口部分亦不增加。

2、整体面层、找平层均按主墙是净空面积以平方米计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、地沟等所占面积，不扣除柱、垛、问璧墙、附墙烟囱及面积在0.3㎡以内的孔洞所占面积，但门洞、空圈、暖气包槽、壁鑫的开口部分亦不增加。看台台阶、阶梯教室地面整体面层按展开后的净面积计算。

3、地板及块料面层按图示尺寸实铺面积以平方米计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、柱、间璧墙等所占面积及面积在0.3㎡以内的孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部门的工程量另增并入相应的面层内计算。

4、楼梯、台阶整体面层按楼梯的水平投影面积计算，块料面层按展开实铺面积以平方米计算。楼梯包括踏步板、踢脚板、休息平台、踢脚线、堵头工程量，楼梯间与走廊连接的应算至楼梯梁外侧，台阶工程量包括踏步及最上一步踏步口外延300㎜。

5、多色简单、复杂图案镶贴花岗岩、大理石，按镶贴图案的矩形面积计算；成品拼花石材铺贴按设计图案的面积计算。计算简单、复杂图案之外的面积，扣除简单、复杂图案面积时，也按矩形面积扣除。

6、水泥砂浆和水磨石踢脚板按延长米计算，洞口、空圈长度不予扣除，但洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长亦不增加，块料面层踢脚板，应按实贴延长米计算，门洞扣除，侧壁增加。

二、实例

例题2.3.1-1  某混凝土地面垫层上1：3水泥砂浆找平，水泥砂浆贴供货商供应的600×600花岗岩板材，要求对格对缝，施工单位现场切割，要考虑切割后剩余板材应充分使用，墙边用黑色板材镶边线180mm宽，具体分格详见图。门档处不贴花岗岩。花岗岩市场价格：芝麻黑280元／㎡，紫红色600T元／㎡，黑色300元／㎡，乳白色350／㎡，贴好后应酸洗打蜡，进行成品保护。不考虑其他材料的调差，不计算踢脚线。施工单位为装饰工程二级资质，签订合同时已明确，工资单价为58元／工日，请用计价表对该地面装饰列项并计算各项工程量及子目单价。

(一)计算时注意要点：

(1)四周黑色镶边及芝麻黑套《计价表》中一般花岗岩子目，中间的圆形图案面积按矩形扣除。

(2)中间圆形图案按方形面积套用《计价表》中多色复杂图案镶贴楼地面子目。弧形部分花岗岩损耗率按实计算。

(3)花岗岩地面酸洗打蜡未含在花岗岩楼地面计价子目内，另套相应的计价子目。

(4)计价时，要注意各花岗岩价格的区分。该施工单位为装饰二级企业，管理、利润要相应调整。人工工日为35元/工日，要注意调整。

(二)计算工程量

1.四周黑色镶边的面积

0.18×(7.56＋8.76－0.18×2)×2=5.75(㎡)

2.大面积芝麻黑镶贴的面积

7.56×8.76－4.80×6.00－5.75=31.68(㎡)

3.中间多色复杂图案花岗岩镶贴的面积

4.80×6.00=28.80(㎡)

4.花岗岩酸洗打蜡，成品保护的面积

7.56×8.76=66.23(㎡)

(三)套用《计价表》计算各子目单价

1、12-57换四周黑色镶边花岗岩镶贴3537.57元/10㎡

其中：人工费118.16＋4.22×(58.00－28.00)=244.76(元)

材料费2620.52＋10.20×(300.00－250.00)=3130.52(元)

机械费4.96元

管理费(244.76＋4.96)×48％=119.87(元)

利润(244.76＋4.96)×15％=37.46(元)

小计：3537.57元/10㎡

2、12-57换芝麻黑花岗岩镶贴3175.36T元／㎡

其中：人工费147.70元

材料费2620.52＋10.20×(280.00－250.00)=2926.52(元)

机械费4.96元

管理费73.28元

利润22.90元

小计：3175.36元/10㎡

3、12-65换中间圆形多色复杂图案花岗岩镶贴6175.29元/10㎡

(1)乳白色花岗岩：S1=0.60×0.60×11块×4片=15.84(㎡)

芝麻黑花岗岩：S2=0.60×0.60×(6块×4片＋2)=9.36(㎡)

紫红色花岗岩：0.60×0.60×34块：12.24(㎡)

(2)乳白色、芝麻黑、紫红色花岗岩计人单价

15.84×350.00＋9.36×280.00＋12.24×600－28.8×1.1×250=

5544＋2620＋7344=15508(元/28.8㎡)=5384.72(元/10㎡)

(3)按(计价表）第491页增加人工：5.88×0.20=1.18(工日)

(4)计算(计价表）单价

其中：人工费(5.88＋1.18)×58.00=409.48(元)

材料费91.46＋5384.72=5476.18(元)

机械费19.42(元)

管理费(409.48＋19.42)×48％=205.87(元)

利润(409.48＋19.42)×15％=64.34(元)

小计：6175.29元／l0㎡

4、12-121块料面层酸洗打蜡49.7元/10㎡

其中：人工费0.48×58.0=27.84元

材料费4.32(元)

管理费27.84×48％=13.36元

利润27.84×15％=4.18元

小计：49.7元／10㎡

5、17-93成品保护14.51元/10㎡

其中：人工费0.11×58=6.38元

材料费4.11(元)

管理费6.38×48％=3.06元

利润6.38×15％=0.96元

小计：14.51元/10㎡

第二节  墙柱面工程

一、计价表说明

(一)概况

本章定额内容共分4节即：(1)一般抹灰(2)装饰抹灰(3)镶贴块料面层(4)木装修及其他共计244个子目；定额子目设置结构基本是以2001年估价表、98装饰定额为蓝本编制。

本章定额的主要内容：

第一节，一般抹灰。按砂浆品种分纸筋石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、其他砂浆、砖石墙面勾缝五个小节，计53个子目。

第二节，装饰抹灰。分水刷石、干粘石、斩假石、嵌缝及其他四小节，计19个子目。

第三节，镶贴块料面层。分大理石板、花岗岩板、瓷砖、外墙釉面砖、陶瓷锦砖、凹凸假麻石、波形面砖、文化石8小节，计82个子目

第四节，木装修及其他。

分钢木龙骨、隔墙龙骨、夹板基层、各种面层、幕墙、网塑夹心板墙、彩钢夹心板墙等7小节，计90个子目。

(二)本章定额使用应注意问题

1、抹灰砂浆和镶贴块料面层的砂浆，其砂浆的种类(混合砂浆、水泥砂浆、普通水泥白

石子浆、白水泥彩色石子浆或白水泥加颜料的彩色石子浆)和配合比(1：2，1：3，1：2.5等)、规格(每块的尺寸)与设计不同，应调整单价。内墙贴磁砖，外墙面贴釉面砖定额粘结层是按1：0.1：2.5混合砂浆编制的，也编制了用素水泥浆作粘结层的定额，可根据实际情况分别套用定额。

2、13-83，13-84子目仅适用于干粉型粘贴大理石。干挂花岗岩，大理石板的钻孔成槽已经包括在相应定额中，如供货商已将钻孔成槽完成，则定额中应扣除10％的人工费和10元/每10㎡的机械费。干挂大理石，花岗岩板中的不锈钢连接件、连接螺栓、插棍数量按设计用量加2％的损耗进行调整。墙、柱面挂、贴大理石(花岗岩)板材的定额中，已包括酸洗打蜡费用。

3、墙、柱面挂贴金山石(成品)人工、材料要按552、553页的附注规定进行换算，剁斧是指立面剁斧(上，下，左，右，迎面5个面)，供货商已经完成剁斧工作，若现场剁斧后挂贴人工乘系数2.2，金山石(120mm)是花岗岩的一种。

4、墙、柱、梁面的砂浆抹灰工程量按结构尺寸计算。挂、贴块料面层按实贴面积计算。

5、一般的玻璃幕墙要算3个项目。

(1)幕墙

(2)幕墙与自然楼层的连接

(3)幕墙与建筑物的顶端、侧面封边

要注意定额中规定的换算和工程量计算规则，设计隐框、明框玻璃幕墙铝合金骨架型材的规格、用量与定额不符，应按下式调整：

每10㎡骨架含量=单位工程幕墙竖筋、横筋设计长度（横筋长按竖筋中到中）单位工程幕墙面积×10㎡×1.07

定额中铝合金型材含量扣除，将上式计算的含量带人即可，其他不变。

6、本章定额中各种隔断、墙裙的龙骨、衬板基层、面层是按一般常用做法编制的。其防潮层、龙骨、基层、面层均应分开列项。墙面防潮层按第九章相应项目执行，面层的装饰线条(如墙裙压顶线、压条、踢脚线、阴角线、阳角线、门窗贴脸等)均应按第十七章的有关项目执行。

墙面、墙裙(13-155子目)子目中的普通成材由龙骨0.053m3，木砖0.057m3组成，断面、间距不同要调整龙骨含量，龙骨与墙面的固定不用木砖，而用木针固定者，应扣除木砖与木针的差额0.04m3的普通成材。

龙骨含量调整方法如下：

a.断面不同按比例调整。断面调整材积=设计木楞断面定额木楞断面×定额材积

b.间距不同的材积调整=定额间距（方或格面积）设计间距（或方格面积） ×定额材积(该定额材积是指有断面调整时应按断面调整以后的材积)

7、隔墙龙骨分为轻钢龙骨、铝合金龙骨、型钢龙骨、木龙骨四种，使用时应分别套用定额并注意其龙骨规格、断面、间距，与定额不符应按定额规定调整含量，应分清什么是隔墙，什么是隔断。

轻钢、铝合金隔墙龙骨设计用量与定额不符应按下式调整：

竖（横）龙骨用量=单位工程中竖（横）龙骨设计用量单位工程隔墙面积×（1＋规定损耗率）×10㎡。

(规定损耗率：轻钢龙骨6％，铝合金龙骨7％)

8、581页的多层夹板基层是指在龙骨与面层之间设置的一层基层，夹板基层直接钉在木龙骨上还是钉在承重墙面的木砖上，应按设计图纸来判断，有的木装饰墙面、墙裙是有凹凸起伏的立体感，他是由于在夹板基层上局部再钉或多次再钉一层或多层夹板形成的.故凡有凹凸面的墙面、墙裙木装饰，按凸出面的面积计算，每10㎡另加1.9工日，夹板按10.5m计算，其他均不再增加。

9、墙、柱梁面木装饰的各种面层，应按设计图纸要求列项，并分别套用定额。在使用这些定额时，应注意定额项目内容及下面的注解要求。

10、镜面玻璃粘贴在柱、墙面的夹板基层上还是水泥砂浆基层上，应按设计图纸而定，分别套用定额。

11、花岗岩、大理石板的磨边，墙、柱面设计贴石材线条应按第十七章的相应项目执行。不锈钢镜面板包柱，其钢板成型加工费绝大部分施工企业都无法加工，应到当地有关部门加工厂进行加工，其加工费应按当地市场价格另行计算。

12、墙面和门窗的侧面进行同标准的木装饰，则墙面与门窗侧面的工程量合并计算，执行墙面定额。如单独的门、窗套木装修，应按第十七章的相应子目执行。工程量按图示展开面积计算。

13、铝合金玻璃幕墙(13-222~231)项目中的避雷焊接，已在安装定额中考虑，故本项目中不含避雷焊接的人工及材料费。

14、一般抹灰阳台、雨蓬项目为单项定额中的综合子目，定额内容已包括平面、侧面、底面(天棚面)及挑出墙面的梁抹灰。

(三)主要项目工程量计算规则

1、内墙面抹灰：内墙面抹灰长度，以主墙间的图示净长计算，不扣除间壁所占的面积。其高度确定：不论有无踢脚线，其高度均自室内地坪面或楼面至天棚底面。内墙面抹灰面积应扣除门窗洞口和空圈所占的面积，不扣除踢脚线、挂镜线、0.3㎡以内的孔洞和墙与构件交接处的面积。

2、外墙面抹灰面积按外墙面的垂直投影面积计算，应扣除门窗洞口和空圈所占的面积，不扣除0.3㎡以内孔洞面积，但门窗洞口和空圈的侧壁、顶面及垛等抹灰，应按结构展开面积并入墙面抹灰中计算。

3、阳台、雨篷抹灰按水平投影面积计算。定额中已包括顶面。底面、侧面及牛腿的全部抹灰面积。阳台栏杆、栏板、垂直遮阳板抹灰另列项目计算。栏板以单面垂直投影面积乘系数2.1。

4、镶贴块料面层及花岗岩(大理石)板挂贴：均按块料面层的建筑尺寸以展开面积计算(包括干挂空间、砂浆厚度、板厚等)。

5、内墙、柱木装饰：木装饰龙骨、村板、面层及粘贴切片板按净面积计算，并扣除门、窗洞口及0.3㎡以上的孔洞所占面积，附墙及门、窗侧壁并人墙面工程量计算。单独门、窗套按第十七章的相应项目计算。

6、幕墙以框外围面积计算。幕墙与建筑顶端、两端的封边按图示尺寸以平方米计算，自然层的水平隔离与建筑物的连接按延长米计算(连接层包括上、下镀锌钢板在内)。

7、贴花岗岩或大理石板材的圆柱定额，分一个独立柱4拼或6拼贴两个子目，其工程量按贴好后的石材面外围周长×柱高计算(有柱帽、柱脚时，柱高应扣除)，石材柱墩、柱帽的工程量应按其结构的直径＋100mm后的周长乘其柱墩、帽的高度计算，圆柱腰线按石材柱面的周长计算。柱身、柱墩、帽及柱腰线均应分别列子目计算。

二、实例

例题2.3.2-1  某大厦底层电梯厅A立面在全墙面装饰做法如下图所示，水泥砂浆粘贴花岗岩板，抹灰面上刷两遍乳胶漆(801胶白水泥腻子)，现场做指甲圆形及45度角磨边(位置见图)。成品花岗岩板材市场价：黑金砂600元/㎡、银翡翠500元/㎡，不考虑石材以外材料价格调整及成品保护费，综合人工单价50元/工日，管理费率48％，利润15％，税金3.44％，劳动保险费1.2％，定额测定费0.1％，安全文明措施基本费0.8%，其他费用暂不计。请按计价表有关规定和已知条件，计算该立面装饰工程造价。

解题

(一)工程量计算

1、踢脚线：0.32×2＋0.44=1.08(m)

2、墙面乳胶漆：(0.32×2＋0.44)×(2.4－0.15)=2.43(m2)

3、黑金砂门套：0.1×2.4×4＋0.15×1.46×2=1.40(m2)

4、银翡翠电梯门套：0.18×2.25×4＋0.25×1.46×2＋0.25×(2×4＋2×1.1)

=1.62＋0.73＋2.55=4.9(㎡)

5、门套指甲园磨边：2.25×4=9(m)

6、门套450角磨边：2×8＋1.1×4=16＋4.4=20. 4(m)

一、计价表，计算分部分项工程费用

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-60 | 花岗岩踢脚线 | 10㎡ | 0.108 | 0.76×50＋(393.41＋350×1.53)＋0.65＋38.65×48％＋38.65×15％=991.91 | 107.13 |
| 13-102 | 黑金砂门套 | 10㎡ | 0.14 | 7.52×50＋(2684.14＋350×10.2)＋2.4＋378.4×48％＋378.4×15％=6870.93 | 961.93 |
| 13-102 | 银翡翠电梯门套 | 10㎡ | 0.49 | 7.52×50＋(2684.14＋250×10.2)＋2.4＋3378.4×48％＋378.4×15％=5850.93 | 2866.96 |
| 16-308 | 乳胶漆墙面 | 10㎡ | 0.243 | 1.03×50＋36.87＋51.5×48％＋51.5×15％=120.73 | 29.34 |
| 17-39 | 门套45度角 磨边 | 10㎡ | 2.164 | 1.9×50十16＋10.74＋105.74×48％＋105.74×15％=188.36 | 384.25 |
| 17-41 | 门套指甲园磨边 | 10㎡ | 0.9 | 2.38×50＋21.32＋13.15＋132.15×48％＋132.15×15％=236.72 | 213.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 4562.66 |

(二)项目工程造价：

1、分部分项工程费用：4562.66元

2、其他项目清单中的投标人部分（安全文明施工措施基本费）

456.66×0.8％=36.50元

3、规费：工程定额测定费：（4562.66+36.50）×0.1％=4.99元

劳动保险费：（4562.66+36.50）×1.2％=60.18元

合计：66.02元

4、税金：(1＋2+3)×3.44％=160.48元

5、工程造价：1＋2＋3+4=4825.66元

例题2.3.2-2  某大厦外墙上有一铝塑板幕墙，具体做法如图。材料价格按定额不作调整，人工工资单价40元，管理费48％，利润15％。按计价表计算该分项工程综合单价。(注铝型材理论重量：铝方管100×50×2为1.577kg／m，铝方管50×38×1.4为0.653kg／m，连接铝38×38×3为0.593kg／m，角铝20×25×3为0.361kg／m；钢材理论重量：8mm厚钢板为62.80kg／㎡，不等边角钢80×50×5为5.005kg／m)

1、按《计价表》工程量计算规则计算工程量

外墙铝塑板幕墙：6.00×4.80=28.80(㎡)

2、分析：①计算铝塑板幕墙铝合金重量及含量

100×50×2铝方管立柱：4.80m×9根×1.577×1.07=72.90(kg)

38×38×1.4铝方管横梁：(6－0.05×9) ×5根×0.653×1.07'=19.39(kg)

38×38×3连接铝：16×5×0.035×0.593×1.07=1.78(kg)

20×25×3角铝：22×0.05×8×4×0.361×661.07=13.60(kg)

合计：107.67(kg)

每平方米铝型材：107.67÷28.80=3.74kg／㎡

3、计算铁件重量及含量

8厚钢板：0.20×0.15×9×3×62.80×1.01=51.38(kg)

不等边角钢80×50×5：0.08×2×9×3×5.005×1.01=21.84(kg)

合计：73.21(kg)

每平方米铁件：73.21÷28.80=2.54(kg／㎡)

4、铝型材重量换算：(37.40－64.469)×21.00=568.45(元)

5、镀锌铁件重量换算：(25.40－20.287)×3.80=19.43(元)

13-230换单价：20.7×40＋(2871.64—568.45＋19.43)＋201.33＋(20.7×40＋

201.33)×48％＋1029.33×15％=828＋2322.62＋201.33＋494.08＋154.40=4000.43

(元／10㎡)

第三节  天棚工程

(一)概况

本章定额内容共分5节即：(1)天棚龙骨(2)天棚面层及饰面(3)扣板雨蓬、采光天棚(4)天棚检修道(5)天棚抹灰，共计123个子目。

本章定额的主要内容：

第一节、天棚龙骨。

分方木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨、铝合金方板龙骨、铝合金条板龙骨、天棚吊筋。

第二节、天棚面层及饰面。分三、五夹板面层、钙塑板面层、纸面石膏板面层、切片板面层、铝合金方板面层、铝合金条板面层、其他饰面。

第三节、扣板雨蓬、采光天棚。分铝合金扣板雨蓬、采光天棚。

第四节、天棚检修道。

第五节、天棚抹灰，分抹灰面层、预制板底勾缝及装饰线。

(二)本章定额使用应注意问题

1、木龙骨间距、断面问题。

主、次龙骨在定额子目中没有交待规格，在总说明中已交待了规格。

14-1、2子目中主龙骨断面按50×70@500考虑，中龙骨断面按50×50@500考虑；

14-3子目中主龙骨断面按50×40@600考虑，中龙骨断面按50×40@300考虑；

14-4子目中主龙骨断面按50×40@800考虑，中龙骨断面按50×40@400考虑。

设计断面不同，按设计用量加6％损耗调整龙骨含量，木吊筋按定额比例调整。当吊筋设计为钢筋吊筋时，钢吊筋按棚612页子目执行，定额中的木吊筋及木大龙骨含量扣除。

14-1至14-4子目中未包括刨光人工及机械，如龙骨需要单面刨光时，每10㎡增加人工0.06工日，机械单面压刨机0.07个台班。

2、额中各种大、中、小龙骨的含量是按面层龙骨的方格尺寸取定的，因此套用定额时应按设计面层的龙骨方格选用，当设计面层的龙骨方格尺寸在无法套用定额的情况下，可按下列方法调整定额中龙骨含量，其它不变。

(1)木龙骨含量调整

a.计算出设计图纸，大、中、小龙骨(含横撑)的普通成材材积；

b.按工程量计算规则计算出该天棚的龙骨面积；

c.计算每10㎡的天棚的龙骨含量=a×l.06÷b×l0；

d.将计算出大、中、小龙骨每10㎡的含量代入相应定额，重新组合天棚龙骨的综合单价即可。

(2)U型轻钢龙骨及T型铝合金龙骨的调整问题。

定额子目中，U型轻钢龙骨及T型铝合金龙骨的规格在各子目中未交待，但在说明中已交待清楚，不需要告诉间距，只要设计规格与定额不符，按设计长度另加轻钢龙骨6％，铝合金龙骨7％的余头损耗调整定额含量。下面以铝合金龙骨为例调整含量：

a.按房间号计算出主墙间的水平投影面积；

b.按图纸和规范要求，计算出相应房号内大、中、小龙骨的长度用量。

c.计算每10㎡的大、中、小铝合金龙骨含量；

3、本计价表将天棚钢吊筋由附表变成子目，具体换算时应特别注意。天棚钢吊筋按每13根／10㎡计算，定额吊筋高度按1m(面层至砼板底表面)计算，高度不同按每增减10cm(不足10cm四舍五入)进行调整，但吊筋根数不得调整，吊筋规格的取定应按设计图纸选用。不论吊筋与事先预埋好的铁件焊接还是用膨胀螺栓打洞连接，均按本定额天棚吊筋定额执行。天棚吊筋定额。吊筋的安装人工0.67工日／10㎡已经包括在相应定额的龙骨安装人工中。

4、天棚的骨架(龙骨)基层分为简单，复杂两种，龙骨基层按主墙间水平投影面积计算。

简单型：每间面层在同一标高上为简单型

复杂型：每间面层不在同一标高平面上，但必须同时满足两个条件

①高差在100mm或100mm以上。

②少数面积占该间面积15％以上，满足这两个条件，其天棚龙骨就按复杂型定额执行。

5、天棚面层按净面积计算，净面积有两种含意①主墙间的净面积②有叠线、折线、假梁等特殊艺术形式的天棚饰面按展开面积计算。计算规则中的第五条应这样理解：即天棚面层设计有圆弧形、拱形时，其园弧形、拱形部分的面积在套用天棚面层定额人工应增加系数，园弧形人工增加15％、拱形(双曲弧形)人工增加50％，在使用三夹、五夹、切片板凹凸面层定额时，应将凹凸部分(按展开面积)与平面部分工程量合并执行凹凸定额。

6、本定额轻钢铝合金龙骨基层的主、次龙骨是按双层编制的，设计大中龙骨均在同一高度上，执行定额时，人工乘系数0.87，小龙骨及小接件应扣除，其他不变。小龙骨用中龙骨代替时，其单价应换算。

7、方板、条板铝合金龙骨的使用。

凡方板天棚应配套使用方板铝合金龙骨，龙骨项目以面板的尺寸确定。凡条板天棚面层就配套使用条板铝合金龙骨。

8、天棚面的抹灰按中级抹灰考虑，所取定的砂浆品种、厚度祥见附录七。设计砂浆品种(纸筋灰浆除外)厚度与定额不同应按比例调整，但人工数量不变。

(三)主要项目工程量计算规则

1、本定额天棚饰面的面积按净面积计算，不扣除间壁墙、检修孔、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，但应扣除独立柱，0.3㎡以上灯饰面积(石膏板、夹板天棚面层的灯饰面积不扣除)与天棚连接的窗帘盒面积。

2、天棚龙骨的面积按主墙间的水平投影面积计算。天棚龙骨的吊筋按每l0㎡龙骨面积套相应子目计算。圆弧形、拱形的天棚龙骨应按其弧形或拱形部分的水平投影面积计算套用复杂型子目，龙骨用量按设计进行调整，人工和机械按复杂型天棚子目乘系数1.8。

3、本计价表天棚面层每间以在同一平面为准，设计有圆弧形、拱形时，按其弧形或拱形部分面积：圆弧形面层人工按其相应定额乘系数1.15计算，拱形面层的人工按相应定额乘系数1.5计算。

4、天棚面抹灰

(1)天棚面抹灰按主墙间天棚水平投影面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查洞、通风洞、管道等所占面积。

(2)密肋梁、井字梁、带梁天棚抹灰面积，按展开面积计算，并人天棚抹灰工程量内。斜天棚抹灰按斜面积计算。

(3)天棚抹面如抹小圆角者，人工已包括在定额中，材料、机械按附注增加，如带装饰线者，以延长米算。

(4)楼梯底面、水平遮阳板底面和沿口天棚，并入相应的工程量内计算。混凝土楼梯、螺旋楼梯的底板为斜板时，按其水平投影面积(包括休息平台)乘系数1.18，底板为锯齿形时(包括预制踏步板)，按其水平投影面积乘系数1.5计算。

四、实例

例题2.3.3-1  已知：某工程底层大厅装饰如下图所示。天棚中Φ10吊筋电焊在二层楼板底的预埋铁件上，吊筋平均高度按1.8m计算。该天棚大、中龙骨均为木龙骨，经过计算，设计总用量为4.167m3，面层龙骨为400×400mm方格，中龙骨下钉胶合板(3mm厚)面层，地面至天棚面高为＋3.70m，拱高1.3m，接缝处不考虑粘贴自粘胶带，转角处的天棚面层标高均为＋3.70m。拱形面层的面积暂按水平投影面积增加25％计算，天棚面层用底油、色油刷清漆两遍，装饰线条用聚氨酯漆两遍。装饰企业等级为一级(管理费56％)，人工工资按50元_／工日，利润15％。

求：完成按图所示和以上说明分部分项工程费用。

注：工程量计算取定额计量单位小数点后两位数

解答：

1、项目工程量计算

(1)中10吊筋19.76×13.76=271.90(㎡)

(2)复杂龙骨271.90(㎡)

其中：人工、机械需乘1.8的龙骨面积为8×12=96(㎡)

龙骨含量调整：4.162÷271.90×1.06×10=0.162  m3／10㎡

(3)面层(复杂型)

一般复杂型：271.9－96=175.90(㎡)

拱形面层(人工乘系数1.5)：96×1.25=120(㎡)

(4)成品木装饰阴角线条：(19.76+13.76)×2=67.04(m)

(5)成品木装饰平线：(12＋8)=40(m)

(6)600×600检查孔：1只

(7)铜灯孔：16个

(8)装饰线条聚氨酯漆两遍：(67.04＋40)×0.35=37.46(m)

(9)天棚面层底油、色油刷清漆两遍：175.90＋120=295.90(㎡)

(10)满堂脚手(高5米以内)：19.76×13.76=271.90(㎡)

2、综合单价

| 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-43换 | 中10吊筋 | 10㎡ | 27.19 | (50.24＋8×2.3)＋10.48＋10.48×56％＋10.48×5％=68.64＋17.92=86.56 | 2353.57 |
| 14-4换 | 拱形部分龙骨 | 10㎡ | 9.6 | (0.162×1599＋6.55)＋1.9×1.2×1.8×50＋1.46×1.8＋207.83×56％＋207.83×15％=265.59＋355.39=620.98 | 5961.40 |
| 14-4换 | 其余部分龙骨 | 10㎡ | 17.59 | (0.162×1599＋6.55)＋1.9×1.2×50＋1.46＋115.46×56％＋115.46×15％=265.59＋197.44=463.03 | 8144.63 |
| 14-48换 | 拱形部分面层 | 10㎡ | 12 | 1.38×1.5×50＋113.22＋103.5×56％＋103.5×15％=103.5＋113.22＋73.49=290.21 | 3482.46 |
| 14-48换 | 其余部分面层 | 10㎡ | 17.59 | 1.38×50＋113.22＋69×56％＋69×15％=69＋113.22＋48.99=217.41 | 3824.24 |
| 17-22换 | 装饰平线安装 | 100m | 0.4 | 2.27×1.34×50＋617.25＋15＋167.09×56％＋167.09×15％=902.97 | 361.19 |
| 17-29换 | 装饰阴角线安装 | 100m | 0.67 | 2.3×50＋713.22＋15＋130×56％＋130×15％=935.52 | 626.80 |
| 17-74换 | 600×600检查孔 | 10个 | 0.1 | 4.75×50＋241.80＋237.5×56％＋237.5×15％=647.93 | 64.79 |
| 17-76换 | 铜灯孔 | 10个 | 1.6 | 0.19×50＋15.8＋9.5×56％＋9.5×15％=32.05 | 51.27 |
| 16-56换 | 天棚面层用底油、色油刷清漆两遍 | 10㎡ | 29.59 | 1.4×50＋15.77＋70 ×56％＋70×15％=135.47 | 4008.56 |
| 16-95换 | 装饰线条用 聚氨酯漆两遍 | 10m | 3.75 | 1.08×50＋7.77＋54×56％＋54×15％=100.11 | 375.41 |
| 19-7 | 满堂脚手 (措施费) | 10㎡ | 27.19 | 1.003×50＋19.29＋5.99＋56.14×56％＋56.14×15％=115.29 | 3134.72 |
| 小计 | (不包括措施费) |  |  | 含脚手架费用 | 32389.04 |

第四节  门窗工程

一、计价表说明

(一)概况

本章定额内容共分5节即：(1)购入构件成品安装(2)铝合金门窗制作、安装(3)木门、窗框扇制安(4)装饰木门扇(5)门、窗五金配件安装共计384个子目；定额子目设置结构基本是以2001年估价表、98装饰定额为蓝本编制。

本章定额的主要内容：

第一节、购入构件成品安装。分铝合金门窗、塑钢门窗、彩板门窗、电子感应门、卷帘门、成品木门六个小节，计29个子目。

第二节、铝合金门窗制作、安装。分古铜色、银白色门；铝合金全玻、半玻平开门；全玻地弹门；古铜色、银白色窗；无框玻璃门扇；门窗框包不锈钢板九个小节，计62个子目。

1、本章定额购入成品铝合金窗的五金费己包括在铝合金窗单价中，套用单独“安装”子目时，不得另外再套用15-356至15-362子目。该子目适用于铝合金窗制作兼安装。购入铝合金成品门单价中未包括地弹簧、管子拉手、锁等特殊五金，实际发生时另按“门、窗五金配件安装”相应子目执行。木门窗安装项目中未包括五金费，门窗五金费应另列项目按“门、窗五金配件安装”有关子目执行。“门、窗五金配件安装”的子目中，五金规格、品种与设计不符均应调整。

2、本章铝合金门窗用料定额附表中的数量已包括6％损耗数在内，表中加括号的用量即为本定额的取定用量。设计型材的规格与定额不符时，可按定额附表“铝合金门窗用料表”中相应型号的相同规格，调整铝合金型材用量，其他不变。

例如：带上亮双扇推拉窗，定额是按90系列，型材厚1.35~1.4mm型号制定，并取定24种规格中的一种规格计算的，铝合金型材含量为539.08kg。假若实际采用70系列1.3㎜厚的型号，则铝合金型材含量应调整为377.84㎏(见定额中附表)。

3、铝合金门窗工程量按其洞口面积以10㎡计算。门带窗者，门的工程量算至门框外边线。平面为园弧形或异形者按展开面积计算。

4、卷帘门按洞口高度加600mm乘以卷帘门实际宽度的面积计算，卷帘门上有小门时，其卷帘门工程量应扣除小门面积。卷帘门上的小门按扇计算，套用15-25子目。卷帘门上电动提升装置以套计算。15-24子目仅适用于电动提升装置，不适用于手动装置，手动装置的材料、安装人工已包括在相应的定额内，不另增加。

5、门窗框包不锈钢板均按不锈钢板的展开面积以10㎡计算，15-88及15-91子目中均已综合了木框料及基层衬板所需消耗的工料，设计框料断面与定额不符，按设计用量加5％损耗调整含量。若仅单独包门窗框不锈钢板时，应按13-193子目套用。

6、木门窗框、扇制安定额是按机械和手工操作综合编制的，实际施工不论采用何种操作方法，均按定额执行，不调整。

7、现场木门窗框、扇制作及安装按门窗洞口面积计算。购入成品的木门扇安装，按购入门扇的净面积计算。

8、本定额木门窗制作所需的人工及机械除定额注明者外均以一、二类木种为准，设计采用三、四类木种时，分别乘下列系数：木门窗制作按相应人工和机械乘系数1.30，木门窗安装按相应项目人工乘系数1.15。

9、木门窗制作安装是按现场制作编制的，如在构件厂制作，也按本定额执行，但构件厂至现场的运输费用应当按当地交通部门规定的运输价格执行(运费不进人取费基价)。

10、定额中木门窗框、扇已注明了木材断面。定额中的断面均以毛料为准，设计图纸注明的断面为净料时，应增加刨光损耗，单面刨光加3mm，双面刨光加5mm。框料断面以边立框为准，扇断面以扇立梃断面为准，设计断面不同时，按下列公式换算：

设计(断面)材积(m3／10㎡)=设计断面cm2(净料加刨光损耗)×定额材积(m3)÷定额取定断面cm2  调整材积(m3／lOm2)=设计(断面)材积一定额取定材积

11、木门窗子目按有腰、无腰、纱扇并根据工艺顺序分框制作、框安装、扇制作、扇安装编制的，使用时应注意木材断面的换算规定，同时还应注意相应定额附注带纱扇的框料所需双裁口增加工、料的规定。

12、胶合板门定额中的胶合板含量是根据当前市场材料供应情况，以四八尺规格编制为主，三七尺规格为辅，四八尺规格定额中剩余边角料残值已考虑回收，同时也规定了如果建设单位供应胶合板材料时，定额如何换算也作了交待。

13、本章定额中所有铁件含量与设计不符，均应调整。设计门窗玻璃品种、规格与定额不符，单价应调整，数量不变。

14、木质送风口、回风口的制作安装按木质百页窗定额执行。

(三)主要项目工程量清单

1、购入成品的各种铝合金门窗安装，按门窗洞口面积以平方米计算，购入成品的木门扇安装，按购入门扇的净面积计算。

2、现场铝合金门窗扇制作、安装按门窗洞口面积以平方米计算。

3、各种卷帘门按洞口高度加600mm乘卷帘门实际宽度的面积计算，卷帘门上有小门时，其卷帘门工程量应扣除小门面积。卷帘门上的小门按扇计算，卷帘门上电动提升装置以套计算，手动装置的材料、安装人工己包括在定额内，不另增加。

4、无框玻璃门按其洞口面积计算。无框玻璃门中，部分为固定门扇、部分为开启门扇时，工程量应分开计算。无框门上带亮子时，其亮子与固定门扇合并计算。

5、门窗框上包不锈钢板均按不锈钢板的展开面积以平方米计算，木门扇上包金属面或软包面均以门扇净面积计算。无框玻璃门上亮子与门扇之间的钢骨架横撑(外包不锈钢板)，按横撑包不锈钢板的展开面积计算。

6、门窗扇包镀铮铁皮，按门窗洞口面积以平方米计算：门窗框包镀钵铁皮、钉橡皮条、钉毛毡按图示门窗洞口尺寸以延长米计算。

7、木门窗框、扇制作、安装工程量按以下规定计算：

(1)各类木门窗(包括纱门、纱窗)制作、安装工程量均按门窗洞口面积以平方米计算。

(2)连门窗的工程量应分别计算，套用相应门、窗定额，窗的宽度算至门框外侧。

(3)普通窗上部带有半圆窗的工程量应按普通窗和半圆窗分别计算，其分界线以普通窗和半圆窗之间的横框上边线为分界线。

(4)无框窗扇按扇的外围面积计算。

第五节  油漆、涂料、裱糊工程

一、计价表说明

(一)概况：

本章是由油漆、涂料和裱糊三部分组成，其中油漆以附着物主要划分为木材面、金属面和抹灰面小节，涂料以部位划分内外墙小节，裱糊以品种划分为墙纸与墙布小节，共计375个子目。

(二)使用本章应注意的要点：

(1)本章是按照工程量清单计价规范(GB50500—2003)分部分项工程量清单要求单独设立的。较原来使用的2001年土建估价表装饰工程和98年装饰定额油漆工程来说，其子目内容作了部分充实，补充了一些近几年工程装饰中采用相对较为广泛的品种和工艺做法。

(2)由于油漆涂料品种相当繁多，施工方法多种多样，在具体编制预算的过程中应对照设计图纸的做法，根据本定额章节相应子目的做法进行换算，定额中列出了每增减一遍方便大家使用。如设计图纸做法说明：木地板刷聚氨酯清漆两遍、水晶地板漆三遍，经查定额中没有直接的子目可以套用，只有聚氨酯清漆三遍、水晶地板漆二遍的子目16－241，单价为201.60(10㎡)，由于遍数不同需要换算，再查定额16—244和16—245是遍数调整子目，单价分别为23.35(10㎡)和37.61(10㎡)进行增减，16－241-244＋245：201.60－23.35＋37.61=215.86。

(3)建筑装饰工程中木材面油漆、金属面油漆的项目很多，为了简化定额内容，本章木材油漆部分编制了“单层木门”、“单层木窗”、“木扶手(不带托板)”、“其他木材面”、“窗台板筒子板”、“踢脚线”、“橱、台、柜”、“墙裙”以及“木地板”九项内容，金属面油漆部分编制了单层钢门窗、其他金属面两项内容。在工程量计算时要注意计算方法和计量单位，要注意选择对应的项目，同时使用这些子目时，必须注意的是要分别折算不同的系数，系数表可以详见本章节工程量计算规则。

(4)本章地板油漆将油漆和油漆面打蜡分列项目，即油漆定额项目中未包含打蜡所需的工料，若设计油漆面需要打蜡时，另按16—237或16—238子目执行。

(5)木材或板材面油漆设计如采用漂白处理时，则由建设单位和施工单位双方协商解决。

(6)本章定额已将门窗分色做法的工料综合考虑，除了做美术图案另行处理外，其余不调整。

(7)本定额裱糊墙纸子目已包括再次找补腻子在内，裱糊织锦缎定额中，已包括宣纸的裱糊工料费在内，不再另计。

(三)主要项目工程量计算规则

1、天棚、墙、柱、梁面的喷(刷)涂料和抹灰面乳胶漆，工程量按实喷(刷)面积计算，但不扣除0.3m2以内的孔洞面积。

2、各种木材面的油漆工程量按构件的工程量乘相应系数计算，具体系数见计价表的油漆系数表。

3、抹灰面的油漆、涂料、刷浆工程量=抹灰的工程量。

4、混凝土板底、预制混凝土构件仅油漆、涂料、刷浆工程量按计价表计算规则中相应的

方法和系数计算套抹灰面定额相应项目。

5、金属面油漆也按计价表规定的系数及工程量计算方法套用单层钢门窗或其他金属面定额。

6、刷防火漆计算规则如下：

(1)柱木龙骨按其面层外围面积计算。

(2)天棚龙骨按其水平投影面积计算。

(3)木地板中龙骨及木龙骨带毛地板按地板面积计算。

(4)隔壁、护壁、柱、天棚面层及木地板刷防火漆，执行其他木材面刷防火漆相应子目。

第六节  其他零星工程

一、计价表说明

(一)概况

1、其他工程包括与建筑装饰工程相关的招牌、美术字、装饰条、墙地面装饰基层防水处理、成品保护、室内零星装饰和橱、柜、货架类。本章定额共有139个子目。本章子目主要是移植《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》并结合我省实际情况，对其工料机含量加以调整而来。

2、本定额招牌分为平面型(木结构、钢结构)、钢结构箱体式两种基层。平面型是指厚度在120mm以内在一个平面上有招牌，又分为简单型和复杂型；箱式是指厚度超过120mm，一个平面上有招牌或多面有招牌，又分矩形和异形两种。另外，其面层可执行相应子目17-10、17—13。

3、本定额字的安装是指成品单体字的安装，故不论字体形式为何，均按定额执行，即使是外文或拼音字，也应以中文意译的单字或单词进行计量，而不应以字符来计量。对字的材质，定额列有二种，即有机玻璃和金属。泡沫塑料字、硬塑料字应执行17—14、15、16的相应子目，镜面玻璃字应执行17—17、18、19的相应子目，但成品字的单价换算、人工不变。字的规格，定额是按三个步距编制的，即：

长×宽×厚=400×400×50mm，定额控制范围在0.2㎡以内；

长×宽×厚=600×800×50mm，定额控制范围在0.5㎡以内；

长×宽×厚=900×1000×50mm，定额控制范围在0.5㎡以外；

字底基层未作分类，本定额已综合了各种字底基层，不论字底基层是混凝土面、砖墙面和其他面，均按定额执行。安装以10个字为计量单位，按面积大小套用定额，以字体尺寸的最大外围面积计算，按字的成品价列入定额。

4、压顶线和装饰条是用于各种交接面、分界面、层次面、封边封口线等的压顶线和装饰条。为适应装饰市场的需要，本章定额的装饰条为成品装饰条安装，取消了装饰条制作安装。成品装饰条又分为木条和金属条二类。木装饰条按条宽在25mm以内、50mm以内、50mm以外分列子目。金属装饰条有铝合金线条、铜线条和不锈钢线条等。金属装饰条线条规格，定额是按铝合金角线20×25×2mm、铝合金槽线30×15×1.5mm、不锈钢条50×lmm、铜嵌条15×lmm计算的，材质和规格不同时，单价允许调整，但定额含量不变。定额中木装饰阴角线以其断面尺寸是按三个步距编制的，即：200×200以内、400×400以内、400×400以外。

5、窗帘盒分为明式和暗式二类。明窗帘盒又分为单轨窗帘盒和双轨窗帘盒二种，均以盒的外长按延长米计算，如设计图纸未注明尺寸可按洞口尺寸加300mm计算。

6、窗帘分为购入成品窗帘安装和窗帘制作安装二类，均按展开面积以平方米计算。窗水波幔帘按“大波”和“小波”分类编制，每类按“带花边”和“不带花边”套用定额。

7、本章设置了成品保护项目，按所需保护工程部位分地面、墙面、门窗三类编制，地面按铺设麻袋计算(麻袋周转5次)、墙面及门窗按挂贴塑料薄膜计算(塑料薄膜周转2次)。

8、本章“柜、橱、货架和酒吧台、酒吧柜及其他”为参考定额，为了方便应用，定额中给出了图例，供投标报价时参考，结算时应按设计图纸和实际情况调整人工、机械、材料。

(二)本章使用中应注意的要点：

1、本章定额装饰线条均以安装在墙面上为准。设计安装在天棚面层时，按以下规定执行(但墙与天棚交界处的角线除外)：钉在木龙骨基层上，其人工按相应定额乘系数1.34；钉在钢龙骨基层上乘系数1.68；钉木装饰线条图案者人工乘系数1.50(木龙骨基层上)及1.80(钢龙骨基层上)。设计装饰线条成品规格与定额不同应换算，但含量不变。

2、压条、装饰条不论规格大小或造型繁简，均以延长米按实际设计长度，以100m为单位计算，单价与定额不同时可以调整。

3、踢脚线包阴角按阴角线相应子目执行，墙裙、踢脚线包阳角按17-30子目执行。

4、无论是明窗帘盒还是暗窗帘盒，当其形状为弧线型时，人工增加20％，其他不变。

5、回光灯槽(17-78子目)所需增加的龙骨已在复杂天棚中加以考虑，不得另行增加。

曲线形平顶灯带、曲线形回光灯槽，按相应定额增加50％人工，其他不变。

6、成品保护是指对己做好的项目面层上覆盖保护层，实际覆盖保护层的材料与定额不同时，不得换算。实际施工中成品未覆盖保护材料的不得计算成品保护费。

7、大理石洗漱台是按《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的划分步距方式以其面积分1m2内和1m’外设置。

8、墙面镜面玻璃分带框和不带框两种，带框者按框的外围面积计算，不带框者按玻璃面积计算。

9、本章定额中铁件、钢骨架已包括刷防锈漆一遍，防锈漆不得重复计算，如设计需在防锈漆上涂刷其他油漆时，按第十六章相应子目执行

(三)主要项目工程量计算规则

1、平面型招牌基层按正立面投影面积计算，箱体式钢结构招牌基层按外围体积计算。灯箱的面层按展开面积以平方米计算。

2、沿雨篷、檐口或阳台走向的立式招牌基层，按平面招牌复杂型执行时，应按展开面积计算。

3、招牌字按每个字面积在0.2m2内、05m2内、0.5m2外三个子目划分，字安装不论安装在何种墙面或其他部位均按字的个数计算。

4、单线木压条、木花式线条、木曲线条、金属装饰条及多线木装饰条、石材线等安装均按延长米计算。

5、石材线磨边加工及石材板缝嵌云石胶按延长米计算。

6、门窗套、筒子板按面层展开面积计算。窗台板按平方米计算。如图纸未注明窗台板长度时，可按窗框外围两边共加lOOmm计算；窗口凸出墙面的宽度，按抹灰面另加30mm计算。

7、门窗贴脸按门窗洞口尺寸外围长度以延长米计算，双面钉贴脸者工程量乘以2；挂镜线按设计长度以延长米计，暖气罩、玻璃黑板按外框投影面积计算。

8、窗帘盒及窗帘轨按延长米计算，如设计图纸未注明尺寸可按洞口尺寸加30mm计算o

9、窗帘装饰布：

(1)窗帘布、窗纱布、垂直窗帘的工程量按展开面积计算。

(2)窗水波幔帘按延长米计算。

10、石膏浮雕灯盘、角花按个数计算，检修孔、灯孔、开洞按个数计算，灯带按延长米计算，灯槽按中心线延长米计算。

11、防潮层按实铺面积计算。成品保护层按相应子目工程量计算，台阶、楼梯按水平投影面积计算。

12、卫生间配件：

(1)大理石洗漱台板工程量按平方米计算。

(2)浴帘杆、浴缸拉手及毛巾架以每付计算。

(3)镜面玻璃带框，按框的外围面积计算，不带框的镜面玻璃按玻璃面积计算。

13、隔断的计算

(1)半玻璃隔断是指上部为玻璃隔断，下部为其他墙体，其工程量按半玻璃设计边框外边线以平方米计算。

(2)全玻璃隔断是指其高度自下横档底算至上横档顶面，宽度按两边立框外边以平方

米计算。

(3)玻璃砖隔断：按玻璃砖格式框外围面积计算。

(4)花式隔断、网眼木格隔断(木葡萄架)均以框外围面积计算。

(5)浴厕木隔断，其高度自下横档底算至上横档顶面以平方米计算。门扇面积并人隔断面积内计算。

(6)塑钢隔断按框外围面积计算。

14、货架、柜橱类均I~2iE立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以平方米计算。收银台以个计算，其他以延长米为单位计算。

第七节  高层施工人工降效

一、单独装饰工程超高人工降效

由于在20m以上施工时，人工耗用比20m以下的人工是要高些的，故每增加10m高度，相应计算段人工增加一定比例。

1、“高度”和“层数”，只要其中一个指标达到规定，即可套用该项目。

2、当同一个楼层中的楼面和天棚不在同一计算段内，按天棚面标高段为准计算。

3、装饰工程的高层施工人工降效系数应计人相关项目的综合单价中，一般不单独列项。

二、工程量计算规则

1、单独装饰工程超高部分人工降效以超过20m部分的人工费分段计算。

例如：18-19  20-30M的工程比20M以下的人工增加5%

18-20  30-40m的工程比20M以下的人工增加7.5%

18-21  40-50m的工程比20M以下的人工增加10%

2、计价表的计算表所列建筑物高度为200米，超过此高度按比上个计算段的比例基数递增2.5%推算。

第八节：脚手架工程

第三篇  清单法计价

第一章  概述

(建设工程工程量清单计价规范》包括正文和附录两大部分，附录是本规范的组成部分，与正文具有同等效力。附录是招标人编制工程量清单的依据，主要体现在工程量清单中的12位编码的前9位应按附录中的编码确定，工程量清单中的项目名称应依据附录中的项目名称和项目特征设置，工程量清单中的计量单位应按附录中的计量单位确定，工程量清单中的工程数量应依据附录中的计算规则计算确定。

第一节  计价规范附录A、B的构成

一、计价规范附录A的构成

附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，其内容包括：土(石)方工程；桩与地基基础工程；砌筑工程；混凝土及钢筋混凝土工程；厂库房大门、特种门、木结构工程；金属结构工程；屋面及防水工程；防腐、隔热、保温工程共8章45节，177个项目。

附录A清单项目适用于采用工程量清单计价的工业与民用建筑物和构筑物的建筑工程。

二、计价规范附录B的构成

附录B为装饰装修工程工程量清单项目及计算规则，其内容包括：楼地面工程；墙、柱面工程；天棚工程；门窗工程；油漆、涂料、裱糊工程；其他工程共6章47节，214个项目。

附录B清单项目适用于采用工程量清单计价的建筑工程中的装饰装修工程以及单独装饰装修工程。

第二节  计价规范附录A、B的统一规定

一、附录A共性问题的说明

1、附录A清单项目中的工程量是按建筑物或构筑物的实体净量计算，施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等所发生的一切损耗，应包括在报价内。

2、附录A清单项目中所发生的钢材(包括钢筋、型钢、钢管等)均按理论重量计算，其理论重量与实际重量的偏差，应包括在报价内；甲方供应的钢材，其理论重量与实际重量的偏差，应由双方在合同中或通过书面约定进行处理。

3、设计规定或施工组织设计规定的已完工工程保护所发生的费用列入工程量清单措施项目费；分部分项项目成品保护发生的费用应包括在分部分项项目报价内。

4、施工中所发生的施工降水、土方支护结构、施工脚手架、模板及支撑费用、垂直运输费用等，应列在工程量清单措施项目费内。

5、项目特征是描述清单项目的重要内容，是投标人投标报价的重要依据，全部描述虽然比较烦琐，但招标人仍应按《计价规范》要求，将项目特征详细描述清楚，不应简单指向施工图，以便于投标人报价、评委评标。

6、在考虑高层建筑增加费时，计价表中的人工降效应在分部分项相关项目的工程量清单报价中考虑，垂直运输机械降效作为措施项目已包含在计价表第二十二章垂直运输机械费中，临时垃圾管道费用和高压水泵摊销费作为措施项目应单独列项。

7、混凝土输送泵由施工单位提供，应将泵车进(退)场费列入措施项目费内；泵送费列在分部分项工程量清单报价内。混凝土输送泵由商品混凝土厂家提供，其泵车进(退)场费和泵送费应包括在商品混凝土价格内，同时扣除计价表项目中的泵送费。

8、现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等，应并人钢筋工程量内。

9、购入的预制混凝土构件，应将模板费列入构件价格中；非购入的预制混凝土构件及现场就位预制构件的模板费，应列入措施项目费中。

10、(计价规范》中的工程量计算规则与计价表中的工程量计算规则是有区别的，招标人编制的招标文件中的工程量清单应按(计价规范)中的工程量计算规则计算工程量；投标人投标报价(包括综合单价分析)应按(计价规范》4.0.8条规定执行，当采用计价表时，则应按照计价表规定的工程量计算规则计算工程量。

注：(计价规范)4.0.8条：投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额进行编制。

11、垫层项目捆绑在基础项目内，当发生设计变更或基坑地基出现异常变化办理现场签证后，综合单价调整困难，实际工作中可利用第五级编码将垫层项目和基础项目分别列项。

二、附录B共性问题的说明

1、附录B清单项目中的材料、成品、半成品的各种制作、运输、安装等的一切损耗，应包括在报价内。

2、设计规定或施工组织设计规定的已完工工程保护所发生的费用列入工程量清单措施项目费；分部分项项目成品保护发生的费用应包括在分部分项项目报价内。

3、高层建筑物所发生的人工降效应包括在各分部分项项目报价内，垂直运输机械降效已包含在垂直运输机械费中，应作为措施项目单独列项。

4、原修缮定额所列的拆除、修补等项目，可按《计价规范》3.2.4条第二款执行。

注：(计价规范)3.2.4条第二款：编制工程量清单，出现附录A、附录B、附录C、附录D、附录E中未包括的项目，编制人可作相应补充，并应报省、自治区、直辖市工程造价管理机构备案。

三、附录A、B与其它附录之间的衔接关系

1、附录之间项目以己为主，可以相互借用。

2、附录A的管沟土石方、基础、地沟等清单项目也适用于附录C“安装工程工程量清单项目及计算规则”；但是附录C13“长距离输送管道工程”有单独的管沟土石方、公路和铁路穿越工程项目清单，附录A的管沟及地沟土石方清单项目对其不适用。

3、附录A、附录B清单项目也适用于附录E“园林绿化工程工程量清单项目及计算规则”中未列项的清单项目。

4、附录A与附录B清单项目中关于垫层和门的界线：(1)基础垫层包含在附录A基础项目内；楼地面垫层包含在附录B相关的楼地面、台阶项目内。

(2)厂库房大门、特种门含在附录A表A.5.1内；木门、金属汀、金属卷帘门及其他门含在附录B表B.4.1、表B.4.2、表B.4.2、表B.4.4内。

5、附录D“市政工程工程清单项目及计算规则”道路工程中的有关清单项目也适用于附录A中未列项的清单项目。

第三节  附录A、B与计价表的关系

一、附录A、B与2004年建筑与装饰工程计价表之间的衔接关系

(1)工程量清单表格应按照计价规范规定设置，按照计价规范附录A、B要求计列项目；计价表的定额项目用乎计算确定清单项目中工程内容的含量和价格。

(2)工程量清单的工程量计算规则应按照计价规范附录A、B的规定执行；而清单项目中工程内容的工程量计算规则应按照计价表规定执行。

(3)工程量清单的计量单位应按照计价规范附录A、B中的计量单位选用确定；清单项目中工程内容的计量单位应按照计价表规定的计量单位确定。

(4)工程量清单的综合单价，是由单个或多个工程内容按照计价表规定计算出来的价格的汇总。

第四节  我省贯彻计价规范的相关规定与做法

一、我省为贯彻{建设工程工程量清单计价规范)开展的各项工作

1、造价管理部门、招投标管理部门与高校联合对我省建设工程工程量清单计价方法进行了专题研究，召开了多次专题研讨会，对采用工程量清单计价方法的工程招投标活动进行了多次调研、观摩。

2、颁发和修订了相关文件规定

(1)江苏省建设厅“关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》有关问题的通知”[苏建定(2004)29号)。

(2)江苏省建设厅“关于明确建设工程工程量清单计价有关问题的通知”[苏建定(2004)290号]。

(3)与省物价局联合制定“江苏省建设工程造价咨询服务收费管理办法”[苏价服(2004)483号]。

(4)招投标管理部门研究开发了“工程量清单计价计算机辅助专家评标系统”。

(5)调整工资。

(6)评标办法。

3、修编了与之相配套的专业定额：建筑与装饰工程计价表、安装工程计价表、市政工程

计价表。

4、为方便标底与投标报价工作，编制了“江苏省建设工程工程量清单计价项目指引”。

5、组织专家对工程量清单计价配套应用软件进行了评审认定。

6、组织全省工程造价从业人员(造价工程师、工程造价编审人员)进行培训学习了我省工程量清单计价的有关政策规定。

7、大力宣传发动采取上下联动，形式多样的宣传月活动竞赛，电视专访报纸电视台宣传。

二、工程造价的计价方式

推行工程量清单计价后，我省实行以下两种计价方式：

1、工程量清单计价方式：按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价，按规定的评标办法评审中标(确定合同价格)的计价方式。

工程量清单计价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。

2、计价表计价方式：按照江苏省计价表和费用计算规则，套用定额子目，计算出分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金的工程造价计价方式。其中人工、机械台班单价按省造价管理部门规定，材料参照市造价管理部门发布的市场指导价取定。

三、工程量清单计价的适用范围

1、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程必须采用工程量清单计价方式；其它依法招标的建设工程，应采用工程量清单计价方式。

依法不招标的建设工程可以采用工程量清单计价或计价表计价方式。

2、凡是采用工程量清单计价方式的，不论资金来源是国有资金、国外资金、贷款、援助资金或私人资金都必须遵守计价规范的规定。

3、施工图预算一般采用计价表计价方式。

四、工程量清单计价规范和2004年江苏省计价表的作用

1、《建设工程工程量清单计价规范》是国家标准，其中文字加黑的条款为强制性条文，必须按规定严格执行。

2、2004年江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表和项目指引作为编制工程标底、招标工程结算审核的指导；工程投标报价、企业内部核算、制定企业定额的参考；一般工程(依法不招标工程)编制与审核工程预结算的依据；是建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据。(29号文件)

2004年江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表是编制标底、处理造价纠纷的依据，是投标报价、结算审核的参考。(290号文件)

编制标底时，计价表中的人工、材料、机械台班耗用量为指导依据，人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准为参考依据，材料价格按各市工程造价管理部门发布的市场指导价，规费和税金按规定计算。

投标报价时，投标人结合本企业的技术水平、管理水平和工程实际，自主报价。人工、料、机械台班单价，管理费、利润、措施费用都可以自主确定，人工、材料、机械台班耗用量也可作适当调整，但定额编号、定额子目工作内容、工程量计算规则、计量单位、措施费用划分以及规费和税金应按计价表规定执行。

结算审核时，合同有约定的按合同执行，合同无约定的可按2004年计价表的规定执行。计价表中的人工工资单价逐步实行动态管理，今后各市负责进行调查测算，省统一发布工资指导单价。

五、不可竞争费

包括：现场安全文明施工措施费、工程定额测定费、安全生产监督费、建筑管理费、劳动保险费、税金等。在工程发承包过程中，上述费用应按照规定的标准计取，不得任意降低计取标准。

为了保证安全文明施工措施落实到位，现场安全文明施工措施费实行核定制度。招投标时，建筑工程统一按分部分项工程费的2％列入其他项目清单的预留金中，工程结算时，按各市工程造价管理部门核定的标准计取，未经核定不得计取。各市要制定具体的核定细则，做好服务和监督工作。

劳动保险费的计取标准已列入费用计算规则中，实行建筑行业劳保统筹的市、县(市)的执行标准，由各市根据当地的实际情况进行测算，报省建设厅批准后实施。

六、工程量清单及其计价格式

在编制工程量清单和工程量清单计价时应按照[苏建定(2004)290号]文规定的统一格式使用。凡在本省销售的工程量清单计价软件所输出的工程量清单及其计价格式必须与之一致。其内容填写应符合(计价规范》的要求，在全省统一执行。

工程量清单格式包括封面、填表须知、总说明、分部分项工程量清单、措施项目清单、他项目清单、零星工作项目表；工程量清单计价格式包括封面、投标总价、工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、甲供设备材料表、主要材料价格表等。

1、附件第11页为附件第9、10页的合并表格式样，适用于商务标与技术标合并装订的投标文件。

2、“单位工程费汇总表”第4项规费应列出各项规费的名称和金额。

3、“主要材料、设备价格表”中的设备是按照有关规定应列入建安工程费的设备。

4、附表第19、20页表格可采用横排格式打印输出。

5、投标人应提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“主要材料、设备价格表’’的电子表格形式，电子格式必须符合《江苏省建设工程工程量清单招投标数据标准》。所提供的数据必须细分到定额子目的人、材、机的消耗量组成。

七、合同与结算

1、实行工程量清单报价宜采用固定单价合同。承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。在约定的风险范围内，综合单价不再调整。

(1)设计变更以及施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。

(2)如合同中未明确规定，分部分项单项工程量变更超过15％，并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1％的，综合单价可作适当调整。

当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的模板、脚手架工程量应调整。

(3)工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

(4)发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，由承包人提出现场签证，经发包方现场工程师(总监理工程师或发包人代表)签字认可后实施。现场签证的费用按照零星项目计价。

第二节  装饰工程分部分项工程量清单的编制

一、楼地面工程

(一)概况

本章共9节42个项目。包括整体面层、块料面层、橡塑面层、其他材料面层、踢脚线、楼梯装饰、扶手、栏杆、栏板装饰、台阶装饰、零星装饰等项目。适用于楼地面、楼梯、台阶等装饰工程。

(二)有关项目的说明

1.零星装饰适用于小面积(0.5m2以内)少量分散的楼地面装饰，其工程部位或名称应在清单项目中进行描述。

2.楼梯、台阶侧面装饰，可按零星装饰项目编码列项，并在清单项目中进行描述。

3.扶手、栏杆、栏板适用于楼梯、阳台、走廊、回廊及其他装饰性扶手栏杆、栏板。

(三)有关项目特征说明

1.楼地面是指构成的基层(楼板、穷实土地基)、垫层(承受地面荷载并均匀传递给基层，的构造层)、填充层(在建筑楼地面上起隔音、保温、找坡或敷设暗管、暗线等作用的构造层)、隔离层(起防水、防潮作用的构造层)、找平层(在垫层、楼板上或填充层上起找平、找坡或加强作用的构造层)、结合层(面层与下层相结合的中间层)、面层(直接承受各种荷载作用的表面层)等。

2.垫层是指混凝土垫层、人工级配砂石垫层、天然级配砂石垫层、灰土垫层、碎石、碎砖垫层、三合土垫层、炉渣垫层等材料垫层。

3.找平层是指水泥砂浆找平层，有比较特殊要求的可采用细石混凝土、沥青砂浆、沥青混凝土找平层等材料铺设。

4.隔离层是指卷材、防水砂浆、沥青砂浆或防水涂料等隔离层。

5.填充层是指轻质的松散(炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等)或块体材料(加气混凝土、泡沫混凝土、泡沫塑料、矿棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石块和板材等)以及整体材料(沥青膨胀珍珠岩、沥青膨胀蛭石、水泥膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等)填充层。

6.面层是指整体面层(水泥砂浆、现浇水磨石、细石混凝土、菱苦土等面层)、块料面层(石材、陶瓷地砖、橡胶、塑料、竹、木地板)等面层。

7.面层中其他材料：

(1)防护材料是耐酸、耐碱、耐臭氧、耐老化、防火、防油渗等材料。

(2)嵌条材料是用于水磨石的分格、作图案等的嵌条，如：玻璃嵌条、铜嵌条、铝合金嵌条、不锈钢嵌条等。

(3)压线条是指地毯、橡胶板、橡胶卷材铺设的压线条，如：铝合金、不锈钢、铜压线条等。

(4)颜料是用于水磨石地面、踢脚线、楼梯、台阶和块料面层勾缝所需配制石子浆或砂浆内添加的颜料(耐碱的矿物颜料)。

(5)防滑条是用于楼梯、台阶踏步的防滑设施，如：水泥玻璃屑、水泥钢屑、铜、铁防滑条等。

(6)地毡固定配件是用于固定地毡的压棍脚和压棍。

(7)扶手固定配件是用于楼梯、台阶的栏杆柱、栏杆、栏板与扶手相连接的固定件：靠墙扶手与墙相连接的固定件。

(8)酸洗、打蜡磨光、水磨石、菱苦土、陶瓷块料等，均可采用酸洗{草酸)清洗油溃、污渍，然后打蜡(蜡脂、松香水、鱼油、煤油等按设计要求配合)和磨光。

(四)工程量计算规则的说明

1.单跑楼梯不论其中间是否有休息平台，其工程量与双跑楼梯同样计算。

2.台阶面层与平台面层是同一种材料时，平台计算面层后，台阶不再计算最上一层踏步面积：如台阶计算最上一层踏步(加30cm)，平台面层中必须扣除该面积。

3.包括垫层的地面和不包括垫层的楼面应分别计算工程量，分别编码(第五级编码)列项。

4.如间壁墙在做地面前己完成，地面工程量也不扣除。

二、墙、柱面工程

(一)概况

本章共10节25个项目。包括墙面抹灰、柱面抹灰、零星抹灰、墙面镶贴块料、柱面镶贴块料、零星镶贴块料，墙饰面、柱(梁)饰面、隔断、幕墙等工程。适用于一般抹灰、装饰抹灰工程。

(二)有关项目说明

1.一般抹灰包括：石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂浆、膨胀珍珠岩水泥砂浆和麻刀灰、纸筋石灰、石膏灰等。

2.装饰抹灰包括：水刷石、水磨石、斩假石(剁斧石)、干粘石、假面砖、拉条灰、拉毛灰、甩毛灰、扒拉石、喷毛灰、喷涂、喷砂、滚涂、弹涂等。

3.柱面抹灰项目、石材柱面项目、块料柱面项目适用于矩形柱、异形柱(包括圆形柱、半圆形柱等)。

4.零星抹灰和零星镶贴块料面层项目适用于小面积(0.5m2)以内少量分散的抹灰和块料面层。

5.设置在隔断、幕墙上的门窗，可包括在隔墙、幕墙项目报价内，也可单独编码列项，并在清单项目中进行描述。

6.主墙的界定以附录A“建筑工程工程量清单项目及计算规则”解释为准。

(三)有关项目特征说明

1.墙体类型指砖墙、石墙、混凝土墙、砌块墙以及内墙、外墙等。

2.底层、面层的厚度应根据设计规定(一般采用标准设计图)确定。

3.勾缝类型指清水砖墙、砖柱的加浆勾缝(平缝或凹缝)，石墙、石柱的勾缝(如：平缝、平凹缝、平凸缝、半圆凹缝、半圆凸缝和三角凸缝等)。

4.块料饰面板是指石材饰面板(天然花岗石、大理石、人造花岗石、人造大理石、预制水磨石饰面板等)，陶瓷面砖(内墙彩轴面瓷砖、外墙面砖、陶瓷锦砖、大型陶瓷锦面板等)，玻璃面砖(玻璃锦砖、玻璃面砖等)，金属饰面板(彩色涂色钢板、彩色不锈钢板、镜面不锈钢饰面板、铝合金板、复合铝板、铝塑板等)，塑料饰面板(聚氯乙烯塑料饰面板、玻璃钢饰面板、塑料贴面饰面板、聚醋装饰板、复塑中密度纤维板等)，木质饰面板(胶合板、硬质纤维板、细木工板、刨花板、建筑纸面草板、水泥木屑板、灰板条等)。

5.挂贴方式是对大规格的石材(大理石、花岗石、青石等)使用先挂后灌浆的方式固定于墙、柱面。

6.干挂方式分指直接干挂法：是通过不锈钢膨胀螺栓、不锈钢挂件、不锈钢连接件、不锈钢钢针等，将外墙饰面板连接在外墙墙面；间接干挂法：是通过固定在墙、柱、梁上的龙骨，再通过各种挂件固定外墙饰面板。

7.嵌缝材料指嵌缝砂浆、嵌缝油膏、密封胶封水材料等。

8.防护材料指石材等防碱背涂处理剂和面层防酸涂剂等。

9.基层材料指面层内的底板材料，如：木墙裙、木护墙、木板隔墙等，在龙骨上，粘贴或铺钉一层加强面层的底板。

(四)有关工程量计算说明

1.墙面抹灰不扣除与构件交接处的面积，是指墙与梁的交接处所占面积，不包括墙与楼板的交接。

2.外墙裙抹灰面积，按其长度乘以高度计算，是指按外墙裙的长度。

3.柱的一般抹灰和装饰抹灰及勾缝，以柱断面周长乘以高度计算，柱断面周长是指结构断面周长。

4.装饰板柱(梁)面按设计图示外围饰面尺寸乘以高度(长度)以面积计算。外围饰面尺寸是饰面的表面尺寸。

5.带肋全玻璃幕墙是指玻璃幕墙带玻璃肋，玻璃肋的工程量应合并在玻璃幕墙工程量内计算。

(五)有关工程内容说明

1.“抹面层”是指一般抹灰的普通抹灰(一层底层和一层面层或不分层一遍成活)，中级抹灰(一层底层、一层中层和一层面层或一层底层、一层面层)，高级抹灰(一层底层、数层中层和一层面层)的面层。

2.“抹装饰面”是指装饰抹灰(抹底灰、涂刷901胶溶液、刮或刷水泥浆液、抹中层、抹装饰画层)的面层。

三、天棚工程

(一)概况

本章共3节9个项目。包括天棚抹灰、天棚吊顶、天棚其他装饰。适用于天棚装饰工程。

(二)有关项目的说明

1.天棚的检查孔、天棚内的检修走道、灯槽等应包括在报价内。

2.天棚吊顶的平面、跌级、锯齿形、阶梯形、吊挂式、藻井式以及矩形、弧型、拱型等应在清单项目中进行描述：

3.采光天棚和天棚设置保温、隔热、吸音层时，按附录A相关项目编码列项。

(三)有关项目特征的说明

1.“天棚抹灰”项目基层类型是指混凝土现浇板、预制混凝土板、木板条等。

2.龙骨类型指上人或不上人，以及平面、跌级，、锯齿形、阶梯形、吊挂式、藻井式及矩型、圆弧型、拱型等类型。

3.基层材料，指底板或面层背后的加强材料。

4.龙骨中距。指相邻龙骨中线之间的距离。

5.天棚面层适用于：石膏板(包括装饰石膏板、纸面石膏板、吸声穿孔石膏板、嵌装式装饰石膏等)、埃特板、装饰吸声罩面板(包括矿棉装饰吸声板、贴塑矿(岩)棉吸声板、膨胀珍珠岩石装饰吸声制品、玻璃棉装饰吸声板等)、塑料装饰罩面板(钙塑泡沫装饰吸声板、聚苯乙烯泡沫塑料装饰吸声板、聚氯乙烯塑料天花板等)、纤维水泥加压板(包括轻质硅酸钙吊顶板等)、金属装饰板(包括铝合金罩面板、金属微孔吸声板、铝合金单体构件等)、木质饰板(胶合板、薄板、板条、水泥木丝板、刨花板等)、玻璃饰面(包括镜面玻璃、镭射玻璃等)

6.格栅吊顶面层适用于木格栅、金属格栅、塑料格栅等。

7.吊筒吊顶适用于木(竹)质吊筒、金属吊筒、塑料吊筒以及圆形、矩形、扁钟形吊筒等。

8.灯带格栅有不锈钢格栅、铝合金格栅、玻璃类格珊等。

9.送风口、回风口适用于金属、塑料、木质风口。

(四)有关工程量计算的说明

1.天棚抹灰与天棚吊顶工程量计算规则有所不同：天棚抹灰不扣除柱垛所占面积；天棚吊顶不扣除柱垛所占面积，但应扣除独立柱所占面积。柱垛是指与墙体相连的柱而突出墙体部分。

2.天棚吊顶应扣除与天栅吊顶相连的窗帘盒所占的面积。

3.格栅吊顶、吊筒吊顶、藤条造型悬挂吊顶、织物软吊顶、网架(装饰)吊顶均按设计图示的吊顶尺寸水平投影面积计算。

四、门窗工程

(一)概况

本章共9节57个项目。包括木门、金属门、金属卷帘门、其他门，木窗、金属窗、门窗套、窗帘盒、窗帘轨、窗台板。适用于门窗工程。

(二)有关项目的说明

1.木门窗五金包括：折页、插锁、风钩、弓背拉手、搭扣、弹簧折页、管子拉手、地弹簧、滑轮、滑轨、门轧头、铁角、木螺丝等。

2.铝合金门窗五金包括：卡销、滑轮、绞拉、执手、拉把、拉手、风撑、角码、牛角制、地弹簧、门销、门插、门饺等。

3.其他五金包括：L型执手锁、球形执手锁、地锁、防盗门扣、门眼、门碰珠、电子锁(磁卡锁)、闭门器、装饰拉手等。

4.门窗框与洞口之间缝隙的填塞，应包括在报价内。

5.实木装饰门项目也适用于竹压板装饰门。

6.转门项目适用于电子感应和人力推动转门。

7.“特殊五金”项目指贵重五金及业主认为应单独列项的五金配件。

装饰工程中“门窗套”、“门窗贴脸”“筒子板”的区别如图所示

(三)有关项目特征的说明

1.项目特征中的门窗类型是指带亮子或不带亮子、带纱或不带纱、单扇、双扇或三扇、半百叶或全百叶、半玻或全玻、全玻自由门或半玻自由门、带门框或不带门框、单独门框和开启方式(平开、推拉、折叠)等。

2.框截面尺寸(或面积)指边立挺截面尺寸或面积。

3.凡面层材料有品种、规格、品牌、颜色要求的，应在工程量清单中进行描述。

4.特殊五金名称是指拉手、门锁、窗锁等，用途是指具体使用的门或窗，应在工程量清单中进行描述。

5.门窗套、贴脸板、筒子板和窗台板项目，包括底层抹灰，如底层抹灰己包括在墙、柱面底层抹灰内，应在工程量清单中进行描述。

(四)有关工程量计算说明

1.门窗工程量均以“樘”计算，如遇框架结构的连续长窗也以“樘”计算，但对连续长窗的扇数和洞口尺寸应在工程量清单中进行描述。

2.门窗套、门窗贴脸、筒子板“以展开面积计算”，即指按其铺钉面积计算。

3.窗帘盒、窗台板，如为弧形时，其长度以中心线计算。

(五)有关工程内容的说明

1.木门窗的制作应考虑木材的干燥损耗、刨光损耗、下料后备长度、门窗走头增加的体积等。

2.防护材料分防火、防腐、防虫、防潮、耐磨、耐老化等材料，应根据清单项目要求报价。

五、油漆、涂料、裱糊工程

(一)概况

本章共9节29个项目。包括门油漆、窗油漆、扶手、板条面、线条面、木材面油漆、金属面油漆、抹灰面油漆、喷刷涂料、裱糊等；适用于门窗油漆、金属、抹灰面油漆工程。

(二)有关项目的说明

1.有关项目中己包括油漆、涂料的不再单独按本章列项。

2.连窗门可按门油漆项目编码列项。

3.木扶手区别带托板与不带托板分别编码(第五级编码)列项。

(三)有关工程特征的说明

1.门类型应分镶板门、木板门、胶合板门、装饰实木门、木纱门、木质防火门、连窗门、平开门、推拉门、单扇门、双扇门、带纱门、全玻门(带木扇框)、半玻门、半百叶门、全百叶门以及带亮子、不带亮子、有门框、无门框和单独门框等油漆。

2.窗类型应分平开窗、推拉窗、提拉窗、固定窗、空花窗、百叶窗以及单扇窗、双扇窗、多扇窗、单层窗、双层窗、带亮子、不带亮子等。

3.腻子种类分石膏油腻子(熟桐油、石膏粉、适量水)、胶腻子(大白、色粉、竣甲基纤维素)、漆片腻子(漆片、酒精、石膏粉、适量色粉)、油腻子(矾石粉、桐油、脂肪酸、松香)等。

4.刮腻子要求，分刮腻子遍数{道数>、满刮腻子或找补腻子等。

(四)有关工程量计算的说明

1.楼梯木扶手工程量按中心线斜长计算，弯头长度应计算在扶手长度内。

2.搏风板工程量按中心线斜长计算，有大刀头的每个大刀头增加长度50em。搏风板是悬山或歇山屋顶山墙处沿屋顶斜坡钉在桁头之板，大刀头是搏风板头的一种，形似大刀。

3.木板、纤维板、胶合板油漆，单面油漆按单面面积计算，双面油漆按双面面积计算。

4.木护墙、木墙裙泊漆按垂直投影面积计算。

5.台板、筒子板、盖板、门窗套、踢脚线油漆按水平或垂直投影面积(门窗套的贴脸板和筒子板垂直投影面积合并)计算。

6.清水板条天棚、檐口油漆、木方格吊顶天棚油漆以水平投影面积计算，不扣除空洞面积。

7.暖气罩油漆，垂直面按垂直投影面积计算，突出墙面的水平面按水平投影面积计算，不扣除空洞面积。

8.工程量以面积计算的油漆、涂料项目，线角、线条、压条等不展开。

(五)有关工程内容的说明

1、抹灰面的油漆、涂料，应注意基层的类型，如：一般抹灰墙柱面与拉条灰、拉毛灰、甩毛灰等油漆、涂料的耗工量与材料消耗量的不同。

2、刮腻子应注意刮腻子遍数，是满刮，还是找补腻子。

3、墙纸和织锦缎的被糊，应注意设计要求对花还是不对花。

六、其他工程

(一)概况

本章共7节48个项目包括柜类、货架、暖气罩、浴厕配件、压条、装饰线、雨篷、旗杆、招牌、灯箱、美术字等项目。适用于装饰物件的制作、安装工程。

(二)有关项目的说明

1.厨房壁柜和厨房吊柜以嵌入墙内为壁柜，以支架固定在墙上的为吊柜。

2.压条、装饰线项目己包括在门扇、墙柱面、天棚等项目内的，不再单独列项。

3.洗漱台项目适用于石质(天然石材、人造石材等)、玻璃等。

4.旗杆的砌砖或混凝土台座，台座的饰面可按相关附录的章节另行编码列项，也可纳入旗杆价内。

5.美术字不分字体，按大小规格分类。

(三)有关项目特征的说明

1.台柜的规格以能分离的成品单体长、宽、高来表示，如：一个组合书柜分上下两部分，下部为独立的矮柜，上部为敞开式的书柜，可以上、下两部分标注尺寸。

2.镜面玻璃和灯箱等的基层材料是指玻璃背后的衬垫材料，如：胶合板、油毡等。

3.装饰线和美术字的基层类型是指装饰线、美术字依托体的材料，如砖墙、木墙、石墙、

4.旗杆高度指旗杆台座上表面至杆顶的尺寸(包括球珠)。

5.美术字的字体规格以字的外接矩形长、宽和字的厚度表示。.固定方式指粘贴、焊接以及铁钉、螺栓、铆钉固定等方式。

(四)有关工程量计算的说明

1.台柜工程量以“个”计算，即能分离的同规格的单体个数计算，如：柜台有同规格为1500×400×1200的5个单体，另有一个柜台规格为1500×400×1150，台底安装胶轮4个，以便柜台内营业员由此出入，这样1500×400×1200规格的柜台数为5个，1500×400×1150柜台数为1个。

2.洗漱台放置洗面盆的地方必须挖洞，根据洗漱台摆放的位置有些还需选形，产生挖弯、削角，为此洗漱台的工程量按外接矩形计算。挡板指镜面玻璃下边沿至洗漱台面和侧墙与台面接触部位的竖挡板(一般挡板与台面使用同种材料品种，不同材料品种应另行计算)。吊沿指台面外边沿下方的竖挡板。挡板和吊沿均以面积并人台面面积内计算。

第二节  装饰工程分部分项工程量清单计价

一、楼地面工程

(一)楼地面工程清单计价注意要点

1、规范中无论整体面层还是块料面层，其计算规则都相同，而计价表中整体面层和块料

面层的计算规则是不同的。同是整体面层，其规则也不同：规范的计算规则是：“不扣除间壁墙和0.3㎡以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。”计价表则为：“不扣除柱、垛、间壁墙及面积在0.3㎡以内的孔洞所占面积。”注意二者的区别。块料面层的计算规则二者区别就更大了。

2、踢脚线：计价规范的计算规则是“按设计长度乘以高度以面积计算”，而计价表中是以延长米为计量单位。计价表中不论是整体还是块料面层楼梯均包括踢脚线在内，而计价规范未明确，在实际操作中为便于计算，可参照计价表把楼梯踢脚线合并在楼梯内报价，但在楼梯清单的项目特征一栏应把踢脚线描述在内，在报价时不要漏掉。

3、楼梯：计价规范中无论是块料面层还是整体面层，均按水平投影面积计算，包括500㎜以内的楼梯井宽度；计价表中整体面层与块料面层楼梯的计算规则是不一样的，整体面层按楼梯水平投影面积计算，而块料面层按实铺面积计算。虽然计价表中整体面层也是按楼梯水平投影面积计算，与规范仍有区别：(1)楼梯井范围不同，规范是500㎜为控制指标，计价表以200㎜为界限；(2)楼梯与楼地面相连时计价规范规定只算至楼梯梁内侧边缘，计价表规定应算至楼梯梁外侧面。

4、台阶：计价规范中无论是块料面层还是整体面层，均按水平投影面积计算；计价表中整体面层按水平投影面积计算，块料面层按展开(包括两侧)实铺面积计算。同时注意：台阶面层与平台面层使用同一种材料时，平台计算面层后，台阶不再计算最上一层踏步面积，但应将最后一步台阶的踢脚板面层考虑在报价内。

5、栏杆：楼梯栏杆计价规范的计算规则是：“按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算。”即按实际展开长度计算，计价表中则规定：“楼梯踏步部分即楼梯段板的斜长部分的栏杆与扶手应按水平投影长度乘系数1.18计算”，注意区分。

6、有填充层和隔离层的楼地面往往有二层找平层，报价时应注意。

7、当台阶面层与平台面层材料相同而最后一步台阶投影面积不计算时，应将最后一步台阶的踢脚板面层考虑在报价内。

二、墙柱面工程

(一)墙柱面工程清单计价注意要点

1、外墙面抹灰计价规范与计价表的计算规则有明显区别：规范中明确了门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积(外墙长×外墙高－门窗洞口－外墙裙和单个大于0.3㎡孔洞+附墙柱、梁、垛、烟囱侧面积)，而计价表规定：门窗洞口、空圈的侧壁、顶面及垛应按结构展开面积并人墙面抹灰中计算。因此在计算清单工程量及计价表工程量时应注意区分。

2、关于阳台、雨篷的抹灰：在计价规范中无一般阳台、雨篷抹灰列项，可参照计价表中有关阳台、雨篷粉刷的计算规则，以水平投影面积计算，并以补充清单编码的形式列入B.2.1墙面抹灰中，并在项目特征一栏详细描述该粉刷部位的砂浆厚度(包括打底、面层)及相应的砂浆配合比。

3、装饰板墙面：计价规范中集该项目的龙骨、基层、面层、油漆于一体，采用一个计算规则，而计价表中不同的施3232序甚至同一施32-V_序但做法不同其计算规则都不一样。在进行清单计价时，特别要注意根据清单的项目特征及工程内容，通过计价表罗列完整全面的子目，并根据不同子目各自的计算规则调整相应工程量，最后才能反推出该清单项目的综合报价。

4、柱(梁)面装饰：计价规范中不分矩形柱、圆柱均为一个项目，其柱帽、柱墩并人柱饰面工程量内；计价表分矩形柱、圆柱分别设子目，柱帽、柱墩也单独设子目，工程量也单独计算。

5、隔断：清单仅设置一个项目，计价表根据不同种类设置多个子目，工程量计算规则不尽相同。

三、天棚面工程

(一)天棚面工程清单计价注意要点

1、楼梯天棚的抹灰：规范计算规则规定：“板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。”即按实际粉刷面积计算。计价表计算规则则规定：“底板为斜板的混凝土楼梯、螺旋楼梯，按水平投影面积(包括休息平台)乘系数1.18，底板为锯齿形时(包括预制踏步板)，按其水平投影面积乘系数1.5计算。”  ，

2、天棚吊顶：同样，计价规范中也是集该项目的吊筋、龙骨、基层、面层、油漆于一体，采用一个计算规则，计价表中分别设置不同子目且计算规则都不一样。

3、“抹装饰线条”线角的道数以一个突出的棱角为一道线，应在报价时注意。

四、门窗工程

(一)门窗工程清单计价注意要点

1、计价规范与计价表关于门窗工程最大的区别在于其工程量计量单位的不同，规范中规定门窗的计量单位为“樘”，计价表中规定门窗的计量单位为“平方米”。这就造成了同一项目，计价规范与计价表的工程量有天壤之别，这也是编制工程量清单时，门窗项目繁多的也因所在。

2、门窗套、门窗贴脸、筒子板、窗台板等，计价规范中是在门窗工程中设立项目编码，计价表中把它们归为零星项目在第十七章中设置。门窗贴脸在计价规范中的计量单位是“㎡”，而在计价表中的计量单位是“10m”。窗台板计价规范中的计量单位是“m”，而在计价表中的计量单位是“10㎡”。

五、油漆、涂料、裱糊工程

2、在计价规范中门窗油漆是以“樘”为计量单位，其余项目油漆基本以该项目的图示尺寸或长度或面积计算工程量；而在计价表中很多项目工程量须根据相应项目的油漆系数表乘过折算系数后才能套用定额子目。

3、有线角、线条、压条的油漆、涂料面的工料消耗应包括在报价内。

4、空花格、栏杆刷涂料工程量按外框单面垂直投影面积计算，应注意其展开面积工料消耗应包括在报价内。

六、其他工程

(一)其他工程清单计价注意要点

1、招牌、灯箱：计价规范中招牌是：“按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算”，而灯箱是：“以设计图示数量计算”，计价表中是按基层、骨架、面层分别计算，并分别对应不同的计算规则：“平面型招牌基层按正立面投影面积计算，箱体式钢结构招牌基层按外围提及计算。灯箱的面层按展开面积计算。”

2、货架、柜类：计价规范的工程量计算规则是：“按设计图示数量计算。”，计价表中不同的项目其计量单位各不相同：柜台、吧台、附墙书柜(衣柜、酒柜)是以“m”为计量单位；货架以正立面的高乘以宽以“m’”计算；收银台以“个”为计量单位。

3、台柜项目以“个”计算，应按设计图纸或说明，包括台柜、台面材料(石材、皮草、金属、实木等)、内隔板材料、连接件、配件等，均应包括在报价内。

4、洗漱台现场制作，切割、磨边等人工、机械的费用应包括在报价内。

5、金属旗杆也可将旗杆台座及台座面层一并纳入报价。

七、具体应用

例题3.3.2-1  接例题2.3.1-1：根据该题编制该地面的工程量清单及清单造价。

解：

1、确定项目编码和计量单位：花岗岩楼地面查《计价规范》项目编码为020102001001，计量单位为㎡

2、按《计价规范》计算工程量

花岗岩楼地面：7.56X8.76=66.23(㎡)

3、工程量清单

020102001001    花岗岩楼地面66.23㎡

4、项目特征描述

混凝土地面垫层上20厚1：3水泥砂浆找平层，8厚1：1水泥砂浆结合层600规格花岗岩板，酸洗打蜡，并进行成品保护。

5、分部分项工程量清单综合单价计算