徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 学生宿舍楼工程 |  | 工程所在地 | 徐州市市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某高校 |  | 工程类别 | 叁类 |
| 建筑面积 | 7899平方米 |  | 结构类型 | 框架 |
| 地面层数 | 七层 |  | 檐口高度 | 22.72米 |
| 工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 |  |  |
|  | 砌筑 | 空心砖砌块 |  |  |
|  | 内墙面 | 胶漆墙面，部分瓷砖墙面 |  |  |
|  | 外墙面 | 刷喷外墙涂料 |  |  |
|  | 楼地面 | 现浇水磨石楼地面，部分地砖地面 |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性防水屋面 |  |  |
|  | 门窗 | 镶板木门，塑钢窗 |  |  |
|  | 天棚 | 刷乳胶漆 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2006年第九期《徐州工程建设及造价 信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、检验试验费、垂直运输费投标人根据现场情况自主报价。环境保护费、赶工措施费、二次搬运费、已完成工程及设备保护、夜间施工增加费实际发生时，按实结算。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 6914111 | 875.31 | 100 | 14.84 | 58.88 | 2.41 | 4.40 | 3.56 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 4874731 | 617.13 | 70.50 | 17.52 | 69.96 | 2.98 | 5.33 | 4.21 |
|  | 措施项目费 | 633097 | 80.15 | 9.16 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 188368 | 23.85 | 2.72 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 193671 | 24.52 | 2.80 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 941618 | 119.21 | 13.62 | 18.52 | 70.19 | 2.24 | 4.69 | 4.36 |
|  | 措施项目费 | 29529 | 3.74 | 0.43 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 19034 | 5.41 | 0.28 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 34063 | 4.32 | 0.49 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方 | 7252 | m3 | 164737 | 20.86 | 2.38 |
| 砌筑工程 | 1501 | m3 | 290346 | 36.76 | 4.20 |
| 砼与钢筋砼 | 2476 | m3 | 2055528 | 260.23 | 29.73 |
| 门窗 | 1204 | 樘 | 507950 | 64.34 | 7.35 |
| 楼地面工程 | 7960 | m2 | 601139 | 76.10 | 8.69 |
| 墙柱面工程 | 21550 | m2 | 882455 | 111.72 | 12.76 |
| 天棚工程 | 6693 | m2 | 83356 | 10.55 | 1.21 |
| 屋面防水工程 | 1090 | m2 | 113269 | 14.34 | 1.64 |
| 油漆涂料裱糊工程 | 8122 | m2 | 90908 | 11.51 | 1.31 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 97495 | 12.34 | 1.41 |
| 模板及支架 | —— | —— | 321117 | 40.65 | 4.64 |
| 脚手架 | —— | —— | 41114 | 5.20 | 0.59 |
| 垂直运输 | —— | —— | 67072 | 8.49 | 0.97 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 8264 | 1.05 | 0.12 |
| 检验试验费 | —— | —— | 9967 | 1.26 | 0.14 |
| 安全文明措施费 | —— | —— | 116327 | 14.73 | 1.68 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 4.99工日 | 中砂 | 0.18t |
| 水泥 | 64.82kg | 石子 | 0.08t |
| 商品砼 | 0.36m3 | 钢材 | 63.8kg |
| 木材 | 0.04m3 | 钢筋（综合） | 58.36kg |
| 空心砖砌块 | 0.16m3 | 多孔砖 | 2.78块 |
| 乳胶漆 | 0.40kg | 给水硬聚氯乙烯管 | 0.26m |
| 承插排水管 | 0.26m | 镀锌钢管 | 0.15m |
| 焊接钢管 | 0.15m | 钢管 | 0.63m |
| 铜芯绝缘导线 | 8.05m | 半硬塑料管 | 2.33m |