附件

医疗房工程投资估算造价指标

某医院病房楼工程造价指标

01-03 某医院病房楼单项工程概况表HS

编码：010801003-20210402

| 名 称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 单项工程名称 | 某医院病房楼工程 |
| 建筑面积（m2） | 建筑面积 6581.02 其中：地上 6581.02 地下 / |
| 建筑和安装工程造价（万元） | 总造价 2808.81 其中：地上 2808.81 地下 / |
| 建安工程单位造价（元/m2） | 单位造价 4268.05 其中：地上 4268.05 地下 / |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 基础类型及埋置深度（m） | 类型：桩+承台+地梁，埋置深度：-1.6m |
| 建筑高度（檐口）（m） | 22.2m |
| 层数（层） | 地上 5层 地下 |
| 层高（m） | 其中：首层 4.5 二层 4.2 标准层 4.4 |
| 室内外高差 | 0.3m |
| 建筑节能（星级及具体做法） | 屋面75厚聚氨酯复合保温板B1级，外墙70厚发泡陶瓷保温板，雨篷面10厚无机轻集料保温砂浆，断桥隔热铝合金中空玻璃门窗 |
| 抗震设防烈度（度） | 7度 |
| 主要安装工程 | 1.电气工程2.通风空调工程 3.消防工程4.给排水工程 |

01-04   某医院病房楼单项工程特征描述表

编码：010801003-20210402

| 名 称 |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 土(石)方工程 |  | 平整场地，机械挖土，深度1.7米，人工修边坡，人工回填，外购土，砂石回填 |
|  | 桩基工程 |  | AZH-400C-9,8(C40)方桩，静压沉桩 |
|  | 砌筑工程 | 基础 | MU15长江淤泥烧结实心砖，M10水泥砂浆(预拌砂浆)砌筑 |
|  |  | 外墙 | MU10淤泥粉煤灰多孔砖、M5混合砂浆(预拌砂浆)砌筑 |
|  |  | 内墙 | MU10淤泥粉煤灰多孔砖、蒸压砂加气砼砌块、M5混合砂浆(预拌砂浆)砌筑 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 混凝土：C15、C20、C25、C35预拌砼，钢筋：一、二、三级钢，带E钢筋 |
|  | 金属结构工程 |  | 墙面钢丝网、钢爬梯、预埋铁件等 |
|  | 屋面及防水工程 |  | 刚性屋面、SBS改性沥青卷材防水、SBS改性沥青防水涂膜、JS防水涂料，聚氯乙烯卷材防水，聚氨酯防水； |
|  | 防腐、隔热、保温工程 |  | 屋面75厚聚氨酯复合保温板B1级，外墙70厚发泡陶瓷保温板，雨篷面10厚无机轻集料保温砂浆，楼面5厚减震隔声垫， |
| 装饰工程 | 楼地面工程 |  | 混凝土地面：100厚碎砖、60厚C15混凝土、热沥青二道防潮或聚氯乙烯卷材防水、40厚C20细石混凝土；C20细石混凝土楼面找平、有水楼面聚氯乙烯卷材防水；楼面5厚隔声垫；40厚毛面花岗岩贴台阶；18厚光面土耳其自然灰过门石；20厚光面白麻花岗岩楼地面；20厚光面白麻花岗岩楼梯面；800*800、300*300地砖楼地面；PVC地板：5厚自流平水泥基层、2厚PVC地板；石材踢脚线；金属踢脚线； |
|  | 墙柱面工程 |  | 外墙面：20厚水泥砂浆找平；20厚水泥砂浆粉线条、屋面构架；内墙面：15厚石膏砂浆打底，3厚石膏砂浆罩面；300*600釉面砖粘贴墙面：12厚1：3水泥砂浆底、6厚1：2.5水泥砂浆面、建筑陶瓷胶粘贴；6厚陶铝板墙面：U50轻钢龙骨、6厚陶铝板、专用铝合金板缝嵌条；0.8厚烤漆钢板集成墙面：热镀锌方管龙骨、12厚防水石膏板、0.8厚白色烤漆钢板；纸面石膏板或硅酸钙板包管柱：75系列轻钢龙骨；浴厕12厚抗倍特板隔断；沐浴房钢化玻璃隔断； |
|  | 天棚工程 |  | 铝合金烤漆扣板吊顶：吊筋、L50*5镀锌角钢支撑、U50轻钢龙骨、铝合金烤漆扣板；铝板吊顶：吊筋、L50*5镀锌角钢支撑、U60轻钢龙骨、2厚烤漆铝板；纸面石膏板吊顶：吊筋、L50*5镀锌角钢支撑、50系列轻钢龙骨、18厚硅酸钙板基层、12厚纸面石膏板、无机型成品腻子粉批腻子三遍，封底漆一遍，无机型内墙涂料三遍；铝合金烤漆扣板+铝合金烤漆穿孔扣板吊顶：吊筋、L50*5镀锌角钢支撑、50系列轻钢龙骨； |
|  | 门窗工程（含幕墙） |  | 断桥铝合金中空玻璃门窗、钢质防火门、医用钢质门、金属纱窗、金属门窗套、石材窗台板； |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 外墙面真石漆：弹性底漆、柔性耐水腻子；内墙面：12厚水泥砂浆打底扫毛、8厚1：2.5水泥砂浆粉面压实抹光、封底漆一道，无机型成品腻子粉批腻子二遍、无机型内墙涂料二遍；天棚面：基层处理、封底漆一道，无机型成品腻子粉批腻子三遍、无机型内墙涂料； |
|  | 其他工程 |  | 钢化夹胶玻璃雨篷；不锈钢钢化夹胶玻璃栏板；服务台窗口；不锈钢护窗栏杆；PVC外壳内衬铝型材靠墙扶手；卫生间石英石洗漱台、毛巾架、镜面玻璃； |
| 安装工程 | 电气工程 |  | 配电箱、桥架、配管、电线电缆、灯具、开关插座 |
|  |  |  | 防雷接地 |
|  |  |  | 电梯 |
|  | 通风空调工程 |  | 排烟、中央空调 |
|  | 消防工程 |  | 消火栓、喷淋、报警 |
|  | 给排水工程 |  | 给水、排水、雨水、冷凝水 |
|  |  |  | 卫生洁具 |

01-07  某医院病房楼单项工程造价指标表(建筑面积 6581.02m2)

编码: 010801003-20210402

| 单位工程名称 | 造价 （元） | 单方造价 （元/m2） |  |  |  |  | 占单项工程造价总造价 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 （元/m2） | 材料费 （元/m2） | 机械费 （元/m2） | 管理费和 利润（元/m2） | 单方总造价 （元/m2） |  |
| 1土方工程 | 104099.70 | 3.89 | 7.05 | 2.81 | 1.07 | 15.82 | 0.37 |
| 2桩基工程 | 1223767.34 | 4.12 | 153.26 | 14.66 | 3.00 | 185.95 | 4.36 |
| 3建筑工程 | 12134517.48 | 398.64 | 1140.33 | 57.54 | 73.00 | 1843.87 | 43.20 |
| 4装修工程 | 6937575.14 | 148.46 | 779.85 | 2.05 | 24.13 | 1054.18 | 24.70 |
| 5电气工程 | 1375466.39 | 132.41 | 45.98 | 1.12 | 7.39 | 209.01 | 4.90 |
| 6通风空调工程 | 3835951.66 | 60.66 | 439.99 | 8.35 | 9.66 | 582.88 | 13.66 |
| 7消防工程 | 595234.25 | 23.69 | 51.52 | 1.42 | 3.78 | 90.45 | 2.12 |
| 8给排水工程 | 1222717.79 | 21.50 | 136.79 | 3.54 | 6.01 | 185.79 | 4.35 |
| 9电梯工程 | 658798.97 | 12.59 | 80.45 | 1.12 | 2.01 | 100.11 | 2.35 |
| 合计 | 28088128.72 | 805.96 | 2835.22 | 92.61 | 130.05 | 4268.05 | 100.00 |

某医院急诊楼工程造价指标

01-03 某医院急诊楼单项工程概况表FGY

编码：010801003-20190620

| 名 称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 单项工程名称 | 某医院急诊楼工程 |
| 建筑面积（m2） | 建筑面积 8823.15 其中：地上 6461.18 地下 2351.94 |
| 建筑和安装工程造价（万元） | 总造价 3706.14 其中：地上 1913.35 地下 1792.79 |
| 建安工程单位造价（元/m2） | 单位造价 4200.48 其中：地上 2145.26 地下 2055.22 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 基础类型及埋置深度（m） | 类型：桩+筏板基础，埋置深度：9.65m |
| 建筑高度（檐口）（m） | 21.45m |
| 层数（层） | 地上 6层 地下 2层 |
| 层高（m） | 其中：首层 4.2 标准层 3.45 |
| 室内外高差 | 0.2m |
| 建筑节能（星级及具体做法） | 屋面55厚挤塑聚苯乙烯保温板B1级，外墙30厚水泥发泡板，断桥隔热铝合金中空玻璃门窗 |
| 抗震设防烈度（度） | 7度 |
| 主要安装工程 | 1.电气工程2.消防工程3.给排水工程 |

01-04   某医院急诊楼单项工程特征描述表

编码：010801003-20190620

| 名 称 |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 土(石)方工程 |  | 平整场地，机械挖土，人工修边坡，人工回填 |
|  | 基坑支护 |  | 水泥搅拌桩、钻孔灌注桩、混凝土支撑 |
|  | 桩基工程 |  | PHA-500（125）-AB-C80，静压沉桩 |
|  | 砌筑工程 | 外墙 | 蒸压砂加气砼砌块、M5混合砂浆(预拌砂浆)砌筑 |
|  |  | 内墙 | 蒸压砂加气砼砌块、M5混合砂浆(预拌砂浆)砌筑 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 混凝土：C15、C25、C35、C40预拌砼，钢筋：一、二、三级钢，带E钢筋 |
|  | 金属结构工程 |  | 墙面钢丝网、钢爬梯、预埋铁件等 |
|  | 屋面及防水工程 |  | 刚性屋面、SBS改性沥青卷材防水、砂浆隔离层、20厚水泥砂浆找平层、轻骨料混凝土找坡 |
|  | 底板防水 |  | 20厚1:3水泥砂浆找平层，3+3自粘聚合物改性沥青防水卷材，砂浆隔离层，50厚细石砼保护层 |
|  | 地下室外墙防水 |  | 3+3自粘聚合物改性沥青防水卷材、挤塑板保护层 |
|  | 防腐、隔热、保温工程 |  | 屋面55厚挤塑聚苯乙烯保温板B1级，外墙30厚水泥发泡板 |
| 装饰工程 | 楼地面工程 |  | 地下室内细石砼地面，地上无 |
|  | 墙柱面工程 |  | 外墙面：20厚水泥砂浆找平；20厚水泥砂浆粉线条；内墙面：8厚石膏砂浆打底，5厚石膏砂浆罩面； |
|  | 天棚工程 |  | 地下室天棚白色防霉涂料，地上无 |
|  | 门窗工程（含幕墙） |  | 断桥铝合金中空玻璃门窗、钢质防火门、人防门 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 外墙面真石漆，地下室内墙白色防霉涂料 |
|  | 其他工程 |  | 钢化夹胶玻璃雨篷 |
| 安装工程 | 电气工程 |  | 配电箱、桥架、配管、电线电缆 |
|  |  |  | 防雷接地 |
|  | 消防工程 |  | 消火栓、喷淋、报警 |
|  | 给排水工程 |  | 给水、排水、雨水、冷凝水 |

01-07  某医院急诊楼楼单项工程造价指标表(建筑面积 8823.15m2)

编码: 010801003-20190620

| 单位工程名称 | 造价 （元） | 单方造价 （元/m2） |  |  |  |  | 占单项工程造价总造价 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 （元/m2） | 材料费 （元/m2） | 机械费 （元/m2） | 管理费和 利润（元/m2） | 单方总造价 （元/m2） |  |
| 1土方工程 | 631232.35 | 12.69 | 17.80 | 26.07 | 5.06 | 71.54 | 1.70 |
| 2基坑支护 | 7795313.52 | 124.00 | 495.57 | 96.14 | 43.13 | 883.51 | 21.03 |
| 3桩基工程 | 1271381.98 | 5.54 | 90.28 | 24.57 | 3.74 | 144.10 | 3.43 |
| 4地下土建 | 7245857.01 | 142.13 | 452.66 | 20.45 | 66.64 | 821.23 | 19.55 |
| 5地上土建 | 13305855.34 | 215.99 | 898.11 | 35.12 | 102.95 | 1508.07 | 35.90 |
| 6地下电气 | 812270.11 | 5.85 | 72.16 | 0.23 | 1.98 | 92.06 | 2.19 |
| 7地下给排水 | 377446.55 | 3.34 | 32.74 | 0.54 | 1.14 | 42.78 | 1.02 |
| 8地上电气 | 3233227.84 | 26.96 | 279.86 | 1.33 | 9.43 | 366.45 | 8.72 |
| 9地上给排水 | 1164208.28 | 16.11 | 88.80 | 3.17 | 6.64 | 131.95 | 3.14 |
| 10地上消防 | 1224653.71 | 19.71 | 93.87 | 1.28 | 4.72 | 138.80 | 3.30 |
| 合计 | 37061446.69 | 572.32 | 2521.85 | 208.89 | 244.44 | 4200.48 | 100 |

某医院门诊楼工程造价指标

01-03 某医院门诊楼单项工程概况表HX

编码：3206011510200101

| 名 称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 单项工程名称 | 某医院门诊楼工程 |
| 建筑面积（m2） | 建筑面积 40308 其中：地上 27882 地下 12426 |
| 建筑和安装工程造价（万元） | 总造价 19665.46 其中：地上 13714.12 地下 5951.34 |
| 建安工程单位造价（元/m2） | 单位造价 4878.80 其中：地上 4918.63 地下 4789.43 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 基础类型及埋置深度（m） | 类型：桩+筏板+承台，埋置深度：-14.8m |
| 建筑高度（檐口）（m） | 44.4m |
| 层数（层） | 地上 10层 地下 2层 |
| 层高（m） | 其中：负二层 6.9 负一层 4.8 首层 5.4 二~四层 4.5 五~十层 4.2 |
| 室内外高差 | 0.3m |
| 建筑节能（星级及具体做法） | 屋面85厚聚苯乙烯挤塑保温板，外墙50厚硬质岩棉保温板，多腔隔热铝合金型材幕墙（玻璃自遮阳） |
| 抗震设防烈度（度） | 7度 |
| 主要安装工程 | 1.电气工程2.通风空调工程 3.消防工程4.给排水工程5.给排水工程6.智能化工程7.多联机空调工程8.送配电工程 |

01-04   某医院门诊楼单项工程特征描述表

编码：3206011510200101

| 名 称 |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 土(石)方工程 |  | 平整场地，机械挖土，深度14.6米，人工修边坡，人工配合机械回填，余方外运 |
|  | 桩基工程 |  | D700钢筋砼钻孔灌注桩，C30砼 |
|  | 砌筑工程 | 外墙 | 加气砼砌块、M7.5、M5混合砂浆(预拌砂浆)砌筑 |
|  |  | 内墙 | 淤泥质粉煤灰烧结多孔砖、加气砼砌块、M7.5、M5混合砂浆(预拌砂浆)砌筑 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 混凝土：C15、C20、C25、C35、C40、C50预拌砼，钢筋：一、二、三级钢，带E钢筋 |
|  | 金属结构工程 |  | 墙面钢丝网、钢爬梯、预埋铁件等 |
|  | 屋面及防水工程 |  | 刚性屋面、3厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 |
|  | 防腐、隔热、保温工程 |  | 屋面85厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)，外墙50厚硬质岩棉保温板，多腔隔热铝合金型材幕墙（玻璃自遮阳） |
| 装饰工程 | 楼地面工程 |  | 3.5mm厚彩色聚氨酯砂浆自流平地坪、环氧树脂自流平地坪、2.0mmPVC卷材地板、600*600米色地砖、800*800米色地砖、800*1000蓝眼睛石材、云多拉灰门槛石、600*600架空防静电活动地板、石材楼梯面层+石材踏面表面刻槽及磨边、1.2mm厚304拉丝不锈钢踢脚线、PVC踢脚线、灰麻石石材踢脚线 |
|  | 墙柱面工程 |  | 外墙面：防水砂浆底层，抗裂砂浆面层；内墙面：1:3水泥砂浆基层+1:3水泥砂浆基层粉刷、400*800米色墙砖、竖向80*43镀锌槽钢，横向50*50*5镀锌角钢、不锈钢干挂件；300*600米色墙砖、瓷砖专用粘结剂+背胶处理；钢制复合钢板、20*40*2镀锌方管基层+专用龙骨、配件；钢制复合瓦楞钢板、20*40*2镀锌方管基层+专用龙骨、配件；卫生间白色抗倍特板隔断 |
|  | 天棚工程 |  | 穿孔铝板吊顶：吊筋、勾搭龙骨、2.0mm白色穿孔铝板；铝板吊顶：吊筋、勾搭龙骨、2.0mm白色平板铝板；纸面石膏板吊顶：吊筋、50系列吊顶轻钢龙骨、双层9.5mm厚纸面石膏板；穿孔吸音板吊顶：吊筋、主龙骨24X38；次龙骨24X28 (24X32)、600*600穿孔吸音板；负氧离子健康板吊顶：吊筋、主龙骨24X38；次龙骨24X28 (24X32)、600*600负氧离子健康板；白水泥腻子3遍+白色乳胶漆2遍 |
|  | 门窗工程（含幕墙） |  | 防护密闭门、钢质防火门、特级防火卷帘、铝合金百页通风窗、多腔隔热铝合金型材幕墙（玻璃自遮阳）、铝合金平开门、成品套装钢质门（含钢质门套）、钢质防盗门(含钢板门套)、金属门窗套、石材窗台板 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 地下防霉乳胶漆两遍；水性釉面漆+批刮二道找平腻子（专用耐水腻子）批刮一道收光腻子（专用耐水腻子）；内墙面：白水泥腻子2遍+白色乳胶漆3遍；天棚面：基层处理、白水泥腻子2遍+白色乳胶漆2遍 |
|  | 其他工程 |  | 钢化夹胶玻璃雨篷；幕墙不锈钢窗护栏1100；服务台窗口；拉丝不锈钢管栏杆；18mm厚白色石英石窗台板；成品隔帘轨道；输液轨道；卫生间不锈钢挂钩、卫生间蹲便器、坐便器安全扶手、白色石英石洗漱台、镜面玻璃； |

| 安装工程 | 电气工程 | 配电箱、桥架、配管、电线电缆、灯具、开关插座 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 防雷接地 |
|  | 通风工程 | 通风排烟、冷却塔、冷水机组、成套整装锅炉、风机盘管 |
|  | 消防工程 | 消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统、电动防火门监控系统、气体灭火系统、漏电火灾报警系统、消防设备电源监控系统 |
|  | 给排水工程 | 给水系统、排水系统、废水、雨水系统、压力排水、给排水外网系统 |
|  |  | 卫生洁具 |
|  | VRV空调工程 | 新风机、多联空调、风机盘管、铜管、管线 |
|  | 智能化工程 | 公共信息网络和语音布线系统、公共信息网络和语音布线系统、无线管理网络布线系统 、设备专用网络布线系统、综合布线、视频安防监控系统 、入侵报警系统 、电子巡查系统、无线对讲、门禁智能卡、有线电视、建筑能效监管、建筑设备监控、建筑设备监控、建筑设备监控、电梯五方对讲、停车场管理、公共广播、时钟系统 、智能化集成系统 、信息接入系统、会议系统 |
|  | 电梯工程 | 医梯、客梯、变频自动扶梯 |
|  | 送配电工程 | 专变进线工程、专变配电安装工程、变配电间电气工程 |
|  |  | 配电间土建工程 |

01-07  某医院门诊楼单项工程造价指标表(建筑面积 40308 m2)

编码: 3206011510200101

| 单位工程名称 | 造价 （元） | 单方造价 （元/m2） |  |  |  |  | 占单项工程造价总造价 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 （元/m2） | 材料费 （元/m2） | 机械费 （元/m2） | 管理费和 利润（元/m2） | 单方总造价 （元/m2） |  |
| 1土方工程 | 2992670.95 | 11.98 | 1.32 | 50.29 | 6.23 | 74.25 | 1.52 |
| 2桩基工程 | 7996743.63 | 28.36 | 115.75 | 33.57 | 11.56 | 198.39 | 4.07 |
| 3建筑工程 | 68227053.27 | 219.85 | 1166.30 | 32.03 | 99.86 | 1692.64 | 34.69 |
| 4装修工程 | 49739292.78 | 137.72 | 782.84 | 3.70 | 85.18 | 1233.98 | 25.29 |
| 5电气工程 | 15592498.67 | 38.52 | 248.82 | 2.65 | 19.54 | 386.83 | 7.93 |
| 6通风空调工程 | 9723702.98 | 28.62 | 168.65 | 3.55 | 13.56 | 241.24 | 4.94 |
| 7消防工程 | 13351430.76 | 32.56 | 220.35 | 4.52 | 15.65 | 331.24 | 6.79 |
| 8给排水工程 | 2529660.51 | 7.68 | 37.85 | 1.32 | 3.68 | 62.76 | 1.29 |
| 9电梯工程 | 8405840.00 | 10.35 | 168.11 | 1.85 | 5.32 | 208.54 | 4.27 |
| 10智能化工程 | 11013501.42 | 22.32 | 185.32 | 1.33 | 10.65 | 273.23 | 5.60 |
| 11多联机空调工程 | 5246189.46 | 13.32 | 88.32 | 2.65 | 7.95 | 130.15 | 2.67 |
| 12送配电工程 | 1836000.88 | 4.65 | 28.32 | 1.65 | 2.86 | 45.55 | 0.93 |
| 合计 | 196654585.31 | 555.93 | 3211.95 | 139.11 | 282.04 | 4878.80 | 100.00 |

| 某医院医疗综合楼项目工程造价指标 01-02 建设项目建筑工程概况表TC |  |
| --- | --- |
| 编码：010801003-20170630 |  |
| 名称 | 内容 |
| 单项工程名称 | 某医院整体迁建项目医疗综合楼项目 |
| 建筑面积（m2） | 建筑面积： 114180 |
| 建筑和安装工程造价（万元） | 总造价：27431.4509万元 |
| 建安工程单位造价（元/m2） | 单位造价： 2402.48元/m2 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架剪力墙结构 |
| 基础类型及埋置深度（m） | 整板基础+柱墩+桩承台+基础梁/-5.7m |
| 建筑高度（檐口）（m） | 63.3 |
| 层数（层） | 地上16，地下1层 |
| 层高（m） | -1层：5.4m，1层：5.1m，2~4层：4.2m， 5~17层：3.8m，机房层：5.2m |
| 室内外高差 | 0.3~0.15 |
| 建筑节能（具体做法） | 外墙：50厚岩棉板 屋面:130mm厚泡沫玻璃保温板 门窗：玻璃幕墙 |
| 抗震设防烈度（度） | 7度 |
| 主要安装工程 | 电气工程 2、给排水工程 3、空调工程 4、消防工程 5、智能化工程 |

01-04   某医疗综合楼项目特征描述表

编码：010801003-20170630

| 名称 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方 工程 | 土方工程 |  | 机械大开挖 |
| 桩基 工程 | 桩基工程 |  | 钻孔灌注桩 |
| 建筑工程 | 砌筑工程 | 外墙 | 蒸压硅酸盐加气混凝土砌块（A3.5、B06）、外墙、墙厚：120、150、240mm及以上 |
|  |  | 内墙 | 蒸压硅酸盐加气混凝土砌块（A3.5、B06）、内墙、墙厚：120、150、200mm、240mm及以上 粘土砖、内墙、墙厚：120、240mm ALC蒸压轻质加气混凝土墙板、内墙、墙厚：120、200、240mm |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 混凝土：C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、预拌砼，钢筋：HPB300，HRB400，HRB400带E |
|  | 金属结构工程 |  | 工字钢钢柱、钢梁，热镀锌电焊钢丝网加固 |
|  | 门窗工程（含幕墙） |  | 钢质甲级防火门\钢质乙级防火门\钢质丙级防火门；双轨无基布基特级防火卷帘；人防门；地下室内普通铝合金门、窗；铝合金百叶窗。（地面以上门、窗、幕墙不计入本次招标范围） |
|  | 屋面及防水工程 |  | 40厚C20防水细石砼, 内配4@100双向钢筋，设分仓缝； 无纺纤维布一道； 130厚泡沫玻璃保温板； 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥胶结料复合防水材料； 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥胶结料复合防水材料； 20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 陶粒混凝土找坡层2%，最薄处30厚； 现浇钢筋砼防水屋面结构层； |
|  | 地下室底板下防水 |  | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层； 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥胶结料复合防水材料； 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥胶结料复合防水材料； 550厚C20商品砼保护层； |
|  | 地下室外墙外侧防水 |  | 砼墙面打磨平整，基层处理 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥胶结料复合防水材料 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥胶结料复合防水材料 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 |
|  | 地上室顶板上部防水 |  | 70厚C20商品砼，内配8@200双向钢筋，分仓缝6m*6m，缝宽20中填胶泥 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥胶结料复合耐根穿刺防水材料 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+2.0厚聚合物水泥胶结料复合防水材料 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 土工布一层过滤层 成品塑料防排水板一道 |
|  | 防腐、隔热、保温工程 |  | 外墙：50厚岩棉 屋面: 130mm厚泡沫玻璃保温板 |
|  | 楼地面工程 |  | 细石混凝土找坡抹光 水泥砂浆找平层，水泥浆，地砖（花岗岩） 水泥浆一道，水泥砂浆找平层，自流平，塑胶地板 水泥浆，水泥砂浆找平层，抗静电活动板 地下室内楼地面施工到位。地面以上楼地面仅施工至砼结构板面。 |
|  | 墙柱面工程 |  | 内墙面： 界面剂一道甩毛，10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 界面剂一道，20厚1:2水泥砂浆随砌随抹 刷界面剂一道，15厚1:3水泥砂浆刮糙 外墙面： 界面剂一道，20厚1:2水泥砂浆找平，专用胶粘剂，50厚岩棉板，耐碱玻纤网格布一层,6厚聚合物抗裂砂浆 |
|  | 天棚工程 |  | 保温天棚：60厚岩棉板(专用胶粘剂和锚栓固定)，6厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布) ，U50轻钢主龙骨＠1000，烤漆T型次龙骨，φ8＠1200吊杆，硅钙板吊顶 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 内墙面： 腻子刮平，乳白色乳胶漆三遍 外墙面：外墙涂料、幕墙 地下室内公共部位、地上部分的面层二次装修。外墙面铝板二次装修 |
|  | 其他装饰工程 |  | 其余都二次装修 |
| 安装 工程 | 电气工程 |  | 动力（配电箱甲供）、照明（不含装修照明）、防雷接地 |
|  |  |  | 配管:镀锌钢管、 JDG 管，电缆桥架 |
|  |  |  | 母线 |
|  |  |  | 电线电缆:WDZN-BYJ电线、WDZ-BYJ电线、WDZ-YJY 电缆、BTTZ 矿物电缆 |
|  | 消防工程 |  | 消火栓系统、喷淋系统、消防水炮、火灾报警系统、防排烟系统 |
|  |  |  | 消火栓、喷淋消防管道材质：镀锌钢管、镀锌无缝钢管 |
|  |  |  | 消防电管道材质：镀锌钢管、JDG管 |
|  |  |  | 防排烟风管材质：镀锌钢板 |
|  |  |  | 消防电管道材质：镀锌钢管、JDG管 |
|  | 给排水工程 |  | 冷热水系统、排水系统（楼上卫生器具不计）、虹吸雨水系统、压力排水。 |
|  |  |  | 冷热水:不锈钢给水管卡压连接，排水：高密度聚乙烯管(HDPE) 沟槽压环柔性连接；虹吸雨水：高密度聚乙烯管(HDPE)热熔连接；压力排水：镀锌钢管螺纹连接 |
|  | 通风空调工程 |  | 分体空调、中央空调（含离心式制冷机组、风机盘管、数字化节能空气处理机组、冷却循环水系统、智能管理及节能优化系统等） |
|  |  |  | 空调风管：热镀锌钢板，橡塑保温。冷却循环水系统：管材采用无缝钢管，横流式冷却塔 |
|  | 智能化 |  | 1综合布线系统工程、2 计算机应用、网络系统工程、3 安全防范系统工程、4有线电视系统、5公共广播系统、6会议系统、7信息引导及发布系统、8就诊排队叫号系统、9监护及探视系统、10楼宇自控系统、11停车管理系统、12系统集成、13机房系统、14桥架、电线管系统 |

01-07某医疗综合楼单项工程造价指标表

编码：010801003-20170630  建筑面积： 114180m2

| 序号 | 单位工程名称 | 造价 （元） | 单方造价（元/m2） |  |  |  |  | 占单项工程造价总造价比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工费 （元/m2） | 材料费 （元/m2） | 机械费 （元/m2） | 管理费和利润（元/m2） | 单方总造价 （元/m2） |  |
| 1 | 土方工程 | 1776504.34 | 3.53 | 0.02 | 9.58 | 1.31 | 15.56 | 0.65 |
| 2 | 桩基工程 | 17590978.53 | 9.91 | 113.29 | 18.07 | 3.35 | 154.06 | 6.41 |
| 3 | 建筑工程地下室 | 62525169.51 | 85.66 | 365.88 | 22.04 | 16.16 | 547.60 | 22.79 |
| 4 | 建筑工程A区 | 7136058.38 | 14.72 | 35.84 | 2.95 | 2.61 | 62.50 | 2.60 |
| 5 | 建筑工程B区 | 26523986.03 | 54.37 | 137.54 | 7.05 | 9.20 | 232.30 | 9.67 |
| 6 | 建筑工程C区 | 62152242.54 | 121.87 | 310.42 | 14.50 | 20.46 | 544.34 | 22.66 |
| 7 | 电气工程 | 12582128.69 | 12.00 | 84.99 | 1.75 | 2.35 | 110.20 | 4.59 |
| 8 | 给排水工程 | 6225585.28 | 6.79 | 40.28 | 1.70 | 1.33 | 54.52 | 2.27 |
| 9 | 消防工程 | 13633803.34 | 21.30 | 78.21 | 4.33 | 4.39 | 119.41 | 4.97 |
| 10 | 通风空调工程 | 46636336.85 | 56.85 | 248.87 | 22.49 | 31.49 | 408.45 | 17.00 |
| 11 | 智能化工程 | 17531715.52 | 9.52 | 116.51 | 1.31 | 5.49 | 153.54 | 6.39 |
|  | 合计 | 274314509 | 396.52 | 1531.85 | 105.77 | 98.14 | 2402.48 | 100.00 |

某医院病房楼工程造价指标

01-03 某医院病房楼单项工程概况表WL

编码：010801001-20211110

| 名 称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 单项工程名称 | 某医院病房楼工程 |
| 建筑面积（m2） | 建筑面积 51343m2 其中：地上 35079m2 地下 16264m2 |
| 建筑和安装工程造价（万元） | 总造价 12978.10万元 |
| 建安工程单位造价（元/m2） | 单位造价 2527.73元/m2 |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 基础类型及埋置深度（m） | 类型：桩+承台+地梁，埋置深度：-1.6m |
| 建筑高度（檐口）（m） | 37.65m |
| 层数（层） | 地上 9层 （局部5层、局部3层） 地下 2层 |
| 层高（m） | 其中：首层 4.5m 标准层 3.8m |
| 室内外高差 | 0.45m |
| 建筑节能（星级及具体做法） | 屋面85mm厚挤塑聚苯板（XPS）B1级，外墙65mm厚发泡陶瓷保温板（III型）A级，断桥隔热铝合金中空玻璃门窗 |
| 抗震设防烈度（度） | 7度 |
| 主要安装工程 | 1.电气工程2.通风空调工程 3.消防工程4.给排水工程 |

01-04   某医院病房楼单项工程特征描述表

编码：010801001-20211110

| 名 称 |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 土(石)方工程 |  | 平整场地，机械挖土，深度1.7米，人工修边坡，人工回填，外购土，砂石回填 |
|  | 桩基工程 |  | 混凝土管桩PHC-600(130)AB-C80-13,14，静压沉桩 |
|  | 砌筑工程 | 基础 | MU5粘土砖120厚 |
|  |  | 外墙 | MU10长江淤泥烧结多孔砖 |
|  |  | 内墙 | MU10加气混凝土砌块 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 混凝土：C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50预拌砼，钢筋：一、二、三级钢，带E钢筋 |
|  | 金属结构工程 |  | 墙面钢丝网、钢爬梯、预埋铁件等 |
|  | 屋面及防水工程 |  | 刚性屋面、APP防水卷材、聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材、水泥基渗透结晶防水涂料、聚氨酯防水涂料； |
|  | 防腐、隔热、保温工程 |  | 屋面85厚挤塑聚苯板（B1级），外墙65mm厚发泡陶瓷保温板（III型）A级，地下室外墙25厚挤塑板保温(兼保护)层 |
| 装饰工程 | 楼地面工程 |  | 水泥砂浆地面：80厚C20细石混凝土找坡（最薄处20厚），20厚M40水泥钢屑砂浆面层；细石混凝土楼地面：40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥中粗砂压实抹光；块料楼地面：60厚C25细石混凝土配Φ6@200双向网片，8-10厚地砖；水泥砂浆踢脚线、复合木地板；自流坪楼地面：40mm厚C20细石混凝土，60mm厚C15混凝土，100厚碎砖压实； |
|  | 墙柱面工程 |  | 外墙面：外墙灰色面砖、规格45*195，面砖专用粘结剂；内墙面：9厚石膏砂浆打底，5厚石膏砂浆罩面，5厚釉面砖；:轻钢龙骨装饰墙面，50厚超细玻璃棉袋，钉钢板网二层； |
|  | 天棚工程 |  | 27*60*0.63轻钢龙骨吊顶，中填50厚超细玻璃棉袋，钉钢板网二层；天棚基层处理：不抹灰直接批腻子 |
|  | 门窗工程（含幕墙） |  | 断热铝合金节能保温门连窗、铝合金门、钢质防火门、成品铝合金百页窗、铝合金窗、钢筋混凝土防护密闭门、悬摆式防爆波活门 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 外墙面涂料：外墙弹性涂料；内墙面：封底漆一道，批两遍白水泥腻子，刷白色防霉涂料两遍； |
|  | 其他工程 |  | 钢化夹胶玻璃雨篷；不锈钢护窗栏杆；GRC装饰栏杆、扶手； |
| 安装工程 | 电气工程 |  | 配电箱、桥架、配管、电线电缆、灯具、开关插座 |
|  |  |  | 防雷接地 |
|  |  |  | 电梯 |
|  | 通风空调工程 |  | 排烟、中央空调 |
| *+/ | 消防工程 |  | 消火栓、喷淋、报警 |
|  | 给排水工程 |  | 给水、排水、雨水、冷凝水 |
|  |  |  | 卫生洁具 |

01-07  某医院病房楼单项工程造价指标表(建筑面积 51343m2)

编码:010801001-20211110

| 单位工程名称 | 造价 （元） | 单方造价 （元/m2） |  |  |  |  | 占单项工程造价总造价 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 （元/m2） | 材料费 （元/m2） | 机械费 （元/m2） | 管理费和 利润（元/m2） | 单方总造价 （元/m2） |  |
| 1土方工程 | 2499410.39 | 12.11 | 2.90 | 26.20 | 3.83 | 48.68 | 1.93 |
| 2桩基工程 | 3000063.58 | 2.30 | 39.53 | 10.70 | 1.43 | 58.43 | 2.31 |
| 3建筑工程 | 70938297.83 | 264.91 | 817.25 | 36.10 | 108.27 | 1381.65 | 54.66 |
| 4电气工程 | 22743690.70 | 9.56 | 471.88 | 0.88 | 5.44 | 442.98 | 17.52 |
| 5通风空调工程 | 9994908.06 | 7.19 | 175.82 | 0.71 | 4.04 | 194.67 | 7.70 |
| 6消防工程 | 10810634.76 | 10.05 | 200.74 | 0.65 | 5.74 | 210.56 | 8.33 |
| 7给排水工程 | 9794040.11 | 5.78 | 167.18 | 1.17 | 3.29 | 190.76 | 7.55 |
| 合计 | 129781045.43 | 311.90 | 1875.29 | 76.41 | 132.04 | 2527.73 | 100.00 |